1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

| Показатели | Мощность (производительность) головных источников |  | Состояние головных источников | Протяженность, км | Степен износа сетей, % | Описание существующих технических и технологических проблем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проект. | факт. (дефицит мощности) |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) понизительные подстанции 35-110 кВ, МВт |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) источники электроснабжения 6-10 кВ, кВА | ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи» |  |  |  |  |  |
| электрические сети 6-10 кВ |  |  |  |  |  |  |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) ГРС, куб м/час |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) ГРП, куб. м/час |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы высокого давления |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы среднего давления | Газораспределительная сеть к многоквартирным жилым домам пос. Торковичи, Распределительный газопровод среднего давления пос. Торковичи |  |  | 0,843, 20,4 | 0 |  |
| Газопроводы низкого давления | нет |  |  |  |  |  |
| Централизованные системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) источники водоснабжения и водозаборные сооружения, куб. м/час | ВЗС № 20, 20куб.м/час |  | неудовлетворительное |  | 90 | Необходима реконструкция ВЗС и строительство резервной ВЗС |
| существующие сооружения очистки и подготовки воды, куб. м/час | нет |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) насосные централизованные станции | нет |  |  |  |  |  |
| водопроводные сети систем водоснабжения |  |  |  | 11,5 | 90 | Требуется реконструкция сетей |
| Централизованные системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) канализационные очистные сооружения | КОС |  |  |  | 70 | Требуется капитальный ремонт |
| существующие (строящиеся) насосные станции | нет |  |  |  |  |  |
| канализационные коллекторы и сети |  |  |  | 2,87 | 90 | Требуется реконструкция сетей |
| Централизованные системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) источники тепловой энергии, Гкал/час | БМК – 5,0 |  |  |  | 5 |  |
| существующие (строящиеся) насосные станции | нет |  |  |  |  |  |
| тепловые сети |  |  |  | 4,549 | 70 | Требуется реконструкция сетей |
| Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
| Централизованный сбор и вывоз на полигон осуществляется ООО «Авто-Беркут» |  |  |  |  |  |  |

2. Перспективы развития поселения

(план развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана)

Перспективы развития Торковичского сельского поселения определены генеральным планом муниципального образования Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Торковичского сельского поселения от 22 апреля 2014 года № 174.

Генеральный план разработан на период до 2035 года с выделением первой очереди - 2025 год.

Основные показатели, характеризующие направления и масштабы развития поселения, представлены в таблице 2.1.

Основные технико-экономические показатели

генерального плана муниципального образования Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

Таблица 2.1.

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Сущ. положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, всего | тыс. чел. | 3920 | 4392 | 4570 |
|  | в т.ч. постоянно проживающего населения | тыс. чел. | 1290 | 1300 | 1350 |
|  | сезонного населения | тыс. чел. | 2630 | 3092 | 3220 |
|  | Площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 64,34 | 69,53 | 77,09 |
|  | в т.ч. многоэтажной застройки | тыс. кв. м | 16,182 | 16,182 | 16,182 |
|  | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | школы | ед./ мест | 1/250 | 1/250 | 1/250 |
|  | ДДУ | ед./ мест | 1/14 |  |  |
|  | объекты здравоохранения | ед./ мест, посещений | 1/0/25 | 1/0/25 | 1/0/25 |
|  | объекты физической культуры и массового спорта | ед./ мест | 3/160 | 4/200 | 4/200 |
|  | объекты культуры | ед./ мест | 0 | 1/120 | 1/120 |
|  | Площадь производственных и коммунально-складских зон | га | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
|  | Площадь общественно-деловых зон | га | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
|  | Площадь зеленых насаждений общего пользования | га | 3 | 3 | 3 |
|  | Электрическая нагрузка | МВт | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Расход природного газа | куб. м/год | 1373300 | 1550860 | 1948940 |
|  | Расход воды | куб. м/сутки | 260,2 | 260,2 | 261,7 |
|  | Расход сточных вод | куб. м/сутки | 218,5 | 218,5 | 218,5 |
|  | Объем ТБО | тыс. м.куб./год | 1,5 | 1,6 | 1,7 |

3. Целевые показатели и мероприятия

по развитию систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения

Согласно «Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011–2015 годы», утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2011г. №466, на территории Лужского муниципального района рекомендуется сохранить сеть напряжением 35 кВ и осуществить мероприятия по подготовке сети напряжением 35 кВ к переводу на напряжение 110 кВ.

Согласно «Схеме развития, реконструкции и техперевооружения электрических сетей 35-110 кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской	 области на период до 2010г. с прогнозом до 2015г.», разработанной ОАО «СевЗап НТЦ» и предложениями схемы территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области планируется реконструкция 35/10 кВ № 35 «Оредеж» (Оредежское сельское поселение) с переводом на напряжение 110/10 кВ. В связи с этим также планируется строительство ВЛ 110 кВ от реконструируемой ПС до существующей ВЛ 110 кВ ПС № 531 «Торковичи» - ПС № 260 «Милодеж» (по территории Торковичского сельского поселения 1,2км).

В настоящее время разрабатывается проект схемы развития электрических сетей 6–10 кВ на территорию Лужского муниципального района (разработчик ОАО «СевЗапНТЦ»). Согласно данным проекта к 2015 году будет полностью самортизирована по сроку службы ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи» и должна быть реконструирована или построена новая.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии с РД 34.20.185-94 «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию городских электрических сетей». Расчёт электрических нагрузок на проектируемых территориях застройки индивидуальными жилыми производился с учётом пищеприготовления на плитах на природном газе и электрических плитах мощностью до 10,5 кВт, при отсутствии природного газа.

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей нового жилищного строительства по населенным пунктам Торковичского сельского поселения на 1 очередь и расчетный срок представлен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей проектируемой жилой застройки

| Населенный пункт | Жилая зона | Площадь, га | Этап реализации | Электрическая нагрузка |  | Планируемый источник питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Активная, кВт | Полная, кВА |  |
| пос. Торковичи | Ж1 | 9,3 | 1 очередь | 151,7 | 154,8 | ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи» |
| д. Овиновичи | Ж1 | 2,38 | 1 очередь | 70,0 | 71,4 |  |
| д. Петрушина Гора | Ж1 | 18,52 | 1 очередь | 229,4 | 234,1 |  |
| Всего |  |  | 1 очередь | 451,1 | 460,3 |  |
|  |  |  | расчетный срок | 451,1 | 460,3 |  |

Рост электрических нагрузок существующих потребителей, в том числе жилищно-коммунального сектора, на перспективу принят с учётом прироста 1 % в год и таким образом составит: первая очередь – 1,30 МВА, расчетный срок – 1,51 МВА.

Учитывая, что размещение новых сельскохозяйственных предприятий на территории Торковичского сельского поселения не планируется и отраслевая принадлежность новых промышленных предприятий не установлена, электрическая нагрузка новых промышленных предприятий на первую очередь и расчетный срок определена из расчета средней нагрузки 200 кВт на 1га промышленной территории. Таким образом, электрическая нагрузка промышленных предприятий на расчетный срок составит 2,37 МВт.

Суммарная электрическая нагрузка на шинах 10 кВ источника электроснабжения (ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи») составит: первая очередь – 4,13 МВА, расчетный срок – 4,34 МВА.

С учетом полученных значений электрической нагрузки на источнике электроснабжения, а также учитывая существующую загрузку источников питания (ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи»), заключенные договора на технологическое присоединение, решения «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011–2015 годы», утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2011г. № 466, инвестиционные программам ОАО «Ленэнерго» на 2012-2017 годы, и уровень износа ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи»   предлагается реконструкция ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи» на первую очередь (2025 год). Мощность новых трансформаторов должна быть не ниже 2∙6,3 МВ∙А.

При реконструкции ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи»  предлагается предусмотреть возможность использования напряжения 20 кВ для последующего перевода распределительной сети 10 кВ на напряжение 20 кВ в целях снижения потерь при передаче электроэнергии. Данное решение относится к полномочиям Ленинградской области и должно быть отражено в схеме территориального планирования Ленинградской области.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением, составят: первая очередь – 3,15 млн. кВт∙ч в год, расчетный срок – 3,36 млн. кВт∙ч в год.

Развитие объектов инженерной инфраструктуры в Торковичском сельском поселении отображено на Карте функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура). П. Торковичи, д. Петрушина Гора, д. Овиновичи, д. Песочный Мох. 1: 5000. Инв. № ГП.03-04.13.

При осуществлении территориального планирования Торковичского сельского поселения учтены интересы Ленинградской области по развитию объектов капитального строительства регионального значения на территории поселения.

Мероприятия в сфере электроснабжения регионального значения:

на первую очередь (до 2025г.):

- строительство ВЛ 110 кВ от реконструируемой ПС № 35 «Оредеж» до существующей ВЛ 110 кВ ПС № 531 «Торковичи» - ПС № 260 «Милодежь» (по территории Торковичского сельского поселения 1,2км);

- реконструкция ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи» на ПС 110/20/10 кВ с последующим переводом распределительной сети 10 кВ на напряжение 20 кВ в целях снижения потерь при передаче электроэнергии.

Для обеспечения электроэнергией коммунально-бытовых потребителей предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на первую очередь (до 2025г.):

- реконструкция существующих воздушных линий 10 кВ, отслуживший срок службы и требующих замены, в параметрах ВЛ 20 кВ;

- строительство воздушных линий 10кВ в параметрах ВЛ 20 кВ протяженностью 150м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х160 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки в западной части п. Торковичи;

на расчетный срок (до 2035г.):

- перевод существующей распределительной сети 10 кВ на напряжение 20 кВ в целях снижения потерь при передаче электроэнергии;

- реконструкция существующих трансформаторных подстанций с переводом на напряжение 20/0,4 кВ.

3.2. Система газоснабжения

Согласно разработанной в 2005 году «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области», газоснабжение территории Торковичского сельского поселения предусматривается от существующей ГРС Суйда (расположена на территории Гатчинского муниципального района).

При реализации схемы газоснабжения и газификации планируется достижение следующих перспективных показателей:

- численность обслуживаемого населения сетевым природным газом – 1,36 тыс. чел.;

- количество газифицированных сетевым природным газом индивидуальных жилых домов и квартир – 869 шт.;

- общий годовой расход достигнет 2835,8 тыс. м3/год, из этого населением 1599,7 тыс. м3/год, муниципальными котельными 1236,1 тыс. м3/год;

- общий часовой объем потребления достигнет 1083,8 м3/час, из этого населением 737,5 тыс. м3/год, муниципальными котельными 446,3 тыс. м3/год.

Предлагается на первую очередь строительство распределительных сетей газоснабжения в пос. Торковичи от существующей ГРП в районе среднеэтажной застройки для подачи сетевого природного газа населению, проживающему в многоквартирных муниципальных жилых домах, и строительство распределительных сетей газоснабжения от существующей ГРП, расположенной в юго-западной части поселка,  для газоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки.

Учитывая прохождение существующего межпоселкового газопровода в непосредственной близости от границы д. Петрушина Гора, предлагается на расчетный срок строительство отвода (длиной около 20м) от межпоселкового газопровода со строительством ГРП в д. Петрушина Гора и строительство распределительных сетей газоснабжения для подачи сетевого природного газа населению, проживающему в индивидуальных жилых домах. Решение о строительстве отвода от межпоселкового газопровода со строительством ГРП в д. Петрушина Гора относится к полномочиям Ленинградской области и должно быть отражено в схеме территориального планирования Ленинградской области.

Централизованное газоснабжение населения д. Овиновичи и д. Песочный Мох на расчетный срок не планируется.

Объемы газопотребления на территории Торковичского сельского поселения определены в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области».

Показатель потребления газа на нужды пищеприготовления, м3/год на 1 чел, принят:

- при отсутствии централизованного горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) - 220.

Расчет потребления природного сетевого газа населением по населенным пунктам Торковичского сельского поселения на 1 очередь и расчетный срок представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Расчет потребления природного сетевого газа населением по населенным пунктам Торковичского сельского поселения

| Населенный пункт | Жилая зона | Численность населения, чел. | Этап реализации | Сетевой природный газ, тыс. м3 в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пищеприготовление | индивидуальное отопление |
| п. Торковичи | Ж3 | 625 | существующее положение | 137,5 | 0 |
| п. Торковичи | Ж2 | 162 | 1 очередь | 35,64 | 0 |
| п. Торковичи | Ж1 | 74 | 1 очередь | 16,28 | 125,34 |
| д. Петрушина Гора | Ж1 | 208 | расчетный срок | 45,76 | 352,32 |
| Всего |  |  | 1 очередь | 314,76 |  |
|  |  |  | расчетный срок | 712,84 |  |

Таблица 3.2.2. Расход сетевого природного газа на территории Торковичского сельского поселения в разрезе потребителей

| Потребители | Расходы сетевого природного газа, тыс. куб. м в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь, 2025 год | Расчетный срок, 2035 год |
| Население, пищеприготовление | 137,5 | 189,42 | 235,18 |
| Население, индивидуальное отопление | 0 | 125,34 | 477,66 |
| Котельная | 1236,1 | 1236,1 | 1236,1 |
| Промышленные предприятия* | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1373,6 | 1550,86 | 1948,94 |

* Для отопления и вентиляции проектируемых промышленных предприятий планируется использовать электрические обогреватели. Расход природного газа на технологические нужды промышленных предприятий не предусмотрен.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газораспределительных сетей, устройство ГРП) должно решаться в увязке со сроками строительства новых объектов.

Для обеспечения газом коммунально-бытовых потребителей проектом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на 1 очередь (до 2025г.):

- строительство распределительных сетей газоснабжения в пос. Торковичи от существующей ГРП для подачи сетевого природного газа населению, проживающему в муниципальном многоквартирном фонде

- строительство распределительных сетей газоснабжения в пос. Торковичи от существующей ГРП для газоснабжения индивидуальной жилой застройки.

на расчетный срок (до 2035г.):

- строительство распределительных сетей газоснабжения в д. Петрушина Гора для подачи сетевого природного газа населению, проживающему в индивидуальных жилых домах.

3.3. Система теплоснабжения

Поскольку развитие новых жилых зон планируется только в параметрах малоэтажной индивидуальной жилой застройки, предлагается сохранение схемы централизованного теплоснабжения – теплоснабжение многоквартирной муниципальной жилой застройки.

С подачей сетевого природного газа в п. Торковичи и вводом в эксплуатацию в ноябре 2011 года новой блочной модульной котельной, работающей на природном сетевом газе, повысилась выработка тепловой энергии. При этом подача тепловой энергии в систему централизованного отопления осуществляется по существующим тепловым сетям. Учитывая высокий уровень износа тепловых сетей, для качественного обеспечения тепловой энергией существующих потребителей необходимо предусмотреть мероприятия по текущему ремонту (замена тепловых сетей на трубы в ППУ-изоляции).

С учетом запланированного на первую очередь строительства социально-значимых объектов (Дом культуры) в п. Торковичи необходимо предусмотреть подключение объекта к сети централизованного теплоснабжения.

Отопление населения в прочих населенных пунктах Торковичского сельского поселения предполагается децентрализовано за счет индивидуальных котлов на жидком и твердом топливе, а также за счет печного отопления.

Централизованное горячее водоснабжение населения на территории Торковичского сельского поселения на расчетный срок не планируется.

Для обеспечения тепловой энергией коммунально-бытовых потребителей проектом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на первую очередь (до 2025г.):

- строительство сети теплоснабжения для подключения социально-значимых объектов к сети централизованного теплоснабжения (Дом культуры) в п. Торковичи.

- Реконструкция существующих сетей теплоснабжения.

3.4. Система водоснабжения и водоотведения

3.4.1. Система водоснабжения

В качестве основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения предлагается продолжить эксплуатацию артезианских скважин. Водоснабжение п. Торковичи осуществляется из подземного источника - артезианской скважины № 20, выработавшей свой ресурс. Резервная скважина в поселке отсутствует.

В соответствии с рекомендациями МУП ЛМР «Лужский водоканал» предлагается строительство новой артезианской скважины с реконструкцией водоочистных сооружений (ВОС). Существующую артезианскую скважину планируется использовать как резервную.

С учетом запланированного на первую очередь строительства социально-значимых объектов (Дом культуры) в п. Торковичи необходимо предусмотреть подключение объекта к сети централизованного водоснабжения.

В части развития системы водоснабжения потребителей индивидуальной жилой застройки  предлагается строительство водопроводов вдоль улиц в существующей застройке с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов, а также строительство водопроводной сети вдоль проектируемых улиц в проектируемой жилой застройке с возможностью подключения индивидуальных жилых домов к централизованной системе водоснабжения.

Водопотребление на расчетный срок, на территории существующей жилой застройки п. Торковичи принимается на существующем уровне.

Объемы водоснабжения на территории Торковичского сельского поселения определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Удельная норма водопотребления по территориям новой индивидуальной жилой застройки п. Торковичи принимается – 150 л/сут. на человека.

Таблица 3.4.1.1. Объемы водопотребления подключаемых в системе централизованного водоснабжения коммунально-бытовых потребителей

| Потребители, местоположение | Численность населения территории нового жилищного строительства, чел. | Этап реализации | Удельное водопотребление на одного жителя | Максимальный расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/сут. | м3/сут. | тыс. м3/год |
| территория новой индивидуальной жилой застройки в западной части п. Торковичи | 74 | 1 очередь | 150 | 13,3 | 4,9 |
| Всего |  | 1 очередь |  | 33,8 | 12,4 |
|  |  | расчетный срок |  | 33,8 | 12,4 |

В остальных населенных пунктах Торковичского сельского поселения на расчетный срок строительство централизованной системы водоснабжения не планируется. Водоснабжение населения будет осуществляется из личных или коллективных колодцев.

Расход воды по проектируемым социально значимым объектам (дом культуры) в п. Торковичи составит на 1 очередь – 6,7 м3/сут, на расчетный срок 6,7 м3/сут.

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды промышленными предприятиями на первую очередь и расчетный срок определены из расчета среднего расхода 5 м3/сут. на 1га промышленной территории. Таким образом, расход воды на хозяйственно-бытовые нужды промышленными предприятиями на первую очередь и расчетный срок составит 69,0 м3/сут.

Объемы хозяйственно-питьевого водопотребления из систем централизованного водоснабжения поселения составят на 1 очередь – 260,2 м3/сут, на расчетный срок 261,7 м3/сут.

Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека в целом по поселению составят: на 1 очередь – 179,4 л/сут, на расчетный срок 167,3 л/сут.

В сфере развития системы водоснабжения предлагается проведение следующих мероприятий:

на первую очередь (до 2025г.):

- строительство водозаборной скважины в п. Торковичи со строительством водоочистных сооружений

- строительство водопроводных сетей для подключения социально-значимых объектов к сети централизованного водоснабжения (дом культуры) в п. Торковичи;

- строительство водопроводных сетей для обеспечения потребителей на территории  индивидуальной жилой застройки в западной части п. Торковичи.

- реконструкция существующих водопроводных сетей с увеличением диаметра центральной магистрали для установки пожарных гидрантов.

### 3.4.2. Система водоотведения

Развитие системы централизованного водоотведения на расчетный срок на территории Торковичского сельского поселения планируется только в п. Торковичи. Централизованным водоотведением на расчетный срок предлагается полностью обеспечить существующие и проектируемые социально-значимые объекты п. Торковичи. Для этого необходимо обеспечить подключение проектируемых социально-значимых объектов (дом культуры).

Для прочих территорий существующей и проектируемой жилой застройки Торковичского сельского поселения на расчетный срок предлагается децентрализованная система водоотведения посредством установки локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на территории каждого домовладения. При этом по мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов. Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п.2.3. СанПиН 42-128-4690-88.

Расчетные объемы сточных вод на первую очередь и расчетный срок приняты в соответствии со СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Объем водоотведения от жилой и общественной застройки обеспеченной централизованным водоотведением принят по нормам водопотребления.

Удельная норма водопотребления многоквартирной жилой застройки принимается – 190 л/сут. на человека на расчетный срок. Прогнозный объем централизованного водоотведения от жилой многоквартирной застройки составит на расчетный срок – 149,5 м3/сут.

Прогнозные объемы водоотведения предприятий п. Торковичи в централизованную систему хозяйственно-бытовых стоков приняты соответствующими водопотреблению – 69,0 м3/сут.

Общий объем водоотведения составит на расчетный срок на канализационные очистные сооружения в п. Торковичи составит – 218,5 м3/сут.

Система дождевой канализации в п. Торковичи находится в аварийном состоянии, частично не функционирует. Необходимо проведение мероприятий по восстановлению дождевой канализации.

Существующие канализационные очистные сооружения в п. Торковичи проектной производительностью 400 м3/сут. находятся в неудовлетворительном состоянии и не способны принимать прогнозные объемы водоотведения на расчетный срок. Требуется реконструкция очистных сооружений.

В сфере развития системы водоотведения проектом предложений предлагается проведение следующих мероприятий:

на первую очередь (до 2025г.):

- реконструкция канализационно-очистных сооружений.

- строительство  сети водоотведения для подключения социально-значимых объектов к сети централизованного водоотведения (дом культуры) в п. Торковичи.

- реконструкция сетей водоотведения

3.5. Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

В целях соблюдения санитарно-гигиенических требований и обеспечения санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия на территории поселения необходимо совершенствование системы сбора и удаления бытовых отходов. Система санитарной очистки и уборки территорий населённых пунктов должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых и иных отходов.

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо организовать систему сбора и вывоза бытовых отходов и выполнение работ по летней и зимней уборке автодорог в населенных пунктах в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. Для увеличения рекреационной ёмкости ландшафтов поселения рекомендуется разработать систему мероприятий по благоустройству и реконструкции мест массового  отдыха.

Для сбора твердых бытовых отходов населения, в том числе и сезонного, организаций и учреждений рекомендуется контейнерная система сбора отходов с установкой контейнеров объемом 0,75м3, 6,0м3 и 9,0м3. Использование преимущественно контейнеров малого объёма (0,75 м3) позволит перейти к селективному сбору ТБО, в том числе таких вторичных ресурсов как цветные и чёрные металлы, бумага, пластик и стекло. При использовании двух мусоровозов в качестве первой очереди раздельного сбора рекомендуется организация раздельного сбора двух потоков (двух контейнеров):

- «сухих» вторичных ресурсов на промышленную переработку в специализированные закрытые контейнеры типа КК-0,75;

- «прочих» отходов в имеющиеся контейнеры различного объёма.

Для сбора КГО рекомендуется бесконтейнерная система сбора отходов с накоплением их на площадке «временного хранения». Площадки временного хранения твердых бытовых отходов, включая крупногабаритные, должны иметь ограждение, препятствующее проникновению на территорию животных, навес для защиты от влаги, твердое покрытие и удобный подъезд для мусоровозного транспорта в любое время года. Графики работы мусоровозов должны вывешиваться обслуживающей организацией на каждой их остановке с указанием телефонов ответственных за перевозку отходов лиц.

Отходопроизводители обязаны осуществлять сбор отходов с предварительным разделением отходов на составляющие компоненты. Организации обязаны заключать договоры со специализированными предприятиями по вывозу ТБО.

Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 16 августа 2011 года № 610 (во исполнение поручения Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Трутнева Ю.П. от 14 июня 2011г. № 01-15/50-пр о разработке комплекса мер с целью недопущения накопления экологического ущерба на территориях субъектов Российской Федерации и о предупреждении несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на территории субъектов Российской Федерации) на территории Торковичского сельского поселения планируется ликвидация несанкционированных свалок.

В местах неорганизованной, но исторически сложившейся рекреации требуется организовать автомобильные стоянки и площадки сбора мусора, вне водоохранных зон водоемов, оснастив такие площадки информационными щитами, содержащими информацию о регламентах рекреации.

Твердые бытовые отходы следует вывозить на санкционированные существующие полигоны хозяйственно-бытовых отходов от населения и предприятий. Рекомендуется разделение отходов на составляющие компоненты (пищевые отходы, текстиль, бумага и др.) уже на стадии сбора. Однако полноценно проблемы с вывозом ТБО могут быть решены лишь с появлением в пределах Лужского муниципального района нового объекта размещения отходов – полигона ТБО. Согласно проекту схемы территориального планирования Лужского муниципального района, появление такого полигона ТБО запланировано в Мшинском сельском поселении. Проект полигона ТБО разработан ООО «Экспресс» в соответствии с областным законом Ленинградской области от  06 сентября 2006г. № 107-оз «О региональной целевой программе «Охрана окружающей среды в Ленинградской области на 2007-2010 гг.»» на основании государственного контракта «Регионального агентства природопользования и охраны окружающее среды» комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

В тоже время приказом Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу от 13 марта 2012 года № 75 утверждено отрицательное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы от 12 марта 2012 года № 25 по материалам проектной документации «Полигон твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Лужском муниципальном районе Ленинградской области».

Территория, ранее выбранная под строительство, была расположена в зоне питания основного для района водосборного горизонта (ордовикского). В этом месте водоносный горизонт недостаточно защищён, имеется прямая связь горизонта с поверхностью. Кроме того, эта территория является ещё и областью питания четвертичного водоносного горизонта.

Подземные воды данных горизонтов широко используются для хозяйствено-питьевого водоснабжения населения, в том числе и в пределах Торковичского сельского поселения.

Территория, ранее выбранная под строительство, является подтопленной и потенциально подтопленной, местами уровень грунтовых вод 0,1–0,7 м и даже с учётом подсыпки на 1м уровень грунтовых вод будет менее 2м.

При этом до появления нового полигона твёрдые бытовые отходы следует вывозить на санкционированный существующий полигон ТБО и отдельных видов промышленных отходов ООО «Авто-Беркут», который действует с 2004г. также в Мшинском сельском поселении.

Сбор и удаление отходов от населения должны осуществляться в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населённых мест. В районах застройки домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, планово-регулярную очистку следует осуществлять не менее 2 раз в неделю. Срок хранения отходов в дворовых сборниках до перехода на селективный сбор должен составлять не более трёх дней в холодное время года и не более суток в тёплое время.

Также необходимо организовать на постоянной или передвижной основе сбор вторичного сырья (макулатуры, металлолома, стеклотары) на дальнейшую переработку за пределами территории Торковичского сельского поселения. Сбор вторичного сырья позволит значительно уменьшить экологическую нагрузку при захоронении смешанных фракций отходов на полигоне ТБО и добыче природных ресурсов для производства первичного сырья. Для донесения информации о пользе сбора вторичных ресурсов до населения возможно проведение мероприятий в области экологического просвещения (субботников, открытых уроков по экологии и краеведению для школьников и их родителей).

Таким образом, предлагается проведение следующих основных мероприятий по санитарной очистке территории:

на первую очередь (до 2025г.):

- ликвидация существующих несанкционированных свалок;

- организация мест для сбора ТБО и КГО в населённых пунктах в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2., обустройство контейнерных площадок, комплектация их контейнерами;

- выход на периодичность вывоза ТБО и КГО от населения в соответствии с требованием СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2.1.;

- 100 % охват населения системой сбора и вывоза ТБО, КГО и ЖБО в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п.2.1. (включая индивидуальную застройку);

- 100 % охват организаций и предприятий договорами на вывоз отходов;

на расчётный срок (до 2035г.):

- раздельный сбор ТБО: сухих (вторичных ресурсов) и прочих (пищевые отходы, различная ветошь и упаковочные материалы) отходов;

- установка урн вдоль тротуаров, у остановок общественного транспорта, в зоне зеленых насаждений, входов многоквартирных жилых домов и строений общественного назначения, на территории лечебно-профилактических учреждений, на территории пляжей и стихийно сложившихся рекреационных зон населения.

3.6. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации

на территории поселения.

К основным природоохранным проблемам Торковичского сельского поселения следует отнести вопросы санитарной очистки территории и качество используемых ресурсов подземных и поверхностных вод.

### 3.6.1. Охрана воздушного бассейна

Основным источником выбросов загрязняющих веществ и шумового воздействия с учётом газификации Торковичского сельского поселения  на расчётный срок останется автотранспорт, что требует рационального распределения пасажиро- и грузопотоков. В связи с этим рекомендуется техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов ЕВРО-5 по выбросам загрязняющих веществ.

Для улучшения качества атмосферного воздуха населённых пунктов Торковичского сельского поселения предлогаются следующие мероприятия:

на первую очередь (до 2025г.):

- предотвращение незаконных поджогов и вырубок лесных массивов;

- ввод запрета на сжигание отходов и растительных остатков на территориях общего пользования;

на расчётный срок (до 2035г.):

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон.

### 3.6.2. Защита от шума

Одним из источников шума и загрязнения воздушного бассейна является железнодорожный и автомобильный транспорт.

Полоса отвода железной дороги со всеми устройствами и путями проходит непосредственно по территории поселения, деля его на две части. Следствием этого является то, что работа железнодорожного транспорта оказывает прямое шумовое воздействия на жилую и общественную застройку п. Торковичи. При проведении реконструкции жилого фонда, расположенного в непосредственной близости к железной дороге, необходимо предусмотреть тройное остекление окон и возможный вынос части жилой застройки.

### 3.6.3. Охрана водных ресурсов

Серьезной природоохранной проблемой Торковичского сельского поселения является загрязнение р. Оредеж недостаточно очищенными и не очищенными сточными водами устаревших очистных сооружений и удобрениями, используемыми в сельскохозяйственном производстве выше по течению реки. Особенно актуальна для Торковичского сельского поселения проблема поддержки нормативного качества поверхностных вод, связанная с ухудшением технического состояния основных производственных фондов водного хозяйства и, в первую очередь, коммунальных очистных сооружений. В озёра и реки поступают органические и химические загрязняющие вещества, что приводит к трудно восстанавливаемым или необратимым последствиям (зарастанию, загрязнению и общему снижению качества водных ресурсов).

Для определения внешнего воздействия желательно проведение регулярного мониторинга за качеством воды и водных объектов в целом. Благоустройство территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов вместе с берегоукрепительными работами вблизи обнажений горных пород по берегам р. Оредеж должны решить проблемы не только защиты водных ресурсов, но и минимизировать ущерб от подъёма уровня в половодье и при паводках.

В качестве основных направлений по охране поверхностных вод рекомендуются:

на первую очередь (до 2025г.):

- организация системы удаления жидких бытовых отходов из частного сектора;

- строгий контроль над соблюдением режима водоохранных зон, прибрежных защитных полос, поддержание озеленения прибрежных защитных полос и водоохранных зон;

- разработать порядок по предоставлению гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования (в соответствии с ч. 3 ст. 27 Водного кодекса Российской Федерации);

на расчётный срок (до 2035г.):

- организация отвода дождевых стоков по дренажной сети, в т.ч. вокруг кладбищ.

В сфере охраны подземных вод на 1 очередь (до 2025г.) необходимы:

- достижение нормативного качества питьевой воды;

- соблюдение режима использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (артезианских скважин);

на расчётный срок (до 2035г.):

- установка индивидуальных герметичных септиков в неканализованных населённых пунктах, в том числе с использованием биофильтров (вблизи водоохранных и санитарно-защитных зон);

- ввести ограничения на применение ядохимикатов и удобрений;

- обеспечить постоянный контроль служб коммунального хозяйства за состоянием коллекторов промышленной и хозяйственно-бытовой канализации для предотвращения утечек сточных вод.

### 3.6.4. Охрана почв

В сфере охраны почв требуются:

на первую очередь (до 2025г.):

- организация санитарной очистки территории поселения и предупреждение возникновения несанкционированных свалок;

на расчётный срок (до 2035г.):

- соблюдение экологических требований при проведении строительных работ: снятие и складирование почвенного слоя с целью использования его для рекультивации нарушенных территорий после отработки месторождения и для использования при благоустройстве территории после окончания строительных работ.

4. Объемы финансирования для реализации мероприятий программы

Объемы и источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов комунальной инфраструктуры и эффективности мероприятий по развитию систем комунальной инфраструктуры определяются в соответствии с бюджетными обязательствами Торковичского сельского поселения на очередной финансовый год.