ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Юр. адрес: 195220, г. Санкт-Петербург,

пр. Науки, д. 17, к. 2, помещение 52Н

тел/факс 497-41-82, тел. 970-14-94

| Проект генерального плана Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Наименование документа |  |
| МПБ |  |

| Заместитель генерального директора |  |  |  |  | Т.Г. Шайдулина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпись |  |  |  |  |
|  | " 5 | " | марта | 2013 г. |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  | Р.Н. Пугач |
|  | Подпись |  |  |  |  |
|  | " 5 | " | марта | 2013 г. |  |

Не подлежит размножению и
передаче другим организациям
без согласия ЗАО «Искатель»

2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	3

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	5

Раздел 1.	Введение	7

Раздел 2.	Краткая характеристика объекта градостроительной деятельности	8

Раздел 3.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	11

3.1. Описание размещения подразделений пожарной охраны Торковичского сельского поселения	11

3.2. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Торковичского сельского поселения	13

3.3. Источники наружного противопожарного водоснабжения	16

3.4. Описание мероприятий по противопожарной защите Торковичского сельского поселения от лесных пожаров	20

3.5. Противопожарная пропаганда населения Торковичского сельского поселения	26

Раздел 4. ПРИЛОЖЕНИЯ	27

# ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

| г. | - город |
| --- | --- |
| дер. | - деревня |
| пос. | - поселок |
| г.п. | - городской поселок |
| р. | - река |
| КЧС | - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (комиссия по чрезвычайным ситуациям) |
| МЧС России | - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| РСЧС | - единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| ЕДДС | - единая дежурно-диспетчерская служба |
| СМИ | - средства массовой информации |
| ГОСТ | - государственный стандарт |
| НПБ | - нормы пожарной безопасности |
| СНиП | - строительные нормы и правила |
| ФЗ | - федеральный закон |
| СП | - свод правил |
| МУ | - муниципальное учреждение |

Соответствие проекта нормативным документам:

Технические решения, принятые в разделе, соответствуют требованиям правовых и нормативных документов в области пожарной безопасности, действующих на территории Российской Федерации.

Главный инженер проекта                               Р.Н. Пугач

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел МПБ разработан на основании проектной документации «Генеральный план муниципального образования «Торковичское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области».

Заказчик – администрация муниципального образования «Торковичское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области», генеральная проектная организация – ООО «Агентство регионального развития».

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан ЗАО «ИСКАТЕЛЬ» (Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0929-2012-7804004216-П-065 (начало действия с «9 октября 2012 г.») Приложение 3, в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, государственными стандартами, а также законодательными и нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

- Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации с дополнениями и изменениями.

- ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

- ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание».

- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система управления и оповещения людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- Другими действующими в РФ нормативными документами в области обеспечения пожарной безопасности.

# Раздел 1.	Введение

Территориальное планирование

Территориальное планирование определяет назначение территорий муниципального образования Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Территориальное планирование осуществляется в целях:

- учета интересов Российской Федерации и Ленинградской области;

- создания благоприятных условий для населения сельского поселения с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- сохранения и повышение производственного, рекреационного и социально-экономического потенциала сельского поселения, на основе полного, рационального и эффективного использования территории и создания условий для привлечения инвестиций;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- совершенствования планировочной структуры территории, упорядочивание границ поселения;

- определения ограничений на использование территории при осуществлении градостроительной деятельности;

- создания условий для активного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;

- определения территорий для организации мест массового отдыха населения с учетом мест традиционного природопользования;

- улучшения экологической обстановки и охраны окружающей среды;

- защиты населения сельского поселения от возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К задачам территориального планирования относятся:

- задачи по совершенствованию планировочной структуры;

- задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения;

- задачи по охране объектов культурного наследия;

- задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды;

- задачи по предотвращению возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера.

# Раздел 2.	Краткая характеристика объекта градостроительной деятельности

Территория Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, определена областным законом от 28 сентября 2004 года № 65-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Лужский муниципальный район и муниципальных образований в их составе».

Торковичское сельское поселение – муниципальное образование на юге Лужского муниципального района Ленинградской области с административным центром в пос. Торковичи. Поселение расположено в 32 км к северо-западу от административного центра муниципального района г. Луга и в 110 км от г. Санкт-Петербурга.

Торковичское сельское поселение граничит:

- на севере и востоке – с Ям-Тёсовским сельским поселением;

- на юге – с Оредежским сельским поселением;

- на юго-западе – с Заклинским сельским поселением;

- на западе – с Толмачёвским городским поселением.

В соответствии с Законом Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» в состав Торковичского сельского поселения входят 4 населенных пункта:

- дер. Овиновичи;

- дер. Песочный Мох;

- дер. Петрушина Гора;

- пос. Торковичи.

Население Торковичского сельского поселения на 01.01.2012 г. составляет 1,37 тыс. человек. В летний период численность населения возрастает в 3 раза, за счет сезонного населения, проживающего в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан.

Территория Торковичского сельского поселения расположена в зоне умеренного климата, переходного от океанического к континентальному, с умеренно-мягкой зимой и умеренно-теплым летом. Основные факторы, определяющие погоду – перемещение и эволюция циклонов и антициклонов и радиационный режим.

Влажный морской воздух поступает не территорию с запада. Со стороны Атлантического океана. Довольно часто на территорию вторгаются массы континентального воздуха с востока и юга. Принося зимой очень холодную погоду, а летом – жару.

Зима неустойчивая, мягкая. Возможны резкие колебания температуры воздуха вплоть до оттепелей. Характерно преобладание пасмурной погоды.

Весна прохладная, затяжная, сопровождается частыми возвратами холодов, а иногда и установлением снежного покрова. Часто отмечаются туманы.

Лето умеренно тёплое, с достаточным количеством осадков.

Осенью температура воздуха понижается, увеличивается облачность. Скорости ветра возрастают.

Средняя годовая температура воздуха на территории Торковичского сельского поселения составляет около +4 ºС. Самый теплый месяц – июль, средняя месячная температура воздуха +17 ºС, а абсолютный максимум достигает +35 ºС. Самый холодный месяц – январь, средняя месячная температура воздуха – минус 8,3 ºС, абсолютный минимум – минус 40 ºС.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, в среднем за год она составляет 80 %. Наиболее высока относительная влажность в холодный период с ноября по январь (85–89 %). Самые сухие месяцы – май, июнь – относительная влажность составляет 66–69 %.

Торковичское сельское поселение находится в зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков около 680 мм. В теплый период года выпадает большая часть осадков (около 2/3).

Количество выпадающих осадков на территории удовлетворяет потребность сельскохозяйственных культур во влаге. Лишь в отдельные годы может создаться избыток или недостаток влаги в тот или иной сезон.

Снежный покров появляется в среднем в последних числах октября, устойчивый снежный покров образуется в среднем в начале декабря и сходит в середине апреля.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 125–130 дней. Высота снежного покрова в среднем за зиму составляет 30–40 см.

Годовой ветровой режим характеризуется преобладанием ветров юго-западного и западного направлений. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,1–3,5 м/с. Максимальная средняя месячная скорость ветра отмечается в ноябре–декабре (3,5–4,0 м/с). Максимальные скорости ветра в эти месяцы могут достигать 20 м/с, а порывы – 34 м/с.

Кроме резких изменений погоды, которые сами по себе являются неблагоприятными факторами, наблюдаются практически все опасные метеорологические явления: сильные ветры, в том числе шквалы и смерчи, метели, гололед, туман, сильные морозы и жара, интенсивные ливни, грозы, град, лесные пожары, засуха и наводнения.

В целом, климатические условия на территории Торковичского сельского поселения отличаются более устойчивым характером и большим постоянством, как в годовом, так и в суточном ходе основных климатических элементов, нежели более северные территории Ленинградской области. Продолжительность летнего комфортного периода со средними температурами выше +15º С (63 дня, в среднем по области – 50) и купального сезона (60–90 дней). По климатическим параметрам территория Торковичского сельского поселения в целом благоприятна.

Вся территория поселения находится в зоне холмисто-котловинного и грядово-ложбинного типа рельефа – Лужский ландшафт – аккумулятивная террасированная озерно-ледниковая равнина: рельеф равнинно-холмистый с абсолютными отметками от 80 м на водораздельной части до 45 м – вдоль р. Оредеж. Дренаж интенсивный на склонах и слабый в ложбинах, увлажнение – от нормального (атмосферного) на возвышенных участках до постоянно-избыточного (поверхностно-сточного, грунтового и грунтового напорного) на пониженных участках, что проявляется наличием заболоченных участков.

Северо-западную часть территории занимают заболоченные площади – по геоморфологическим признакам здесь выделяется равнина болотная. Болота верховые, сфагновые, преимущественно грядово-мочажинные.

Основными объектами гидрографии являются участок р. Оредеж и Мшинская болотная система. Р. Оредеж − правый приток р. Луга, длина 192 км при средних ширине русла 25-30 м и глубине 1,5-2 м.

Леса Торковичского сельского поселения отнесены к таежной лесорастительной зоне южно-таежного района европейской части Российской Федерации. Для них характерно преобладание хвойных пород, таких как сосна и ель. В долинах рек имеются небольшие участки широколиственных лесов.

Через территорию Торковичского сельского поселения с юга на север проходит автомобильная дорога дорога регионального значения Жельцы – Торковичи. Автодорожная сеть на территории Торковичского сельского поселения развита недостаточно: д. Песочный Мох не обеспечена круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием. Общая протяжённость улично-дорожной сети п. Торковичи составляет 19,2 км, из них только 32 % имеют асфальтовое покрытие. Плотность улично-дорожной сети составляет 5 км/км², плотность улично-дорожной сети с твёрдым покрытием – 1,8 км/км².

Также по территории Торковичского сельского поселения проходит железнодорожная линия Санкт-Петербург - Псков.

# Раздел 3.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

## 3.1. Описание размещения подразделений пожарной охраны Торковичского сельского поселения

Основной причиной возникновения пожаров является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются: причинение вреда жизни и здоровью людей, причинение материального ущерба зданиям и оборудованию, а также уничтожение природных ресурсов (лесные пожары).

В настоящее время противопожарная безопасность Торковичского сельского поселения обеспечивается силами пожарной охраны федерального подчинения.

Согласно статье 76 “Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округа” Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытие первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях − 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории поселения устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности (СП 11.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»).

В настоящее время противопожарное обслуживание Торковичского сельского поселения обеспечивается пожарным депо 136 ПЧ дер. Оредеж (Оредежское сельское поселение Лужского муниципального района).

Оценка состояния и протяженности дорожной сети при выполнении мероприятий по ликвидации очагов пожаров показывает, что не все населённые пункты, расположенные на территории Торковичского сельского поселения, входят в нормативную зону 20 минутной транспортной доступности, ввиду отсутствия автомобильного моста через реку Оредеж.

В соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» проектом предлагается строительство пожарного депо в пос. Торковичи соответствующего V типу и рассчитанного на 2 автомобиля. Депо предназначается для защиты населенных пунктов, в сельских поселениях. Ведомственная принадлежность − муниципальная. Письмо главы администрации представлено в Приложении 1.

Для оперативного реагирования пожарных подразделений депо должно размещаться на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы. Расстояние от границ участка размещения пожарного депо до общественных и жилых зданий должно составлять не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений – не менее 30 м. Территория размещения пожарного депо должна иметь два въезда (выезда), ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м, а также ограждение высотой не менее 2 м. Дороги и площадки на территории пожарного депо следует предусматривать с твердым покрытием.

Согласно статье 77 “Требования пожарной безопасности к пожарным депо” Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Размещение дополнительных подразделений пожарной охраны на территории Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области не требуется.

Для оказания помощи профессиональной пожарной охране, в проведении профилактических мероприятий, предлагается на территории населенных пунктов Торковичского сельского поселения организовывать добровольные пожарные дружины из числа местного населения.

Организация и руководство деятельностью добровольной пожарной дружины должно быть возложены на руководителей администрации поселения.

## 3.2. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Торковичского сельского поселения

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ и согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов относится к вопросам местного значения поселения.

На территории Торковичского сельского поселения планируется реализация следующих мероприятий:

- организация пожарных проездов к объектам отдыха и туризма;

- организация пожарных проездов к садоводческим и дачным некоммерческим объединениям граждан;

- реконструкция водопроводной сети в пос. Торковичи, а также установка на ней пожарных гидрантов для обеспечения наружного пожаротушения зданий на территории сельского поселения;

- реконструкция существующих и строительство новых транспортных развязок, в том числе и для обеспечения нормативной транспортной доступности к месту возникновения пожара.

При этом в первую очередь должны быть отремонтированы и реконструированы дороги, связывающие населенные пункты Торковичского сельского поселения с административным центом.

Органами местного самоуправления планируется на 1 очередь строительства:

- осуществить мероприятия по ремонту систем и сооружений противопожарного водоснабжения местного значения;

- осуществить мероприятия по реконструкции объектов дорожной сети местного значения.

На расчётный срок:

- строительство автомобильной дороги от д. Петрушина Гора до автомобильной дороги Жельцы – Перечицы - Торковичи (протяжённость – 0,9 км, V категории);

- строительство автомобильной дороги от д. Овиновичи до автомобильной дороги Жельцы – Перечицы - Торковичи (протяжённость – 2,7 км, V категории).

- осуществить мероприятия по реконструкции системы водоснабжения в пос. Торковичи (водопроводные сети 3,7 км), а также водозаборных сооружений.

Размещение новых объектов капитального строительства на территории Торковичского сельского поселения предусматривается с учетом требований действующих нормативных документов.

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:

- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность проведения мероприятий по спасению людей;

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

- нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, а также сооружениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ), противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:

а) вне территорий лесничеств (лесопарков);

б) на территориях лесничеств (лесопарков);

2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

При строительстве или реконструкции объектов капитального строительства должны использоваться негорючие вещества. Для повышения огнестойкости строительных конструкций применяться огнезащитные составы (согласно ГОСТ Р 53295-2009 “Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности”).

Строительство хозяйственно-бытовых сооружений должно осуществляться только по согласованию с надзорными органами, с соблюдением норм и правил пожарной безопасности. Беспорядочная застройка территории поселения может привести к скученности построек, появлению временных строений из легких горючих материалов (теса, фанеры и т.п.). В случае возникновения пожара в одной из построек возникает угроза воспламенения соседних строений. Подобные пожары распространяются очень быстро и нередко приобретают большие размеры, так как потоки нагретого воздуха могут разбрасывать на большие расстояния горящие части досок, щепы, что влечет за собой возникновение новых пожаров.

Помещения административных и общественных зданий Торковичского сельского поселения следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожаре и автоматическими системами пожаротушения в соответствии с требованиями действующих правил противопожарной безопасности (СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»), а также системами противопожарного водопровода (СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»).

В квартирах во вновь проектируемых жилых зданиях необходимо предусматривать автономные противопожарные датчики.

При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» применительно к новому назначению этих зданий, сооружений, строений или помещений.

Подъезды к зданиям и сооружениям планируются с учетом обеспечения возможности доступа пожарных команд во все помещения зданий и сооружения.

Ширина проездов между зданиями и сооружениями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств и с учетом примыкающего тротуара, должна составлять не менее 6 м. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин до стен здания, не должно превышать 8 м. Тупиковые проезды протяженностью не более 150 м должны заканчиваться поворотными площадками 15 x 15 м, обеспечивающими возможность разворота пожарных машин.

Дороги к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

## 3.3. Источники наружного противопожарного водоснабжения

Водоснабжение объектов капитального строительства необходимо проектировать на основе утвержденных схем развития, размещения отраслей хозяйства, отраслей промышленности и схем развития и размещения производительных сил муниципального района, а также генеральных, бассейновых и территориальных схем комплексного использования и охраны вод, генеральных планов городов и сельских населенных пунктов, генеральных планов промышленных узлов (согласно СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.).

Централизованным водоснабжением обеспечена часть жилищного фонда и социально значимые объекты пос. Торковичи. Водоснабжение остальных индивидуальных жилых домов в населённых пунктах Торковичского сельского поселения осуществляется от уличных колонок. Источником водоснабжения на территории пос. Торковичи является артезианская скважина, из которой вода подаётся в распределительную сеть.

Наружное пожаротушение проектируемой и существующей застройки Торковичского сельского поселения предусматривается обеспечить от пожарных гидрантов, установленных на сетях коммунального водопровода, а также от пожарных водоемов. Водопроводные сети выполнены кольцевыми.  Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься в соответствии с СП 8.13130.2009 табл. 1.

Ввиду того, что численность населения Торковичского сельского поселения на расчетный срок составит менее 5 тыс. человек планируется независимо от степени огнестойкости и этажности проектируемых зданий принимать расход воды на нужды наружного пожаротушения не менее 10 л/c (требование табл. 1 СП 8.13130.2009). Водопроводные сети, состоящие на балансе ОАО «Лужский водоканал» выполнены чугунными и стальными трубами диаметром от 25 мм до 150 мм. Год ввода в эксплуатацию – 1970-1974 гг. Процент износа – более 90 %. Общая протяжённость водопроводных сетей пос. Торковичи составляет 3,99 км.

В 2011 году общий объем водопотребления на производственные и хозяйственно-бытовые нужды из централизованной системы водоснабжения потребителям Торковичского сельского поселения составил 55,95 тыс. м³/год, в т. ч. населением – 44,2 тыс. м³/год, бюджетным организациям – 2,35 тыс. м³/год. Напор воды в пос. Торковичи составляет 10 л/с, что удовлетворяет минимальным требованием по организации наружного пожаротушения.

Расчет количества возможных одновременных пожаров в поселении − 1 пожар. При этом, в расчетное количество одновременных пожаров в поселении включены пожары в зданиях производственного и складского назначения, расположенных в пределах поселения. В расчетный расход воды следует включать соответствующие расходы воды на пожаротушение в указанных зданиях.

При проектирование новых и реконструкции существующих производственных и складских зданий на территории Торковичского сельского поселения необходимо принимать расходы воды на нужды наружного пожаротушения в соответствии с табл. 3 СП 8.13130.2009.

Таблица 3.3.2

Расход воды на наружное пожаротушение зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5

| Степень огнестойкости зданий | Класс конструктивной пожарной опасности зданий | Категория зданий по взрыво-пожарной и пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение зданий с фонарями, а также зданий без фонарей шириной не более 60 м на 1 пожар, л/с, при объеме зданий, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не более 3 | более 3, но не более 5 | более 5, но не более 20 | более 20, но не более 50 | более 50, но не более 200 | более 200, но не более 400 | более 400, но не более 600 |
| I и II | С0, С1* | Г, Д | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| I и II | С0, С1* | А, Б, В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| III | С0, С1* | Г, Д | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | - | - |
| III | С0, С1* | А, Б, В | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | - | - |
| IV | С0, С1* | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | - | - |
| IV | С0, С1* | А, Б, В | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | - | - |
| IV | С2, С3* | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | - | - |
| IV | С2, С3* | В | 15 | 20 | 25 | 40 | 65 | - | - |
| V | Не норм. | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | 55 | - | - |
| V | Не норм. | В | 15 | 20 | 25 | 40 | 70 | - | - |

В соответствии с нормативными документами, пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов и водоемов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Обеспечение населения Торковичского сельского поселения водоснабжением, в том числе и противопожарным, является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья и защиты жизни населения.

Администрация Торковичского сельского поселения, предполагает предусмотреть следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения:

- обеспечение на сети противопожарного водоснабжения необходимого противопожарного расхода;

- реконструкцию изношенной сети водоснабжения (подробнее в п 3.2 настоящего раздела);

- установка пожарных гидрантов на водопроводной сети, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 метров жилой малоэтажной застройки.

Противопожарным запасом воды в летний период также являются поверхностные воды реки Оредеж на территории сельского поселения.

Хранение запаса воды предусматривается в резервуарах, расположенных на площадках очистных сооружений. Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет увеличения производительности водозаборных сооружений.

Помимо реки, как источник противопожарного снабжения, могут использоваться пруды и другие мелкие водоемы. Перечень пожарных водоемов по Торковичскому сельскому поселению представлен в Приложении 1.

Для удобства пополнения запасов воды, должно предусматриваться оборудование пожарных пирсов у естественных (реки и озера) и искусственных (колодцы, резервуары, водохранилища, водоемы-копани) водоисточников. Они оснащаются твердым покрытием и подъездом для возможности размещения пожарных машин и забора из поверхностных водоемов воды в любое время года. Такие объекты особенно важны в условиях, где не имеется централизованного водоснабжения.

Подача воды на тушение пожара производится мотопомпами, автонасосами или автоцистернами, а также стационарно установленными насосами с подачей воды по прокладываемым при пожаре пожарным рукавам к ручным и лафетным стволам.

Пожарные мотопомпы должны осуществлять забор и подачу воды к очагу пожара из водопроводной сети, емкостей или из открытых водоисточников с требуемым расходом и рабочим давлением, необходимым для тушения пожара. Конструкция переносных пожарных мотопомп должна обеспечивать возможность их переноски и установки на грунт двумя операторами. За каждой пожарной мотопомпой, приспособленной для целей пожаротушения, должен быть закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку. В каждом поселке должен быть отработан порядок доставки пожарных мотопомп к месту пожара.

В каждом населенном пункте с количеством домов (участков) не более 300, для целей пожаротушения необходимо иметь переносную пожарную мотопомпу. В населенных пунктах, насчитывающих более 1000 жителей, до ввода в эксплуатацию пожарных депо необходимо обеспечить подачу воды на пожаротушение не менее чем от двух прицепных пожарных мотопомп.

Объем пожарных резервуаров и водоемов определяется исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожара 3 часа (в отдельных случаях 2 часа). Восстановление пожарного запаса после полного израсходования воды должно обеспечиваться за установленное нормами время (24 – 72 часа для различных объектов).

Расстояние от естественных источников воды до зданий и сооружений не должно превышать 200 м. В случае отсутствия таких источников или при больших расстояниях необходимо предусматривать искусственные источники воды вблизи зданий.

Для обеспечения доступа к водоему при пожаре установлены минимальные расстояния от водоема: до зданий 1-й и 2-й степени огнестойкости – 10 м, до зданий 3-й, 4-й, 5-й степени огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов – 30 м. При этом решаются вопросы наполнения водоема водой и защиты от фильтрации воды в грунт.

## 3.4. Описание мероприятий по противопожарной защите Торковичского сельского поселения от лесных пожаров

Леса на территории Торковичского сельского поселения относятся к Лужскому лесничеству – филиала ЛОГБУ «Ленобллес» комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области. Лесохозяйственная деятельность в лесах проводится в соответствии с Лесохозяйственным регламентом Лужского лесничества (утвержден Приказом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды от 19 декабря 2008 года № 17). В соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 февраля 2009 года № 37 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации» территория лесничества относится к среднетаежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны.

На территории Торковичского сельского поселения расположены леса, входящие в состав Оредежского лесничества.

По целевому назначению леса на территории Торковичского сельского поселения в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ст. 10) и приказом Рослесхоза от 20 февраля 2009 года № 48 «Об отнесении лесов к ценным, эксплуатационным лесам и установлении их границ на территории Ленинградской области», подразделяются на эксплуатационные леса и защитные леса. Общая площадь эксплуатационных лесов в границах поселения составляет 9265 га, защитных лесов – 4916 га.

Защитные леса на территории Торковичского сельского поселения представлены лесами, выполняющими функции защиты природных и иных объектов (защитными полосами лесов, расположенных вдоль железнодорожных и автомобильных путей общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации).

К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

При таком количестве лесных ресурсов одной из приоритетных задач по защите Торковичского сельского поселения от ЧС природного характера, будет являться защита территории от лесных пожаров.

Лесные пожары не только уничтожают древесину, снижают её качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время

Различают следующие типы лесных и торфяных пожаров: низовые, верховые и подземные. По скорости распространения низовые и верховые подразделяются на устойчивые и беглые.

Низовой пожар − при устойчивом низовом пожаре происходит горение почвенного покрова, пней, кустарников. В огне сгорают подрост и подлесок, повреждаются нижние части стволов и корни, выступающие на поверхность земли. Такие пожары типичны для второй половины лета и наблюдаются в основном в черничниках и долгомошниках.

Беглый низовой пожар характеризуется быстрым продвижением кромки огня, когда сгорает сухая трава; лишайники, опад. Он наблюдается весной преимущественно в травянистых лесах. Почти любой пожар в лесу вначале своего развития имеет вид низового и при соответствующих условиях может перейти в верховой или подземный.

Верховой пожар – характеризуется горением крон деревьев. При устойчивом верховом пожаре верхние и нижние ярусы леса горят одновременно. Огонь движется сплошной стеной. Такой пожар является наиболее разрушительным. Он наблюдается при безветренной погоде после засухи во второй половине лета, и характерен для средневозрастных сосновых и лиственных лесов.

При беглом верховом пожаре пламя по пологу леса распространяется уступами, вытянутыми по направлению ветра. За 8-10 секунд пламя проходит расстояние 100-120 м, а затем его движение замедляется и несколько минут горит верхний ярус (полог) и только затем загорается нижний ярус (напочвенный покров). Горение нижнего яруса усиливается за счет падающих горящих веток и хвои. Через некоторое время кромка низового пожара опережает кромку верхового. Низовой пожар при этом подогревает очередной участок полога насаждений. При порыве ветра пламя верхового пожара вновь скачком продвигается вперед.

Для подземных пожаров характерным является уничтожение органической части почвы. Они наблюдаются на торфянистых почвах после продолжительного засушливого периода. При загорании верхнего напочвенного покрова огонь заглубляется в торфянистый горизонт почвы, выжигая ямы в виде воронок, а затем начинает распространяться в горизонтальном направлении (рис. 3.4.1).

Рисунок 3.4.1

Схема торфяного пожара

Поскольку при таком пожаре сгорает корнеобитаемый слой почв, деревья, лишенные опоры корней, падают (обычно вершиной на выгоревшую площадь). Особую опасность представляет в ряде случаев скрытый характер такого пожара, если торфянистый слон покрыт другим (несгораемым) слоем почвы. Очаг пожара становится невидимым. Также могут возникать неожиданные провалы почвы.

Обобщенные данные по скорости распространения лесного пожара в зависимости от класса горимости леса и класса пожарной опасности, а также в зависимости от условий погоды приведены в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2

Скорость распространения лесных пожаров

| Класс горимости леса | Класс пожарной опасности погоды | Вид пожара | Скорость распостранения пожара, м/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый | 2 3-4 3-4 3-4 3-4 | Низовой - Верховой устойчивый Верховой беглый Подземный (торфяной) | 10…140 20…200 80…150 3000…6000 0\,1 |
| Второй | 2-4 3-4 | Низовой Подземный | 120…1200 0,1 |

На территории Торковичского сельского поселения частота лесных пожаров довольно высока.

Средний класс пожарной опасности лесов Лужского лесничества – 3,1, что указывает на среднюю степень опасности. Территория земель лесного фонда, наиболее опасная в пожарном отношении (1–2 класс), составляет 12,4 % общей площади лесничества. Значительную площадь (60 %) занимают леса с 4 классом пожарной опасности.

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

В случае возникновения очага лесного пожара могут применяться следующие способы его тушения:

- Захлестывание кромки низового пожара зелеными ветками, метлами, мешковиной и другими предметами, в процессе которого горящие частицы смещаются в сторону пожара.

- Засыпка кромки низового пожара грунтом с помощью лопат, в процессе которой механически сбивается пламя, охлаждаются горючие материалы и ограничивается доступ к ним воздуха.

- Прокладка заградительных минерализованных полос и канав, чтобы остановить движение кромки пожара, с помощью фрезерных или грунтометательных машин, канавокопотелей, бульдозеров или лопат. Полосы и канавы очищают от надпочвенного покрова и подстилки до минерального грунта.

- Тушение пожаров с помощью взрывчатых веществ. Взрывным способом устраивают заградительные траншеи и рвы (канавы), чтобы ограничить распространение пожара. Применяют также захлестывание огня выброшенным грунтом и ударной волной направленного взрыва. Взрывчатые вещества закладывают в скважины, пробуренные специальными бурами или в траншеи, в которые укладываются шнуровые заряды. После подрыва образуются заградительные рвы и канавы заданного размера. В экстренных случаях шнуровые заряды устанавливают накладным способом.

- Тушение пожаров пуском встречного низового огня. Перед надвигающимся фронтом пожара от существующих или специально созданных опорных рубежей выжигают надпочвенный покров, создавая тем самым заградительную полосу, лишенную горючего материала. В результате пожар дальше распространяться не может. Встречный низовой огонь может быть применен против устойчивых беглых верховых и низовых пожаров. При подходе фронта пожара к отжигаемой полосе появляется ветер, направленный в сторону пожара (встречная тяга) Этот эффект приводит к столкновению двух встречных восходящих потоков приводящему к прекращению распространения пожара.

Рисунок 3.4.4

Тушение пожара пуском встречного низового огня

Чтобы выжигание не превратилось в дополнительный пожар, отжиг начинают от существующих опорных рубежей (лесных дорог, просек, канав, широких ручьев) или специально устроенных минерализованных полос. Опорные полосы должны опираться на непроходимые для огня препятствия: реки, озера, широкие дороги, поля, луга, ранее горевшие площади).

- Тушение пожаров водой с помощью пожарных машин, мотопомп, пожарных рукавов для подачи воды от водоемов, а также сброса воды с пожарных самолетов и вертолетов. Поданная в очаг горения вода охлаждает сферу горения, а также снижает содержание кислорода в воздухе в результате воздействия пара, образующегося при испарении воды. Все это способствует прекращению горения.

- Тушение химикатами для остановки кромки пожара. Для создания опорных заградительных полос используется огнетушащее действие химикатов, основанное на охлаждении горючих материалов. К числу веществ охлаждающего действия относятся водные растворы хлористого калия, хлористого натрия и другие. Для прекращения доступа воздуха к горящим материалам используют пену из пенных огнетушителей или приготовляют пену из эмульсий, выбрасывая ее через пожарные стволы пожарных автоцистерн.

- Тушение пожаров искусственным вызыванием осадков, путем обстрела облачного фронта зенитной артиллерией.

Согласно приказу Рослесхоза от 09 июля 2009 года № 290 «О распределении земель лесного фонда по способам мониторинга пожарной опасности в лесах и зонам осуществления авиационных работ по охране лесов» территория земель лесного фонда Ленинградской области относится к зоне наземного мониторинга пожаров.

Охрана территории лесничества от пожаров должна осуществляется наземным способом, путем, организации дозорно-сторожевой службы с применением маршрутов патрулирования и использованием камер видеонаблюдения.

Поэтому на территории лесничества устанавливается только один вид охраны лесов от пожаров – наземный. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области при наличии средств может привлекать авиацию для обнаружения лесных пожаров, оповещения работников лесничеств об их возникновении, распространении и принятия необходимых мер по борьбе с пожарами.

Согласно областному закону от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями) и от 13 ноября 2003 года № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями), а также «Положение о едином координационном центре по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), утверждённое постановлением Губернатора Ленинградской области от 08 мая 2008 года № 90-пг, для предупреждения крупных лесных пожаров, должны реализовываться следующие мероприятия:

- контроль работы лесопожарных служб;

- контроль за проведением наземного патрулирования и авиационной разведки в местах проведения огнеопасных работ, автомобильных и железных дорог, зон линий связи и электропередачи, а также нефтепроводов и газопроводов, прилегающих к землям лесного фонда и торфяным месторождениям;

- ведение ограничения посещения отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в противопожарный период;

- контроль за соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках;

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек;

- организация контроля за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;

- разработка планов тушения лесных пожаров на участках леса оперативные и мобилизационные планы по тушению лесных и торфяных пожаров;

- организация систематической передачи информации населению в местных СМИ, железнодорожных станциях, а также распространение средств наглядной агитации в местах массового скопления людей, о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах и о необходимости своевременного информирования об обнаруженных очагах лесных и торфяных пожаров в ЕДДС МУ «УЗНТ», дежурную службу 01 или сторожу Лужского лесничества.

Также в соответствии с требованиями статьи 78 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" на объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками) или расположенные в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос. Полосы очищаются от надпочвенного покрова и подстилки до минерального грунта, способного остановить дальнейшее продвижение передней кромки пожара. Данным вид работ необходимо проводить с помощью фрезерных или грунтометательных машин, канавокопотелей, бульдозеров или лопат.

## 3.5. Противопожарная пропаганда населения Торковичского сельского поселения

Согласно статье 25 “Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности” Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”, необходимо проводить противопожарную пропаганду населения Торковичского сельского поселения, при содействии органов местного самоуправления, пожарной охраны Лужского муниципального района и организаций, расположенных на данной территории.

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и согласованным в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности в Российской Федерации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях мерам пожарной безопасности, осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ (ред. от 30.12.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013) "О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", а также Постановления администрации Торковичского сельского поселения от 06 апреля 2012 года № 11 "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Торковичского сельского поселения" на территории Торковичского сельского поселения может устанавливаться особый противопожарный режим. Порядок установления особого противопожарного режима на территории Торковичского сельского поселения устанавливается администрацией сельского поселения.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях сельского поселения устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. Реализация и разработка данных мероприятий возлагается на администрацию сельского поселения в соответствии с сезонными (ежеквартальными) сведениями органов МЧС России о возможных пожарах.

Решение об устранении особого противопожарного режима является обязательным для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами на территории Торковичского сельского поселения. Администрация разрабатывает комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и последствиями от них, а также осуществление координационный контроль за реализацией указанных мер.

# Раздел 4. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Исходно-разрешительная документация	– _ л.

- Карта расположения пожарных депо	– 1 л.

- Копия свидетельства СРО	– 3 л.