ООО «Агентство регионального развития»

Муниципальный контракт б/н от 3 мая 2012 г.

Заказчик: администрация Торковичского сельского поселения

Инв. № ПЗ.03-03.13

Проект генерального плана

Торковичского сельского поселения

Лужского муниципального района Ленинградской области

Том III

Материалы по обоснованию

Генеральный директор 							Федотов А.В.

Главный архитектор								Ваха Г.И.

Главный инженер								Костыгов А.М.

Руководитель проекта 							Гладкая О.П.

Санкт-Петербург – Торковичи

2013

- Оглавление

Оглавление	2

Список сокращений	7

Состав проектных материалов	9

Введение	12

1. Краткая историческая справка	20

2. Положение Торковичского сельского поселения в Лужском муниципальном районе Ленинградской области	26

3. Характеристика современного использования и состояния территории	28

3.1. Характеристика природных условий и оценка природных ресурсов	28

3.1.1. Климатические условия	28

3.1.2. Ландшафт и геоморфологические особенности территории	30

3.1.3. Геологические условия	31

3.1.4. Геологические процессы	35

3.1.5. Гидрогеологические условия	36

3.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод	39

3.1.7. Опасные геологические явления и процессы	40

3.1.8. Характеристика минерально-сырьевой базы	42

3.1.9. Почвенные ресурсы	43

3.1.10. Лесные ресурсы и растительность	45

3.1.11. Характеристика растительного и животного мира	48

3.1.12. Особо охраняемые природные территории	50

3.2. Характеристика демографической ситуации	56

3.3. Распределение земель по категориям и видам собственности	61

3.4. Современная планировочная структура территории	62

3.5. Характеристика экономики поселения	67

3.5.1. Промышленность	67

3.5.2. Сельское хозяйство	67

3.5.3. Туризм и рекреация	68

3.5.4. Малый бизнес	72

3.5.5. Лесопользование	73

3.5.6. Недропользование	75

3.5.7. Водопользование	76

3.6. Жилищный фонд	77

3.7. Социально-культурное и бытовое обслуживание населения	81

3.7.1. Образование	81

3.7.2. Здравоохранение	83

3.7.3. Культура	84

3.7.4. Физическая культура и спорт	85

3.7.5. Социальная защита населения	87

3.7.6. Молодёжная политика	87

3.7.7. Розничная торговля и общественное питание	88

3.7.8. Предприятия бытового обслуживания	90

3.7.9. Правопорядок и безопасность	91

3.8. Транспортная инфраструктура	92

3.8.1. Автомобильные дороги общего пользования	92

3.8.2. Железнодорожный транспорт	93

3.8.3. Улично-дорожная сеть	95

3.8.4. Транспортное обслуживание населения	101

3.8.5. Автомобильный транспорт	101

3.9. Инженерная инфраструктура	102

3.9.1. Электроснабжение	102

3.9.2. Газоснабжение	104

3.9.3. Теплоснабжение	108

3.9.4. Водоснабжение	109

3.9.5. Водоотведение	110

3.9.6. Связь	112

3.10. Объекты культурного наследия	121

4. Зоны с особыми условиями использования	124

4.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	124

4.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы	126

4.3. Придорожные полосы	130

4.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	131

4.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	134

4.6. Охранные зоны	136

5. Состояние окружающей среды	141

5.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы	141

5.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод	143

5.3. Источники загрязнения почв и подземных вод	145

5.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду	146

5.5. Санитарная очистка территории	147

5.6. Общая оценка экологической обстановки	152

6. Комплексная оценка территории	153

6.1. Оценка инженерно-строительных условий	153

6.2. Оценка рекреационного потенциала территории	154

7. Анализ правовой и градостроительной документации	156

7.1. Анализ действующих на территории Торковичского сельского поселения муниципальных и региональных целевых программ	156

7.2. Анализ консолидированного бюджета Торковичского сельского поселения за 2008-2011 гг.	157

7.3. Решения Схемы территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области применительно к Торковичскому сельскому поселению	165

7.4. Анализ Генерального плана посёлка городского типа Торковичи Лужского района Ленинградской области	169

8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения	175

8.1. Прогноз изменения численности населения	175

8.2. Планировочная организация территории поселения. Варианты территориального планирования	179

8.3. Функциональное зонирование территории	181

8.4. Планируемые границы населенных пунктов	187

8.5. Развитие экономики Торковичского сельского поселения	188

8.5.1. Промышленность	188

8.5.2. Сельское хозяйство	188

8.5.3. Туризм и рекреация	189

9. Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения	193

9.1. Жилищное строительство	193

9.2. Развитие социальной инфраструктуры	198

9.2.1. Образование	198

9.2.2. Здравоохранение	199

9.2.3. Культура	201

9.2.4. Физическая культура и спорт	203

9.2.5. Социальная защита населения	205

9.2.6. Молодёжная политика	207

9.2.7. Розничная торговля. Потребительский рынок	207

9.3. Развитие транспортной инфраструктуры	212

9.3.1. Автомобильные дороги общего пользования	212

9.3.2. Железнодорожный транспорт	213

9.3.3. Улично-дорожная сеть	214

9.3.4. Транспортное обслуживание населения	215

9.4. Развитие инженерной инфраструктуры	218

9.4.1. Развитие системы электроснабжения	218

9.4.2. Развитие системы газоснабжения	222

9.4.3. Развитие системы теплоснабжения	226

9.4.4. Развитие системы водоснабжения	227

9.4.5. Развитие системы водоотведения	231

9.5. Решения по охране окружающей среды	233

9.5.1. Охрана воздушного бассейна	233

9.5.2. Защита от шума	234

9.5.3. Охрана водных ресурсов	234

9.5.4. Охрана почв	236

9.5.5. Санитарная очистка территории	237

9.5.6. Характеристика негативного воздействия планируемых объектов капитального строительства местного значения на окружающую среду	241

9.6. Охрана и сохранение объектов культурного наследия	245

9.7. Укрупнённый расчёт ориентировочной стоимости реализации мероприятий проекта генерального плана	248

10. Предложения по изменению границ земель различных категорий	255

11. Основные технико-экономические показатели	261

# Список сокращений

БПК5 - показатель биохимического потребления кислорода, биохимическая потребность в кислороде за 5 суток (мг O2/дм3)

ГОСТ – государственный стандарт

ГРП – газораспределительный пункт

ГРС – газораспределительная система

ГУ – государственное учреждение

ЖБО – жидкие бытовые отходы

ЗСО - зона санитарной охраны

ИП – индивидуальный предприниматель

КГО – крупногабаритные бытовые отходы

КО – машины коммунального оборудования

КОС – комплекс очистных сооружений

ЛОГКУ «Ленобллес» - Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Управление лесами Ленинградской области»

ОАО – открытое акционерное общество

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ООПТ - особо охраняемая природная территория

ОПС – отделение почтовой связи

СББЖ – станция по борьбе с болезнями животных

СЗЗ - санитарно-защитная зона

СССР – Союз Советских Социалистических Республик

ТБО – твёрдые бытовые отходы

УКИЗВ - удельный комбинаторный индекс загрязненности воды

ФГКУ – федеральное казённое государственное учреждение

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие

ХПК – показатель химического потребления кислорода, бихроматная окисляемость (мг О/дм3)

д. – деревня

г. – город

г.п. – городской посёлок

п. - посёлок

с. - село

Официальное наименование муниципального образования – Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, установлено в соответствии с Законом Ленинградской области от 28 сентября 2004 г. № 65-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Лужский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Сокращенное наименование муниципального образования – Торковичское сельское поселение.

# Состав проектных материалов

Проект генерального плана Торковичского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании и соответствующих карт (схем), а также содержит материалы по обоснованию проекта.

1. Положение о территориальном планировании:

Текстовые материалы:

Том 1 Положение о территориальном планировании Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области. Инв. № ПЗ.03-01.13.

Графические материалы:

- Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (транспортная и инженерная инфраструктура) 1: 25000. Инв. № ГП.03-01.13.

- Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная инфраструктура). П. Торковичи, д. Петрушина Гора, д. Овиновичи, д. Песочный Мох.1: 5000. Инв. № ГП.03-02.13.

- Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (транспортная инфраструктура). П. Торковичи, д. Петрушина Гора, д. Овиновичи, д. Песочный Мох. 1: 5000. Инв. № ГП.03-03.13.

- Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура). П. Торковичи, д. Петрушина Гора, д. Овиновичи, д. Песочный Мох. 1: 5000. Инв. № ГП.03-04.13.

- Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения. 1: 5000. Инв. № ГП.03-06.13.

2. Материалы по обоснованию проекта:

Текстовые материалы:

Том 2 Исходно-разрешительная документация. Инв. № ПЗ.03-02.13.

Том 3 Проект генерального плана Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области. Материалы по обоснованию. Инв. № ПЗ.03-03.13.

Том 4 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Инв. № ПЗ.03-04.13.

Том 5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Инв. № ПЗ.03-05.13.

Графические материалы:

- Карта расположения Торковичского сельского поселения в структуре Лужского муниципального района. 1: 200000. Инв. № ГП.03-07.13.

- Карта границ поселения. Карта границ земель различных категорий. 1: 25000. Инв. № ГП.03-08.13.

- Карта комплексной оценки природно-ресурсного потенциала поселения. 1: 25000. Инв. № ГП.03-09.13.

- Карта использования территории. Карта границ особо охраняемых природных территорий. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. 1: 25000. Инв. № ГП.03-10.13.

- Карта использования территории (современное состояние). П. Торковичи, д. Петрушина Гора, д. Овиновичи, д. Песочный Мох. 1: 5000. Инв. № ГП.03-11.13.

- Карта планируемых границ земель различных категорий. 1: 25000. Инв. № ГП.03-05.13.

- Карта оценки территории по фактору риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 1: 25000. Инв. № ГП.03-12.13.

- Карта защиты территории от опасных природных и техногенных воздействий. 1: 25000. Инв. № ГП.03-13.13.

- Карта размещения пожарных депо. 1: 25000. Инв. № ГП.03-14.13.

# Введение

Проект генерального плана Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (далее проект) выполнен ООО «Агентство регионального развития» в соответствии с муниципальным контрактом б/н от 3 мая 2012 г.

Цель генерального плана – создание условий для устойчивого развития муниципального образования, для повышения доходной части бюджета муниципального образования, обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности населения.

При этом под устойчивым понимается обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Устойчивое развитие предполагает развитие экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, использование современных методов организации транспортных и инженерных систем.

Задачи генерального плана:

- оптимизация планировочной среды Торковичского сельского поселения путем определения функционального назначения территорий, исходя из совокупности экономических, социальных, экологических и иных факторов;

- зонирование территории с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры;

- выявление основных возможных направлений развития территории;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения сельского поселения;

- реализация программ социально-экономического развития сельского поселения посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- стимулирование жилищного строительства;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры сельского поселения;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- снижение риска возникновения и уменьшение последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения;

- создание условий для обеспечения доступа маломобильных групп населения, в том числе инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования всеми видами пассажирского транспорта, средствами связи и информации;

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения.

Современное использование территории поселения приведено на 1 января 2012 года.

Проект генерального плана разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области (в действующей редакции), в том числе:

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

- областной закон от 28 сентября 2004 года № 65-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Лужский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»;

- областной закон от 23 августа 2006 года № 105-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 14 июля 2008 года № 204 «Об утверждении порядка рассмотрения проектов документов территориального планирования в Администрации Ленинградской области»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2005 года № 37 «О концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года»;

- Лесохозяйственный регламент Лужского лесничества филиала ЛОГКУ «Ленобллес» комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области, утвержденный приказом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 19 декабря 2008 года № 173;

- Лесной план Ленинградской области, утвержденный распоряжением Губернатора Ленинградской области от 3 марта 2010 года № 139-рг;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области»;

- Концепция социально-экономического и градостроительного развития Ленинградской области (одобрена постановлением Правительства Ленинградской области от 28 мая 1998 года № 20);

- Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года (закон Ленинградской области от 22 сентября 2011 года № 72-оз);

- другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Ленинградской области.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция – СП 42.13330.2011);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.05.02-08 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.);

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СП 2.1.7.1038-01 2.1.7. «Почва. Очистка населённых мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила»;

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 октября 1994 года № 61);

- другие нормативно-регламентирующие документы.

Проект выполнен с учётом целевых программ в области государственного экономического, экологического, социального и культурного развития Ленинградской области.

Проект разработан с учетом Концепции социально-экономического развития Лужского муниципального района Ленинградской области на период 2008–2017 гг., (утверждена решением совета депутатов Лужского муниципального района от 22 апреля 2008 года № 171). В проекте учтены основные проектные показатели и направления социально-экономического развития Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района в соответствии с решением совета депутатов Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области от 19 декабря 2012 г. № 118 «О согласовании основных направлений социально-экономического развития Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области».

Проект разработан с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- Схема территориального планирования Лужского муниципального района, утверждённая решением совета депутатов Лужского муниципального района 13 ноября 2012 г. № 347;

- Генеральный план п. Торковичи, разработанный в 1990 г. институтом Ленгражданпроект.

Проект выполнен на основе результатов инженерных изысканий, выполненных в соответствии с техническими требованиями действующих нормативных документов, на топографической основе (цифровая топографическая карта) М 1: 25 000 для поселения в целом, для территорий населённых пунктов – на топографических материалах М 1: 2000, предоставленных администрацией Торковичского сельского поселения.

Проект выполнен с использованием геоинформационных технологий, в электронной версии ГИС ARCGIS.

При разработке проекта были использованы исходные данные, предоставленные администрацией Торковичского сельского поселения, комитетами Администрации Ленинградской области, уполномоченными органами государственного контроля, надзора и территориальными уполномоченными органами федеральных органов исполнительной власти.

Указания в проекте на существующие и планируемые объекты капитального строительства федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района не являются мероприятиями территориального планирования Торковичского сельского поселения, не утверждаются в составе проекта и приводятся для обеспечения его информационной целостности.

# 1. Краткая историческая справка

В недавнем прошлом Торковичи (написание в разное время в дореволюционных источниках - Турковичи, Тарковичи) - поселок городского типа в Лужском муниципальном районе Ленинградской области на р. Оредеж, в месте, где она впадает в оз. Антоново.

Первое упоминание о п. Торковичи (в некоторых источниках Тарковичи) встречается в Переписной книге Воятской (Водской) пятины 1500 г.

Второй известный на сегодняшний день документ о п. Торковичи датирован 1646 г. Он впервые называет владельца земель посёлка Филиппа Лугвенева. Неизвестно, кто такой Лугвенев, когда и за какие заслуги ему пожалованы земли с крестьянами. Совладельцем земель был Кирьян Бестужев.

Первоначальные предположения о размерах посёлка подтвердил И. Половинкин в «Лужской правде» от 27 сентября 2003 г. в заметке «Стокгольмская находка» автор рассказал об обнаруженном исследователем А. Селиным в шведском Королевском военном архиве листке с текстом на русском языке. Размер находки 13,7∙15 см, дата записи не указана. Эта бумажка в несколько строк оказалась описью владельцев речных лодок (челнов) в деревнях Перечицы, Затуленье, Петрушина Гора, Торковичи.

В публикации И. Половинкин называет Кирьяна Бестужева переписчиком «чолнов»; он, вероятно, являлся не чиновником, а их владельцем. Бестужевы по межевым планам и спискам дворянской недвижимости на протяжении веков и до конца XVIII века владели в Лужском уезде обширными поместьями. Например, в п. Торковичи в некоторых планах за 1783 г. князья Бестужевы фигурируют как бывшие помещики.

В конце XVIII века в деревне Торковичи - 12 дворов, 47 мужчин, 48 женщин. «Селение при оз. Антоново дачею простирается до ручья Доровскому, р. Городенка на левой, оврага Хвостеца на правой сторонах и до оз. Безрыбное. Земля серопещанная, их посеянного на ней хлеба лучше родятся рожь, гречиха, ячмень, а прочие семена и покосы посредственны. Крестьяне на господском оброке и землю всю обрабатывают на себя, а женщины сверх полевых работ упражняются в рукоделиях: прядут лен, шерсть, ткут холсты и сукна для себя, а отчасти на продажу».

По девятой «Ревизской сказке» 1850 г. в землях п. Торковичи числилось 4 поместья. Самое крупное из них, около 2,5 десятин, принадлежало А.Н. Мясоедовой. Ее основные угодья занимали большую площадь пустоши (местности) Торку, простирались с востока на запад от современной Крестьянской улицы и ее продолжения на север до болота к ручью Доросскому (Дудоровскому) и р. Городенка. В ее же владения входили чуть меньшего размера площади в Детковской пустоши (от оврага Хвостеца при восточной оконечности дороги в д. Овиновичи до оврага Детковского, ныне Плитнего) и пустоши Старцева (до оврага Безымянного у кладбища). Ранее, в XVI-XVII вв., эти вотчины по косвенным данным были за Бестужевыми.

А.Н. Мясоедова деятельно занималась хозяйством. Постоянно проживая в Петербурге и арендуя полдома в Луге, часто бывала в п. Торковичи. При ней были заложены аллеи, сходящиеся на въезде к барскому дому. Ее опекуном и управляющим хозяйством был брат Павел. На его долю пришлись организационные хлопоты по проведению реформы об отмене крепостного права, сбору налогов с крестьян за выкупные участки. Еще раньше он прикупил смежные дачи (угодья) у помещицы Ильиной с хорошими пашнями и сенокосами (полоса от нынешней Крестьянской улицы к востоку, почти до Крестьянского переулка и до болота), а также лесом в местечке Фадеево. После его смерти в 1868 г. земли перешли купцу А.М. Варшавскому.

В документальных материалах архивного фонда Петроградского губернского статистического комитета фабричной инспекции имеются следующие данные о стекольном заводе Торковичи: «28 декабря 1869 г. (по ст. ст.) купец 1-ой Гильдии коммерции советник Абрам Моисеевич Варшавский получил разрешение на строительство завода для производства стеклянной продукции близ деревни Торковичи», а 18 января 1871 г. — на выработку ее (разрешение на производство работ в избранном им помещении в Лужском уезде Бутковской волости при деревне Торковичи близ станции Оредеж Московской Винадаво-Рыбинской железной дороги). В 1879 г. годовое производство завода составило 54300 рублей. Рабочих в производстве было занято 164 человека. Завод имел одну плавильную печь и занимался изготовлением питейной и аптекарской посуды и телеграфных изоляторов. В 1881 году завод перешел в собственность петербургского первой гильдии купца Альбрехта Рихардовича Ликфельда. В 1898 году для дальнейшего развития стекольного производства учреждается «акционерное общество стекольного производства А. Р. Ликфельд». В 1903 году производство составило 674300 рублей, рабочих было занято на производстве 1072 человека. В 1914 году на заводе работало 457 человек».

«Общество стекольного производства Ликфельд А. Р. основано в 1880 году подданным Пруссии Альбрехтом Рихардом Ликфельдом (1848 г.) в виде стекольного завода в деревне Тарковичи Лужского уезда Петербургской губернии, а также складов на Измайловском пр., 29 и магазина изделий из стекла в доме на набережной Екатерингофского канала, 13. В 1898 году преобразовано в акционерное общество с капиталом в 700 тысяч рублей. Правление располагалось на Исаакиевской площади, инженер-техник Алексей Александрович Пресс (он же председатель и директор- распорядитель); директора - Александр Ильич Тихомиров и Вильям Вильямович Барии (вместо него затем - А. М. Кобылин и И. Урбанский). Фирму патронировал Петербургский учетный и ссудный банк. Производилась стеклянная посуда и изделия для использования в электротехнике».

На участке в 1791 десятин при д. Торковичи Бутковской волости Лужского уезда в 1902 году находилось 20 заводских построек, в том числе 2 заводских корпуса с ванными, 3 горшечными и 52 закальными печами, паровая шлифовальня с сотней шлифовальных и гравировальных станков, 2 сушильни, кирпичный завод, столярная мастерская, 2 школы и приемный покой.

Рабочие Торковичского стекольного завода были активными участниками забастовочного движения 1905 и 1917 годов. Рабочим кружком завода в 1905 году был разработан проект письменной петиции, в которой требовали, чтобы власти отменили казнь кронштадтским и свеаборским матросам, судимым и приговоренным к смертной казни за революционную агитацию и деятельность среди матросов. В том же году рабочие устроили первомайскую демонстрацию. В память этого события Большая Слободская улица п. Торковичи была переименована в Первомайскую.

В 1914 г. в п. Торковичи действовал лесопильный завод А. Х. Ефремова.

Также после Октябрьской революции рабочее собрание стекольного завода избрало коллегиальную группу для управления заводом в составе трех человек: Тарасенкова М. М., Иванова Е. А., Кондратьева М. п. Декретом СНК от 30 июня 1918 года акционерное общество было национализировано. Торковичский завод акционерного общества стекольного производства «А.Р. Ликфельд» после национализации 20 февраля 1919 г. перешел в ведение правления «Райстекло», с 1921 г. назывался Государственным стекольным заводом «Торковичи». Дальнейшая подведомственность: январь 1922г. Петростеклотрест, октябрь 1923 г. Петроградское стекольно-промышленное объединение, 26 мая 1924 г. Лужский уисполком. 13 февраля 1926 г. стекольный завод «Торковичи» передан в подчинение Ленинградского государственного стекольного треста.

В мае 1927 г. поселок сельского типа Торковичи получил статус рабочего поселка, а 1 августа того же года вошел в созданный Оредежский район Ленинградской области. С апреля 1931 г. - в составе Бутковского сельсовета Оредежского района.

В 1933 году добыча кварцевого песка производилась «крестьянами ... зимой частью открытым разносом, частью неглубокими штольнями с креплением подпорками». По рассказам старожилов, песок с другого берега оз. Антоново из пещер, что под д. Борщово (в настоящее время - Оредежское сельское поселение), возили лишь до войны, только зимой, по льду. Потом песок привозили откуда-то ниже по течению р. Оредеж, скорее всего из карьеров в п. Плоское (в настоящее время - Толмачёвское городское поселение).

На 1 января 1935 г. население рабочего поселка Торковичи Оредежского района - 2900 человек.

В советское время завод был одним из предприятий стекольной промышленности, на которых внедрялись передовые технологии.

В годы Великой Отечественной войны, c августа 1941 по февраль 1944 г. поселок был оккупирован немецко-фашистскими войсками. В 1941 году, по мере захвата немецкими войсками советской территории, практически во всех районах Северо-Запада нашей страны зарождалось партизанское движение. В Оредежском районе Ленинградской области, позднее вошедшем в Лужский район, партизанский отряд формировался в п. Торковичи из рабочих и служащих расположенного там стекольного завода. 18 августа 1941 г. Торковичи были оккупированы.

20 февраля 1944 г. Торковичи были освобождены советскими войсками. Освободил поселок лыжный батальон под командованием капитана Г. М. Максимова (Селин Б. Указ. Соч.). По решению обкома ВКП(б) с 24 февраля началось восстановление завода Торковичи из руин и развалин. Удалось в короткое время восстановить завод, который выдал первую продукцию в феврале 1946 года. Предприятие работало на привозном сырье, поставляемом со всех концов СССР - кварцевый песок из Ульяновской области, доломит из Владимирской области, натриевая селитра из Московской области, сульфат натрия - из Казахстана и т. д. В канун нового 1973 г. коллективу Торковичского завода было присуждено второе место во Всесоюзном социалистическом соревновании родственных предприятий в честь 50-летия образования СССР.

В мае 1959 г. создан Торковичский поселковый совет Лужского района, подчиненный с февраля 1963 г. Лужскому горисполкому. С января 1965 г. по сегодняшний день п. Торковичи в составе Лужского муниципального района Ленинградской области.

В 1980-е годы в Торковичском Доме культуры действовал музей стекольного завода, но 15 марта 2006 года Дом культуры сгорел, погибли и фонды местного музея.

В «Лужской правде» за 1990 год говорилось: «За месяц завод производит более 1 млн. 300 тыс. флаконов. Продукция поставляется на парфюмерные заводы Ленинграда, Ташкента, Симферополя».

В «Лужской правде» за 22 июня 1995 года в статье «Пожар в Торковичах» говорилось: «Несколько часов лужские пожарные боролись с огнем, который возник в акционерном обществе поселка Торковичи. Это производство занимается выпуском мазей, растворов по борьбе с вредными насекомыми. Пожарным удалось локализовать ситуацию и спасти производство. Ущерб, нанесенный огнем, по предварительным данным достигает 30 млн. рублей».

4 января 1996 года завод был закрыт.

В феврале 1996 года рабочий поселок Торковичи Лужского района был преобразован в сельский поселок «в связи с низкой численностью населения, отсутствием перспективы дальнейшего экономического и социального развития и роста численности населения».

Некоторые данные о п. Торковичи были опубликованы в журнале «Муниципальная власть» (1998. № 3): «Численность населения Торковичей в 1997 году- 1897 человек. Число родившихся в 1997 году- 7 человек, число умерших- 58. Естественный прирост населения составляет минус 51 человек. Доля пенсионеров в структуре населения Торковичей составляет 38,3 %. На 1000 жителей их приходится 382,6 человек. Трудоспособное население Торковичей - 899 человек, или 47 % жителей. На производстве заняты 311 человек (58 %), остальные 588 - незаняты или безработные. 28 человек зарегистрированы на бирже труда, это 5 % безработных. Уровень безработицы в п. Торковичи равен 65,4 %. В период реформ Торковичский завод установил партнерские отношения с акционерным обществом «Манта» из Санкт-Петербурга, которое в ходе приватизации стало владельцем контрольного пакета акций (75 %), остальные были распределены между работниками предприятия и районным комитетом управления имуществом. Постепенно производство пришло в упадок, и с января 1996 года выпуск продукции прекратился. Контрольный пакет акций перешел в собственность финансового союза «Державный».

# 2. Положение Торковичского сельского поселения в Лужском муниципальном районе Ленинградской области

Торковичское сельское поселение расположено на северо-западе Лужского муниципального района Ленинградской области.

Население Торковичского сельского поселения на 1 января 2012 г. составляет 1,37 тыс. человек. В летний период численность населения возрастает в 3 раза, за счет сезонного населения, проживающего в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан.

Торковичское сельское поселение граничит:

- на севере и востоке – с Ям-Тёсовским сельским поселением;

- на юге – с Оредежским сельским поселением;

- на юго-западе – с Заклинским сельским поселением;

- на западе – с Толмачёвским городским поселением.

В соответствии с Законом Ленинградской области от 28 сентября 2004 г. № 65-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Лужский муниципальный район и муниципальных образований в его составе», в состав Торковичского сельского поселения входит 4 населённых пункта:

- д. Овиновичи;

- д. Песочный Мох;

- д. Петрушина Гора;

- п. Торковичи.

Административным центром Торковичского сельского поселения является п. Торковичи.

С севера на юг по территории Торковичского сельского поселения проходит железная дорога Санкт-Петербург – Витебск.

Вдоль северной границы поселения проходит автомобильная дорога Жельцы – Торковичи.

# 3. Характеристика современного использования и состояния территории

## 3.1. Характеристика природных условий и оценка природных ресурсов

### 3.1.1. Климатические условия

Климат переходит от морского к континентальному и характеризуется умеренно-холодной зимой и умеренно-тёплым летом. Климатообразующим фактором здесь является циркуляция воздушных масс.

Зима неустойчивая, мягкая. Возможны резкие колебания температуры воздуха вплоть до оттепелей. Характерно преобладание пасмурной погоды, частые туманы.

Весна прохладная, затяжная, сопровождается частыми возвратами холодов, а иногда и установлением снежного покрова. Часто отмечаются туманы.

Лето умеренно тёплое, с достаточным количеством осадков.

Осенью температура воздуха понижается, увеличивается облачность. Скорости ветра возрастают. Осенью отмечается наибольшее количество осадков.

Среди основных климатологических факторов решающую роль играет радиационный режим. Годовой приход суммарной радиации колеблется от 70 до 80 ккал/см2 (в среднем 73 - 74 ккал/см2). Период с положительным радиационным балансом длится 8 месяцев (март - ноябрь), достигая наибольших значений в мае-июле (7 - 8 ккал/см² в месяц), наименьших – в декабре-январе (0,7 - 0,8 ккал/см²). Продолжительность солнечного сияния составляет 1746 часов в год. Распределение его в течение года неравномерно: в декабре продолжительность солнечного сияния составляет около 20 часов, в связи с коротким днем и большой облачностью, а в июне достигает 290 часов.

Средняя годовая температура воздуха + 4 °С, максимальная среднемесячная – 8 ºС – в феврале, +17,4 ºС – в июле. Абсолютный максимум составляет + 35 °С (июнь-июль). Абсолютный минимум - минус 40 °С (январь). В годовом ходе наиболее резкие изменения температуры воздуха претерпевают в переходные сезоны от апреля к маю в сторону повышения и от сентября к октябрю в сторону понижения.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше +5 °С (начало вегетации) составляет 170 - 175 дней. Продолжительность периода с суммой активных температур (выше +10 °С) – «период активной вегетации» достигает 120 - 130 дней.

Продолжительность безморозного периода доходит до 140 дней.

Продолжительность отопительного сезона (количество дней со среднесуточными температурами ниже +8 ºС) – 210 - 220 дней.

В соответствии с климатическим районированием для строительства территория Торковичского сельского поселения относится к строительно-климатической зоне IIВ (СП 131.13330.2012. «Строительная климатология». Актуализированная версия СНиП 23-01-99*). Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции составляют соответственно -30,6 °C и 14 - 15 °C. При проектировании и строительстве различных сооружений, а так же в сельском хозяйстве немаловажным климатическим показателем является глубина промерзания почвы. Почва промерзает на глубину от 6 до 78 см (в среднем 45 - 50 см).

Устойчивое прогревание почвы на глубину 1 см наступает в первой декаде мая, а полное оттаивание грунта – в первой декаде июня.

Нормативная глубина промерзания почвогрунтов для данной территории равна 140 см.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, в среднем за год она составляет 80 - 81 % . Наиболее высока относительная влажность в холодный период с ноября по январь (86 - 89 %), в самые сухие месяцы – май, июнь – она составляет 64 - 72 %.

Среднегодовое количество осадков – 711 мм, минимум в феврале – 45 мм, максимум в августе - 88 мм.

Количество выпадающих осадков на территории удовлетворяет потребность сельскохозяйственных культур во влаге. Лишь в отдельные годы может создаться избыток или недостаток влаги в тот или иной сезон.

Снежный покров появляется в начале ноября и сходит в начале апреля; ледостав устанавливается в конце ноября - начале декабря, ледоход - в начале апреля.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 140 дней. Высота снежного покрова колеблется от 17 до 66 см, в среднем – 40 см.

Неблагоприятным фактором для сельского хозяйства являются осенние ранние и весенние поздние заморозки. Средняя дата последнего весеннего заморозка – 15 мая, первого осеннего – 30 сентября.

Годовой ветровой режим характеризуется преобладанием ветров юго-западного и западного направлений. Среднемноголетняя скорость ветра – 3,5 м/с.

По климатическим параметрам территория в целом благоприятна:

- для ведения сельского хозяйства: теплом обеспечены все основные овощные культуры открытого грунта, ягодники и плодовые деревья; количество выпадающих осадков на территории удовлетворяет потребность сельскохозяйственных культур во влаге;

- для проживания во все сезоны года (по физиолого-климатическим показателям),

- для рекреационной деятельности – продолжительность летнего комфортного периода со среднесуточными температурами выше + 15 С составляет в среднем 63 дня; зимнего – 70 дней. За лето в среднем бывает до 100 дней с комфортными условиями, за зиму – около 120 дней, в целом за год 220 дней с комфортными условиями для отдыха.

- для строительного освоения: продолжительность отопительного периода – 210-220 дней, расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно: -26 и -11 °C, почва промерзает на глубину от 6 до 78 см.

### 3.1.2. Ландшафт и геоморфологические особенности территории

Территория Торковичского сельского поселения расположена на правобережье р. Оредеж, являющейся основным водотоком для муниципального образования. Формирование современного рельефа территории обусловлено, прежде всего, ледниковой и водно-ледниковой аккумуляцией в течение заключительной лужской стадии валдайского оледенения.

Вся территория поселения находится в зоне холмисто-котловинного и грядово-ложбинного типа рельефа – Лужский ландшафт – аккумулятивная террасированная озерно-ледниковая равнина: рельеф равнинно-холмистый с абсолютными отметками от 80 м на водораздельной части до 45 м – вдоль р. Оредеж. Дренаж интенсивный на склонах и слабый в ложбинах, увлажнение – от нормального (атмосферного) на возвышенных участках до постоянно-избыточного (поверхностно-сточного, грунтового и грунтового напорного) на пониженных участках, что проявляется наличием заболоченных участков.

Северо-западную часть территории занимают заболоченные площади – по геоморфологическим признакам здесь выделяется равнина болотная. Болота верховые, сфагновые, преимущественно грядово-мочажинные.

### 3.1.3. Геологические условия

В пределах рассматриваемой территории на породах архейско-нижнепротерозойского кристаллического фундамента залегает покров палеозойских осадочных образований. На дневную поверхность  выходят породы верхнего среднего и верхнего девона. Более древние образования вскрыты только буровыми скважинами. Палеозойские породы повсеместно перекрыты чехлом четвертичных отложений.

Девонская система

Девонские отложения в составе среднего и верхнего отделов, общей мощностью до 225 м, распространены на всей территории сельского поселения.

Отложения среднего девона, отнесенные к живетскому ярусу, залегают на размытой поверхности ордовикских образований и представлены терригенными и терригенно-карбонатными породами старооскольского горизонта. Мощность отложений старооскольского горизонта составляет до 190 м. По литологическим и фаунистическим особенностям горизонт подразделяется на арукюльские и буртнекские слои.

Арукюльские слои (D2 ar) распространены узкой полосой под четвертичными отложениями вдоль р. Оредеж. В основании слоев повсеместно залегает пачка косослоистых красно-бурых мелко- и среднезернистых песков и песчаников, мощностью от 3 до 20 м. В породах встречаются слабоокатанные обломки доломитов, алевролитов, мергелей и панцирей рыб, местами при большом скоплении придающие им брекчиевидный облик. Выше наблюдается чередование пачек, мощностью от 8 до 25 м, красновато-коричневых и фиолетово-бурых алевритистых глин, глинистых алевролитов, мелкозернистых песков и песчаников с редкими линзами (мощностью не более 0,5 м) мергелей и доломитов. В виде небольших прослоев, мощностью менее 1 м, встречаются зеленовато-голубовато-серые глины и алевриты, а также фиолетово-серые алевролиты и песчаники. Нередки окатыши глин и алевролитов, приуроченные к границам косослоистых пачек. Венчают разрез пестроцветные, обычно ожелезненные плотные глины и алевролиты мощностью 8-17 м, с прослоями голубовато-серых крепких песчаников, изредка - известняков до 6 м мощностью.

Буртнекские слои (D2 br) залегают на выровненной поверхности арукюльских слоев, выходят на дневную поверхность вдоль р. Оредеж и ее притока в южной части территории. На остальной площади буртнекские слои перекрыты образованиями швентойского горизонта верхнего девона.

В нижней части разреза залегают светло-розовато-серые мелкозернистые пески и песчаники, местами окрашенные гидроокислами железа в темно-бурые цвета или содержащие конкреции ожелезненных песчаников. На этих песчаных породах залегает пачка переслаивающихся пестроокрашенных, розовато-оранжевых и голубовато-серых алевролитов, глин, глинистых песчаников, общей мощностью около 5 м, завершающих первый буртнекский ритм осадконакопления.

Отложения второго ритма седиментации представлены в основании розовато- и желтовато-серыми косослоистыми песками и песчаниками, мощностью до 30 м, содержащими мелкие окатыши глинисто-алевролитовых пород. Выше встречаются частые прослои голубовато-серых и красно-бурых глин и глинистых алевролитов, нередко в виде тонкого переслаивания с алевритистыми песчаниками.

Отложения верхнего девонского отдела франского яруса с неполной общей мощностью до 34 м, распространены на большей части рассматриваемой территории. Они залегают с небольшим стратиграфическим и угловым несогласием на неравномерно размытой поверхности пород старооскольского горизонта и представлены образованиями нижнего подъяруса в составе швентойского и саргаевского горизонтов.

Швентойский горизонт (D3 šv) несогласно залегает на старооскольском горизонте. Сложен песками, слабо сцементированными песчаниками, алевролитами, глинами и алевритами. Пески и песчаники светло-серой или почти белой окраской, мелкозернистые, косослоистые, слюдистые, глинистые, кварцевые или полевошпатово-кварцевые. Алевролиты буровато-коричневые так же кварцевые или плевошпатово-кварцевые, мелкозернистые, в разной степени слюдистые и глинистые. Текстура их массивная и тонкослоистая, часто косослоистая. Глины кирпично-красные тонкодисперсные, песчаные, иногда пластичные и жирные, слюдистые, часто тонкослоистые с прослойками и примазками песка и алеврита.

Алевролиты, глины и алевриты залегают в виде маломощных (0,3-0,5 м) прослоев и большей частью приурочены к верхней части горизонта. Глины часто переслаиваются с песками или песчаниками и алевролитами.

Мощность швентойского горизонта в среднем составляет 25 м.

Саргаевский горизонт

В составе саргаевского горизонта, общей мощностью от 33 до 45,2 м, и распространенного в южной части рассматриваемой территории выделены снетогорские слои.

Снетогорские слои (D3 sn) залегают на швентойских терригенных породах в центральной части территории поселения и представлены микро- и тонкокристллическими, в нижней части разреза обычно сахаровидными, песчанистыми первичноосадочными серыми с фиолетово-бурыми пятнами доломитами, включающими прослои зеленовато- и буровато-серых карбонатных глин, мергелей и доломитов небольшой мощности (обычно не более 0,5 м). В верхней части разреза отмечаются невыдержанные прослои пятнисто-серых песчанистых и доломитизированных известняков, местами переходящих в известковистые песчаники, алевролиты и мергели. Мощность отложений в среднем составляет 9,0 м.

Четвертичная система

Четвертичные отложения развиты повсеместно в пределах всей территории сельского поселения и представлены верхнечетвертичными и современными осадками. Они покрывают территорию плащом неравномерной мощности от 0,3 до 127 м.

Таблица 3.1.3.1.

| Звено | Надгоризонт | Горизонт | Под-горизонт | Генетический тип отложений | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Современное | - | - | - | аллювиальные | a IV |
|  |  |  |  | болотные | p IV |
| Верхнее-четвертичное | Валдай-ский | Верхне-валдайский стадии-альный | Лужский стадиа-льный | озерно-ледниковые | lg IIIlzvd3 |
|  |  |  |  | ледниковые | g IIIlzvd3 |

Верхнечетвертичное звено

В состав верхнечетвертичных отложений входят образования валдайского надгоризонта. Отложения распространены на всей рассматриваемой территории и представлены комплексом ледниковых, озерно-ледниковых образований, общая мощность которых колеблется в пределах от нескольких до 34 м. Надгоризонт представлен образованиями верхневалдайского горизонта, который в свою очередь включает лужский подгоризонт, отложения которого выходят на дневную поверхность на всей площади сельского поселения.

Ледниковые отложения (gIIIlžvd3) слагают холмистый и волнистый рельеф, а также моренную равнину. Они залегают на размытой поверхности верхнедевонских отложений,  на абсолютных отметках более 50 м и на отдельных участках перекрыты водно-ледниковыми и современными осадками.

По условиям образования породы слагают основную морену. Основная морена имеет широкое развитие, занимая большую часть территории поселения. Мощность ее от 1,3 до 34 м.

Основная морена большей частью сложена валунными супесями, содержащими гравийно-галечно-валунный материал изверженных и осадочных пород. Менее распространены валунные суглинки и пески; еще реже встречаются валунные глины. Цвет основной морены серый, желтовато-серый, реже буровато-коричневый.

Озерно-ледниковые отложения (lgIIIlžvd3) распространены на большей части территории сельского поселения, где заполняют волнистую озерно-ледниковую равнину. Мощность осадков чаще не превышает 2-5 м и лишь на отдельных участках древних долин может достигать 25 м. Представлены отложения пылеватыми, слюдистыми уплотненными супесями и безвалунными суглинками, реже мелкозернистыми, полевошпатово-кварцевами, хорошо сортированными, горизонтальнослоистыми песками.

Современное звено

К этой группе отнесены породы, образовавшиеся в течение последних 10 тыс. лет, пользуются они сравнительно широким, но неравномерным распространением. Представлены они болотными и аллювиальнми отложениями.

Болотные отложения (p IV) широко распространены в северной части площади поселения. Представлены они торфом, мощность которого колеблется в широких пределах - от 0,5 до 9,6 м. Торфяники подстилаются основной мореной, ледниковыми и озерно-ледниковыми отложениями.

Аллювиальные отложения (aIV) развиты в виде узких полос шириной 100-150 м вдоль рек. Это пойменные и русловые фации поймы и I надпойменной террасы. Русловый аллювий представлен гравелитистыми песками и галечниками, преимущественно из изверженных пород. Пойменный аллювий сложен разнозернистыми песками, обычно содержащими гравий и гальку изверженных и карбонатных пород. Значительно реже в его составе встречаются супеси, суглинки и глины.

### 3.1.4. Геологические процессы

Рельеф поверхности дочетвертичных пород представляет собой девонскую равнину, сложенную старооскольскими, швентовскими терригенными и саргаевскими карбонатными образованиями. На общем фоне плосковолнистого рельефа выделяется сеть древних озерных долин. Начало формирования современной поверхности относится к миоцену, когда была выработана региональная поверхность выветривания на абсолютных отметках ниже 125 м.

В миоцене широкое развитие получили эрозионные процессы, в результате которых образовалась широкая сеть древних переуглубленных долин, приуроченных к зонам интенсивной тектонической трещиноватости палеозойских пород.

После отступления ледникового фронта к северу здесь формировался холмисто-моренный рельеф с плоскими и волнисто-наклонными ступенчатыми равнинами – на территории поселения можно выделить два основных типа: болотная равнина – площадь древнего озера на месте современных оз. Стречно и оз. Вялье, расположенных севернее территории поселения и абразионная озерно-ледниковая долина, прилегающая к древнему озеру.

Первичный гляцигенный рельеф был значительно преобразован последующими экзогенными процессами, как денудационными (размыв талыми водами, абразия приледниковых озер, плоскостной смыв), так и аккумулятивными (озерная аккумуляция), которые привели к сильной выположенности его поверхности.

По данным результатов повторного нивелирования данная территория в настоящее время характеризуется общим неравномерным опусканием со скоростью от 1,3 до 2 мм/год, результатом которого является прогрессирующее заболачивание равниной части.

К современным рельефообразующим процессам относятся речная аккумуляция (в русле р. Оредеж и ее притоках), и плоскостной смыв на возвышенных участках.

### 3.1.5. Гидрогеологические условия

Наибольшее значение для водоснабжения населенных пунктов сельского типа имеют первые от поверхности четыре водоносных горизонта. Как правило, это горизонты, приуроченные к четвертичным отложениям.

Воды четвертичных отложений

Водоносный горизонт верхнечетвертичных озерно-ледниковых отложений (lgQIIIvd3) включает в себя озерно-ледниковые отложения, относящиеся к лужскому надгоризонту. Водовмещающие породы представлены преимущественно песками мелко-, реже среднезернистыми (до 10м), супесями с редким гравием (около 3 м), а также глинами и суглинками (1,0-3,2 м), с линзами и прослоями песков.

Водообильность отложений неравномерная и в целом довольно низкая: дебит колодцев изменяется  от 0,007 л/с при понижении на 0,5 м до 0,3 л/с при понижении на 0,3 м. Дебит родников 0,001-1 л/с. Дебит скважин колеблется в широких пределах: от 0,003 л/с при понижении на 7,5 м до 1,3 л/с при понижении на 4,1 м.

Воды горизонта пресные, преимущественно гидрокарбонатные хлоридно-гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,1-0,9 г/л, преобладает 0,2-0,4 г/л.

Воды, спорадически распространенные в верхнечетвертичных верхневалдайских ледниковых отложениях (gQIIIvd3). Верхневалдайские ледниковые образования занимают большую часть территории поселения. Подземные воды приурочены к гнездам, линзам и прослоям (до 5 м) глинистого песка и песчано-гравийного материала, залегающим спорадически среди валунных глин и суглинков. Подземные воды залегают чаще на глубине 0,1-3 м. Водообильность отложений от слабоводоносных до практически безводных. Воды пресные, преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые и кальциево-магниевые с минерализацией 0,1-0,6 г/л. Подземные воды широко используются для водоснабжения населенных пунктов сельского типа.

Водоносный горизонт современных болотных отложений (pQIII). Торфяники занимают значительную часть территории поселения. Водовмещающими породами является средне- и плохо-разложившийся торф. Воды залегают на глубине от 0,0 до 1,0 м, при мощности водоносного горизонта от 0,5 до 9,6 м. Дебит скважин, вскрывших горизонт на сопредельных территориях варьирует от 0,001 до 0,03 л/с, понижение составляет 2,2-2,0 м.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных-современных аллювиальных отложений (aQIII-IV). Приурочен к пойменной части р. Оредеж. Водовмещающими породами являются пески от тонко- до разнозернистых, иногда гравелистые, супеси, реже суглинки с линзами песчано-гравийных отложений. Воды залегают на глубине от 0,0 до 2,8 м, при мощности водоносного горизонта от 0,5 до 9,5 м. Дебит скважин, вскрывших горизонт, на сопредельных территориях варьирует от 0,008 до 0,3 л/с, понижение составляет 0,2-0,5 м.

Воды дочетвертичных отложений

Водоносный комплекс саргаевско-семилукских отложений верхнего девона (D3sr-sm). В состав комплекса входят отложения снетогорских слоев франского яруса верхнего девона, распространенные в центральной части площади сельского поселения. Подстилающими породами являются песчано-глинистые отложения старооскольско-швентойского комплекса. Литологический состав водовмещающих пород выдержан по площади и в разрезе – это плотные слабо трещиноватые доломиты с прослоями мергелей и глин. Глубина залегания кровли водоносного горизонта зависит от мощности перекрывающих четвертичных отложений и, как правило, не превышает 8-10 м. Воды напорные, величина напора изменяется от 1,5 до 15 м. Химический состав подземных вод довольно пестрый, преобладающую роль играют гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды с минерализацией 0,3-0,6 г/л. Пресные подземные воды саргаевско-семилукского водоносного комплекса используются для водоснабжения поселков.

Водоносный комплекс старооскольско-швентойских отложений среднего-верхнего девона (D2st-D3 šn) распространен повсеместно. По литологическим особенностям породы могут быть разделены на две толщи: нижнюю, представленную чередование глин, глинистых алевролитов, песков и песчаников, и верхнюю, характеризующуюся преимущественным развитием песков и песчаников мелкозернистых, с подчиненными прослоями глин мощностью 9-10 м. Общая мощность вмещающих пород может достигать 200 м.

Воды преимущественно напорные, исключение составляют участки близкого залегания от поверхности водовмещающих пород. Уровень воды в выработках (скважинах и колодцах) устанавливается на глубине от 0 до 40 м, чаще на глубине 1-10 м. В понижениях рельефа – в долине р. Оредеж – скважины фонтанируют. В распределении пьезометрических уровней наблюдается общая закономерность – максимальные абсолютные отметки уровня воды (до 62 м) приурочены к водораздельным участкам рельефа в северной части территории поселения, минимальные отметки – до 35 м приурочены к долине р. Оредеж в южной части.

Водообильность пород неравномерная и обусловлена различным гранулометрическим составом, неравномерной трещиноватостью и преобладанием или отсутствием глинистых пород в разрезе. Удельный дебит скважин преобладает 0,1-1 л/с, коэффициент фильтрации 0,1-16,6 м/сут., чаще 2-10 м/сут. Дебит колодцев 0,002-0,6 л/с, дебит родников 0,01-2,2 л/с.

По химическому составу воды довольно пестрого состава, преобладают пресные гидрокарбонатные кальциево-магниевые умеренно жесткие (общая жесткость 3-6 мг∙экв/л воды с минерализацией 0,2-0,4 г/л). В районе д. Песочный Мох воды хлоридные с минерализацией до 1,1 г/л. Вблизи п. Торковичи воды смешанного катионного состава с минерализацией 0,2 г/л. Наличие вод подобного типа связано с подъемом минерализованных вод из нижележащих горизонтов в зонах тектонических нарушений.

Пресные подземные воды комплекса на сопредельных территориях используются для централизованного водоснабжения населенных пунктов.

### 3.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Основными объектами гидрографии являются участок р. Оредеж и Мшинская болотная система.

Р. Оредеж - правый приток р. Луга, длина 192 км при средних ширине русла 25 - 30 м и глубине 1,5 - 2 м. Оредеж – река равнинного типа, для которой характерно смешанное питание с преобладанием снегового и подземного. В нижнем течении р. Оредеж широко разливается плесами, выраженными в виде цепочки озёровидных понижений в доледниковой долине реки, эти озёра соединены протоками. Крупнейшее из озёр – оз. Антоново – протянулось на 5,5 км, ширина его достигает 600 м. Река в низовьях течёт в каньоне с широкой поймой и высоким коренным берегом. Дно р. Оредеж в основном песчаное.

Вода р. Оредеж по химическому составу относится к гидрокарбонатному классу (группа кальция), слабощелочная, минерализация – 180 - 280 мг/л, из-за многочисленных сбросов сточных вод не пригодна для питья. Скорость течения – в среднем 0,1 м/с; максимальная среднемесячная температура воды (по данным многолетних наблюдений в Вырице) – 19,1 °C, цветность – 55-152 °, прозрачность – до 2 м. В тёплые зимы река не замерзает.

Весенние подъёмы уровней, как правило, максимальные в году и превышает 1,5 м на р. Оредеж. В годовом ходе уровня воды четко выражены 4 фазы: весеннее половодье, летняя межень, летнее-осенний паводочный период и зимняя межень. Летняя межень и зимние уровни весьма устойчивы. Максимальные расходы дождевых паводков уступают по своей величине максимальным расходам весеннего половодья. В зону затопления попадают прибрежные пониженные территории, для предотвращения чрезвычайных ситуаций необходим запрет на любое строительство и хозяйственную деятельность в зоне потенциального затопления.

Подъем воды начинается в первую декаду апреля, редко во второй половине марта. Пик подъема воды наблюдается в третьей декаде апреля (3 - 5 дней). Затем уровень спадает интенсивно, затем замедляется до июня. Общая продолжительность весеннего половодья 35 - 70 дней. Замерзанию реки предшествует образование устойчивых заберегов.

Ледостав (2 - 5 дней) устанавливается обычно во второй половине декабря. Толщина льда в среднем к концу зимы составляет 0,5 > 0,8 м. Вскрытие происходит обычно в первых числах апреля (1 - 3 дня). Продолжительность периода ледостава в среднем 139 дней.

Значительную площадь занимают крупные болота: Мшинское, Песочный мох, Верчинский мох, Дивийное, в которых сосредоточены значительные запасы торфа. Мшинская болотная система включена в список водно-болотных угодий Российской Федерации. Является одним из крупнейших болотных массивов Ленинградской области, на котором находятся 7 озёр (из них самые большие – оз. Вялье и оз. Стречно) и берут начало 8 рек. Площадь водно-болотного угодья составляет 75100 га, в том числе 60400 га – территория государственного природного заказника «Мшинское болото» федерального значения и 14700 га – территория государственного природного гидрологического заказника «Север Мшинского болота» регионального значения.

### 3.1.7. Опасные геологические явления и процессы

События геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду, считаются опасными геологическими явлениями (согласно ГОСТ Р 22.0.03-95).

Ленинградская область относится в целом к сейсмически спокойным зонам, хотя слабые сейсмические толчки могут наблюдаться.

Особенности климатических условий, рельефа и геологического строения территории сельского поселения обусловили отсутствие таких опасных геологических явлений и процессов как землетрясения, вулканические извержения, лавины, обвалы, сели.

К территориям опасных геологических процессов и явлений относятся территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера: зоны проявления опасных геологических процессов, в том числе эрозионные процессы, делювиальный смыв, овражная, водная и ветровая эрозия, оползни, затопление пойменных территорий паводковыми водами 1 % обеспеченности, переувлажнения грунтов.

На территории Торковичского сельского поселения имеют место следующие опасные геологические явления и процессы:

- Заболачивание. Территория поселения характеризуется высокой степенью заболачивания (до 50 %). Развитию процессов заболачивания способствуют плоский рельеф, наличие в верхней части разреза грунтов с пониженной фильтрационной способностью, избыточное увлажнение территории.

- Оврагообразование. Эти процессы имеют ограниченное распространение и наблюдаются по склонам долины р. Оредеж. Овраги имеют длину от сотен метров до 2-3 км, глубину от 2-4 м до 15-25 и более метров. Склоны оврагов обрывистые, днища узкие, нередко с водотоками. Мелкие овраги растущие.

- Вероятность подтопления площадок в понижениях рельефа, при условии близкого залегания уровня грунтовых вод, наличия глинистых четвертичных отложений типа валунных суглинков.

- Затопление расчетными паводками 1 % обеспеченности. В зону затопления паводками редкой повторяемости попадают пониженные участки рельефа в прибрежной части территории. Освоение их потребует проведения мероприятий по защите от затопления.

Весенние подъемы уровней, как правило, максимальные в году и составляют 1,5-2,0 м на р. Оредеж.

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

На территории муниципального района возникают следующие виды природных пожаров:

- лесной пожар – пожар, распространяющийся по лесной площади;

- торфяной пожар - возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем.

На территории Торковичского сельского поселения частота лесных пожаров довольно высока.

Средний класс пожарной опасности лесов Лужского лесничества 3,1, что указывает на среднюю степень опасности. Территория земель лесного фонда, наиболее опасная в пожарном отношении (1-2 класс), составляет 5 % общей площади лесничества. Значительную площадь (30 %) занимают леса с 4 классом пожарной опасности.

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

На территории поселений с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

### 3.1.8. Характеристика минерально-сырьевой базы

По данным Комитета по природным ресурсам Ленинградской области (см. Том ИРД, письмо № 01-5030/12-0-1 от 20.07.2012 г.) и геологическим фондам Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского на территории Торковичского сельского поселения расположены месторождения торфа (таблица 3.1.8.1.).

Таблица  3.1.8.1. Перечень торфяных месторождений, учитываемых территориальным балансом

| № п/п | Название месторождения | Площадь месторождения, га | Запасы, тыс. т. | Категория запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песочный Мох | 1356 | 5062 | А |
| 2 |  |  | 135 | забалансовые |
| 3 | Мшинское | 22117 | 76967 | забалансовые |

Торф – уникальное природное образование, представленное многокомпонентными органическими соединениями. Он может использоваться в сельском хозяйстве (для производства разнообразных удобрений, питательных смесей, кормовых добавок), в теплоэнергетике, для химической переработки в производстве сорбентов, активированных углей, торфяного кокса, торфяного воска, теплоизоляционных материалов и др.

Месторождение «Песчаный Мох» частично отнесено к категории запасов А. К данной категории принадлежат детально разведанные запасы торфа с точно определёнными границами, обеспечивающими полное выявление природных типов и промышленных сортов минерального сырья в недрах месторождения, а также геологических факторов, определяющих условия их добычи

Часть месторождения «Песчаный Мох» и все месторождение «Мшинское» на территории Торковичского сельского поселения отнесены к забалансовым, роль таких запасов в экономической составляющей минерально-сырьевого потенциала ограничена рамками традиционного использования в сельском хозяйстве и в незначительном объеме в качестве топлива.

### 3.1.9. Почвенные ресурсы

Из-за развития озерно-ледниковых песков, супесей, суглинков и глин, почвы здесь слабо- и среднеподзолистые, растительность представлена в основном березами и сухими сосняками на песчаных возвышенных участках.

На дерново-карбонатных (главным образом выщелоченных и оподзоленных) почвах лесная растительность представлена сложными ельниками, значительная часть занята сеянными долголетними лугами. Эти почвы богаты перегноем и минеральными веществами, обладают хорошо выраженной комковатой структурой, благоприятной для растений. Данные почвы относятся к наиболее плодородным в Лужском муниципальном районе и характеризуются довольно высокой освоенностью.

На территории Торковичского сельского поселения распространены почвы дерново-слабодзолистые в сочетании с дерново-карбонатными, которые относятся к наиболее плодородным в Лужском муниципальном районе. В связи с этим территория Торковичского сельского поселения благоприятна для ведения сельского хозяйства. Высокоплодородные почвы данного типа используются под сады и виноградники, сенокосы и пастбища, посевы зерновых, технических, кормовых культур, картофеля и других культур.

Выводы:

На основании данных о рельефе, геологии, литологическом составе и гидрогеологических условиях, на территории Торковичского сельского поселения выделяются две инженерно-геологические группы благоприятности для градостроительного освоения.

Территория ограниченно благоприятная для строительства – сосредоточена на юге поселения. Здесь неблагоприятными факторами для застройки являются поверхностное залегание грунтовых вод и уклоны поверхности более 10 %, а так же абразионная равнина с влажными, сырыми и мокрыми сураменями, суборями и борами, олиго-мезотрофными мелкозалежными болотами.

Территории неблагоприятные для строительства – северная и северо-восточная части земель поселения. На территории строительству препятствует обильное заболачивание. А так же в этой части Торковичского сельского поселения располагается особо охраняемая природная территория.

На последующих стадиях проектирования требуется дополнительное проведение инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий в соответствии со СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства.

В целом территория Торковичского сельского поселения ограниченно благоприятна для промышленного и гражданского строительства в связи с отсутствием опасных геологических явлений, карьеров и других горных выработок.

Так же территория Торковичского сельского поселения условно благоприятна для ведения сельского хозяйства. В южной части поселения распространены плодородные почвы, но поселение расположено в умеренно-холодном поясе по теплообеспеченности растений.

### 3.1.10. Лесные ресурсы и растительность

Леса на территории Торковичского сельского поселения относятся к Лужскому лесничеству – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Лесохозяйственная деятельность в лесах проводится в соответствии с Лесохозяйственным регламентом Лужского лесничества (утверждён приказом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды от 19 декабря 2008 года № 17). В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 марта 2011 г. № 61 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации» территория лесничества относится к южно-таежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны.

На территории Торковичского сельского поселения расположены леса, входящие в состав Лужского лесничества:

406 квартал Жельцевского участкового лесничества – 175,31 га;

1-8 кварталы Бережковского участкового лесничества – 1076,53 га;

1-62, 92-94 кварталы Оредежского участкового лесничества – 9219,62 га.

Общая площадь лесного фонда в границах Торковичского сельского поселения по материалам инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и данным земельного баланса ТУ Росреестра Ленинградской области по Лужскому району составляет 9247,23 га. По материалам регистрации права собственности Российской Федерации на лесные участки Лужского лесничества площадь земель лесного фонда в границах Торковичского сельского поселения составляет 10471,46 га.

Преобладают пойменные луга, ключевые болота, последние относятся к водно-болотным угодьям международного значения «Мшинская болотная система». Леса Торковичского сельского поселения отнесены к таёжной лесорастительной зоне Южно-таёжного района европейской части Российской Федерации, характерно преобладание хвойных пород, таких как сосна и ель.

Защитные леса:

Защитные леса на территории Торковичского сельского поселения представлены следующими категориями:

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования;

- нерестоохранные полосы лесов;

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов.

К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Общая площадь защитных лесов, расположенных на территории Торковичского сельского поселения, составляет 5585,61 га.

Эксплуатационные леса:

К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Общая площадь эксплуатационных лесов, расположенных на территории Торковичского сельского поселения, составляет 4885,85 га.

Использование эксплуатационных лесов

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации в эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех видов, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

Воспроизводство лесов

Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами. Лесоразведение осуществляется на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых ранее не произрастали леса, с целью предотвращения водной, ветровой и иной эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов.

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов. Лесовосстановление осуществляется следующими способами:

- естественного заращивания;

- искусственного восстановления (посев/посадка лесных культур);

- комбинированного восстановления лесов (естественное и искусственное).

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах и иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. Учёт земель, требующих лесовосстановления, производится по данным государственного лесного реестра, материалам лесоустройства, материалам специальных обследований и при отводе лесов Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления.

В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве проводятся агротехнические уходы за лесными культурами.

Лесовосстановление обеспечивается:

- на лесных участках, переданных в аренду для заготовки древесины, – самими арендаторами;

- органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий – на лесных участках, за исключением указанных в предыдущем пункте.

Леса Торковичского сельского поселения богаты пищевыми лесными ресурсами и обладают значительным сырьевым потенциалом для развития видов использования лесов, не связанных с заготовкой древесины. К пищевым относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы (черемша, щавель, побеги папоротника орляка). Особенно территория Торковичского сельского поселения отличается обилием ягод, основой ягодных угодий является клюква с морошкой, голубикой и брусникой.

К лекарственному сырью относятся березовые почки, чага, боярышник (плоды), пижма (трава и соцветия), зверобой (трава), тысячелистник, чистотел, ромашка аптечная, валериана лекарственная и другие.

### 3.1.11. Характеристика растительного и животного мира

В целях сохранения, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов, увеличения численности охотничьих животных и повышения продуктивности охотничьих угодий, сохранения биологического разнообразия и генофонда животного мира на территории Ленинградской области постановлением Правительства Ленинградской области от 28 марта 2012 г. № 92 утверждена долгосрочная целевая программа «Животный мир Ленинградской области» на 2012 - 2014 гг.

Животный мир, как составная часть природы и объект её охраны охватывает всё многообразие дикой наземной и водной фауны, находящейся в состоянии естественной свободы. Экологическое значение животного мира состоит в том, что он выполняет важную роль в функционировании естественных сообществ, определяет структуру и естественное плодородие почв, процесса формирования растительного покрова, биологические свойства воды, является неотъемлемым звеном круговорота веществ и энергии.

Фауна в целом типична для подзоны южной тайги, куда проникают виды широколиственного леса. Природные биотопы участков верховых болот, темнохвойных и смешанных лесов отличаются весьма богатым видовым составом зверей, некоторые из них подлежат охране на территории всего Северо-Запада.

Из млекопитающих специального упоминания заслуживают обитающие здесь заяц-русак, куница, горностай, ласка, выдра, барсук, рысь, бурый медведь, косуля, а также летучие мыши. Из числа редких видов птиц отмечены серощёкая поганка, белый и чёрный аисты, обыкновенная горлица, сизоворонка, большая выпь, чёрный коршун, скопа, белая и серая куропатки, перепел, серый журавль, средний и большой кроншнепы, золотистая ржанка, клинтух, бородатая неясыть, серый сорокопут. На озёрах гнездятся широконоска, чирок-трескунок, красноголовый нырок, болотный лунь.

По данным комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области из перечня животных, отнесенных к охотничьим ресурсам на территории Российской Федерации, в Лужском муниципальном районе представлены:

- млекопитающие: кабан, косуля, лось, медведь бурый, волк, лисица, енотовидная собака, рысь, барсук, куница, ласка, горностай, хорь, норки, выдра, зайцы, бобры, кроты, летяга, белка, ондатра, водяная полевка;

- птицы: гуси, казарки, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, перепел, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, турухтан, травник, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, голуби, горлицы.

В районе Торковичского сельского поселения территория для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты на территории Ленинградской области, предоставлена межрегиональной общественной организации «Ленинградское общество охотников и рыболовов» и ЗАО «Племенной завод «Рапти»». Последнее также планирует получить разрешение на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Найдены редкие виды амфибий и рептилий: прудовая лягушка, гребенчатый тритон, прыткая ящерица, веретеница ломкая и обыкновенный уж. В р. Оредеж обитают щука до 1 кг, мелкая плотва, окунь, подлещик до 400 грамм, уклейка, густера, заходит красноперка, форель до 2 кг, голавль, однако на территории Торковичского сельского поселения нет рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства во внутренних пресноводных водоёмах. Комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области производится охрана водных биологических ресурсов на водных объектах Торковичского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

В соответствии с частью 1 ст. 60 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (редакции от 25.06.12. с изменениями от 5 марта 2013 г.) растения, относящиеся у видам, занесённые в красные книги Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений и ухудшающая среду их обитания.

При освоении новых территорий вне границ населённых пунктов необходимо проводить дополнительные исследования растительного и животного мира.

### 3.1.12. Особо охраняемые природные территории

На территории Торковичского сельского поселения частично расположены природный заказник федерального значения «Мшинское болото» и геологический памятник природы  — «Геологические обнажения девона и штольни на реке Оредеж у Борщово (озеро Антоново)».

Мшинское болото — эталон верховых болот Северо-Запада России. Государственный природный заказник регионального значения «Мшинское болото» создан в 1976 году. В 1982 году он преобразован в государственный природный заказник федерального значения «Мшинское болото», учрежденный Приказом Главохоты РСФСР от 30 августа 1982 г. с целью сохранения, восстановления и воспроизводства, ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. Территория заказника является составной частью водно-болотного угодья международного значения «Мшинская болотная система», включенного в список водно-болотных угодий Российской Федерации, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц.

Водно-болотное угодье имеет международное значение в соответствии со следующими критериями Конвенции о водно-болотных угодьях (Рамсарская конвенция): 1 – водно-болотное угодье является примером эталонного, редкого или уникального для соответствующего биогеографического региона типа водно-болотных экосистем и находится в естественном или близком к естественному состоянию; 2 – водно-болотное угодье поддерживает существование уязвимых, исчезающих или находящихся на грани полного исчезновения видов, или находящихся под угрозой исчезновения экологических сообществ; 3 – водно-болотное угодье регулярно поддерживает существование не менее 20000водно-болотных птиц.

Заказник расположен на водоразделе р. Ящера и р. Оредеж (бассейн р. Луга) и вытянут в меридиональном направлении на 30 км. Он состоит из десяти отдельных грядово-мочажинных и грядово-озерковых верховых болот с обилием вереска и очеретника белого. Местами встречаются массивы сосново-кустарничково-сфагновых болот. В юго-восточной части заказника вокруг Молосовских озер расположены эвтрофные ключевые болота с черноольшаниками, богатым разнотравьем, гипновыми мхами, зарослями калужницы, щавеля, орхидей - дремлика болотного и лосняка Лезеля. Черноольховые болота встречаются и в пределах Торковичского сельского поселения. В воде озер отмечены сфагновые сплавины и заросли хвоща, рогоза, тростника, растут кубышки, кувшинки, ежеголовник прямой, рдест плавающий, а также редчайший вид - наяда большая. Лесные массивы сложены в основном ельниками черничниками и кисличниками, местами встречаются ельники с примесью клена дубравнотравные, с медуницей, копытнем, снытью и др. Довольно обычны осинники и березняки таволговые. Флора сосудистых растений насчитывает 636 видов, листостебельных мхов – 129 видов. Фауна заказника в целом типична для подзоны южной тайги, куда проникают виды широколиственного леса. Из млекопитающих специального упоминания заслуживают обитающие здесь заяц-русак, куница, горностай, ласка, выдра, барсук, рысь, бурый медведь, косуля. На оз. Вялье и оз. Стречно до сих пор водится выпущенная в 1950 году ондатра черной формы. Из числа редких видов птиц отмечены серощекая поганка, белый и черный аисты, большая выпь, черный коршун, скопа, белая и серая куропатки, перепел, серый журавль, средний и большой кроншнепы, золотистая ржанка, клинтух, обыкновенная горлица, бородатая неясыть, серый сорокопут. На озерах гнездятся широконоска, чирок-трескунок, красноголовый нырок, болотный лунь. Найдены редкие виды амфибий и рептилий: прудовая лягушка, гребенчатый тритон, прыткая ящерица, веретеница ломкая и обыкновенный уж.

Государственный природный заказник федерального значения «Мшинское болото» распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 2055-р был передан в ведение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, однако Положение об этом заказнике до настоящего времени не утверждено и не откорректировано в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:

- распашка земель;

- рубки главного пользования и другие виды рубок леса без согласования, заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота;

- охота, рыболовство, добывание объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

- строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- сплав леса;

- взрывные работы;

- проезд и стоянка автотранспорта, плавающих средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок;

- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов, а также противоречащие целям создания заказника или причиняющие вред природным комплексам и их компонентам.

Крутые берега оз. Антоново, поросшие берёзой и осиной, достигают высоты 20-28 м, но выходы девонских пород прослеживаются отдельными пятнами или фрагментами на высотах 10-18 м. Общая площадь обнажений составляет 750-800 м2, в обнажениях обнаружены окаменелые фрагменты девонских рыб.

Геологический памятник природы регионального значения «Геологические обнажения девона и штольни на р. Оредеж у д. Борщово (оз. Антоново)» площадью 270 га организован на основании решения Леноблисполкома от 29 марта 1976 № 145 «О создании заказников и признании памятниками природы ценных природных объектов на территории Ленинградской области» и постановления Правительства Ленинградской области от 16 декабря 1996 г. № 494. Расположен между п. Торковичи и железнодорожной станцией Оредеж, в окрестностях д. Борщово.

Оз. Антоново расположено в пределах древней доледниковой долины р. Оредеж. На крутом склоне коренного берега среди задернованных участков и осыпей на дневную поверхность выходят отложения девонского возраста, представленные песчаниками белого и красного цвета. Общая протяженность обнажений составляет 750-800 м. В 1927-1929 гг. песчаники разрабатывались штольнями как сырье для стекольного производства. До сегодняшнего дня сохранилось несколько лазов в штольни, представляющие научно-познавательный интерес. В них можно увидеть древние геологические породы в их естественном залегании. Из-за постоянно происходящих обрушений сводов штолен, постоянно меняется их высота, длина и профиль. Часть из них уже полностью засыпана. В обнажениях на северном берегу озера в окрестностях п. Плоское не редки находки окаменелых фрагментов девонских рыб. Растительность довольно сильно нарушена хозяйственной деятельностью в связи с давней освоенностью этой территории людьми и близостью населенных пунктов. Антропогенная нагрузка на растительность заключается, прежде всего, в вырубке деревьев, особенно близ населенных пунктов, замусоривании территории, разрушении склонов, вытаптывании, пожарах, распашке прибрежных территорий. По берегам оз. Антоново отмечены небольшие по площади участки мелколиственно-широколиственных лесов, наиболее развитые на обрывистых склонах. Из широколиственных древесных пород здесь наиболее часто встречается лещина, нередки вязы шершавый и гладкий, ясень, липа, заметно реже дуб, клен. В подлеске регулярно встречаются жестер, смородина альпийская и смородина колосистая, жимолость обыкновенная. В травяном ярусе присутствуют виды-спутники широколиственных пород зеленчук желтый, перловник поникающий, печеночница благородная, звездчатка ланцетолистная, осока пальчатая, воронец колосистый, вороний глаз, ландыш, овсяница гигантская. Участки мелколиственных лесов представлены, прежде всего, сероольшаниками, в травяном ярусе которых обычно доминирует крапива двудомная. За полосой прибрежного разнотравья произрастают узкими полосами шириной обычно до 30 метров ивняки. В виде небольших по площади фрагментов вкраплениями межу ивняками и сероольшаниками произрастают черноольшаники крапивные. На сухих лугах на склонах по берегам оз. Антоново произрастают василек луговой, ястребинка зонтичная, тысячелистник, бедренец камнеломковый и др. По берегам оз. Антоново, затопляемых весной во время разливов, произрастают сообщества водных и прибрежно-водных растений. Преобладают сообщества хвоща речного, а ближе к берегу осоки острой. По берегам оз. Антоново наиболее часто встречаются кубышка желтая, кувшинка чисто-белая, ряски малая и трехдольная, рдест плавающий и др. Среди обитающих птиц интересны виды южного происхождения: белый аист, обыкновенная горлица, сизоворонка. Наибольшую ценность в фаунистическом отношении представляют летучие мыши, использующие штольни в качестве мест зимовки: северный кожанок, ушан, усатая ночница, водяная ночница.

Запрещаются:

- все виды строительных, горных и мелиоративных работ;

- распашка земель;

- рубки леса;

- отвод земель под любое строительство, распашку, организацию садоводств и огородничеств, другие виды промышленного, сельскохозяйственного и социального их использования в государственном и частном секторах;

- прокладка любых видов коммуникаций;

- захламление территории;

- добыча полезных ископаемых, а также проведение поисковооценочных и геологоразведочных работ, выполняемых с нарушением недр;

- выпас и прогон скота в водоохранной зоне озер и болот или в полосе шириной 500 м от уреза воды или края болота при неустановленной водоохранной зоне.

Разрешаются:

- проведение научно-исследовательских работ;

- познавательные экскурсии со школьниками и студентами;

- проведение всех видов рубок, разрешенных на данной особо охраняемой природной территории, в зимнее время по снегу;

- проведение геоэкологических исследований, проводимых без существенного нарушения недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и т.д.), по запросам Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Рекомендуемые мероприятия:

- обустройство отдельных штолен для безопасного и регламентированного проведения экскурсий.

Согласно долгосрочной целевой программе «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2011-2015 годы» (Постановление правительства Ленинградской области №180 от 17 июня 2011 г. № 180) для геологического памятника природы «Геологические обнажения девона и штольни на реке Оредеж у Борщово (озеро Антоново)» произведён расчёт предотвращённого ущерба, который показал правильность выделения данной территории как ООПТ, т.к. сохранено её биоразнообразие и рекреационный потенциал. Цель данной программы – сохранение природной среды в Ленинградской области  на основе  долгосрочной  стратегии  развития  и  обеспечения функционирования региональной  системы  ООПТ Ленинградской области. В рамках программы для данного геологического памятника природы в 2004-2012 гг. выполнены природоохранные мероприятия, изготовлены и установлены информационные щиты, разработаны специальный геоинформационный проект и проект благоустройства. На 2013 год запланировано дальнейшее обустройство территории.

## 3.2. Характеристика демографической ситуации

По данным местной администрации Торковичского сельского поселения (письмо № 472 от 15.08.2012 г. - см. том ИРД) численность постоянного населения Торковичского сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 1370 человек, из них:

- в п. Торковичи – 1340 чел.;

- в д. Петрушина Гора – 8 чел.;

- в д. Песочный Мох – 21 чел.;

- в д. Овиновичи – 1 чел.

Наблюдается снижение численности населения: за последние 10 лет с 2001 года произошло снижение на 299 человек (18 %) (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика численности постоянного населения Торковичского сельского поселения, чел.

Причиной постоянного снижения численности населения являются низкие показатели естественного прироста и миграционного притока населения.

Таблица 3.2.1. Показатели демографического развития Торковичского сельского поселения

| Демографические показатели | 2010 | 2011 | Прирост/ убыль, % |
| --- | --- | --- | --- |
| население всего, чел. | 1388 | 1370 | -1,3 |
| родилось, чел. | 4 | 6 | 50,0 |
| коэффициент рождаемости на 1000 жителей | 2,9 | 4,4 | 52,0 |
| умерло, чел. | 40 | 29 | -27,5 |
| коэффициент смертности на 1000 жителей | 28,8 | 21,2 | -26,5 |
| естественный прирост/убыль | -36 | -23 | -36,1 |
| коэффициент естественного прироста | -25,9 | -16,8 | -35,3 |
| миграционный прирост/убыль, чел. | 18 | 21 | 16,7 |
| коэффициент миграционного прироста/убыли | 13,0 | 15,3 | 18,2 |

В 2011 году в Торковичском сельском поселении родилось 6 детей, что на 2 ребёнка (50 %) больше, чем в 2010 году (таблица 3.2.1.). Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) составил 4,4. Данный показатель почти в 2 раза ниже соответствующего показателя по Ленинградской области (8,7 родившихся на 1000 человек). За год умерло 29 человек, что на 11 человек (27,5 %) меньше уровня 2010 года. Коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) составил 21,2, что на 70 % выше уровня Ленинградской области (15 умерших на 1000 человек) (см. таблицу 3.2.2.).

Таблица 3.2.2. Динамика показателей естественного прироста населения

| Демографические показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торковичское сельское поселение |  |  |  |  |
| Коэффициент рождаемости (чел./1000 жителей) | 2,0 | 6,5 | 2,9 | 4,4 |
| Коэффициент смертности (чел./1000 жителей) | 29,7 | 31,7 | 28,8 | 21,2 |
| Лужский муниципальный район |  |  |  |  |
| Коэффициент рождаемости (чел./1000 жителей) | 9,7 | 9,3 | 9,8 | нет данных |
| Коэффициент смертности (чел./1000 жителей) | 25,0 | 24,1 | 24,5 | нет данных |
| Ленинградская область |  |  |  |  |
| Коэффициент рождаемости (чел./1000 жителей) | 8,8 | 9,3 | 9,3 | 8,7 |
| Коэффициент смертности (чел./1000 жителей) | 18,0 | 17,0 | 16,7 | 15,0 |
| Российская Федерация |  |  |  |  |
| Коэффициент рождаемости (чел./1000 жителей) | 12,1 | 12,4 | 12,5 | нет данных |
| Коэффициент смертности (чел./1000 жителей) | 14,6 | 14,2 | 14,2 | нет данных |

Демографическая структура Торковичского сельского поселения характеризуется очень высокой долей населения старше трудоспособного возраста (51,1 % от общей численности постоянного населения в 2011 г.). На конец 2011 года численность населения старше трудоспособного возраста составила 700 человек (см. таблицу 3.2.3.). Высокий коэффициент смертности объясняется большим количеством лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории Торковичского сельского поселения.

Таблица 3.2.3. Демографическая структура Торковичского сельского поселения, чел.

| Показатели | 2010 |  | 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Население, в том числе: | 1388 | 100 | 1370 | 100 |
| моложе трудоспособного возраста | 175 | 12,6 | 170 | 12,4 |
| трудоспособного возраста | 529 | 38,1 | 500 | 36,5 |
| старше трудоспособного возраста | 684 | 49,3 | 700 | 51,1 |

Доля населения младше трудоспособного возраста составляет 12,4 % от общей численности постоянного населения.

По данным местной администрации Торковичского сельского поселения (см. том ИРД, письмо от 31.07.2012 г. № 438) численность населения в летний период составляет около 4000 человек. На рисунке 2 представлена динамика общей численности населения Торковичского сельского поселения, включая сезонное.

Рисунок 2. Динамика общей численности населения Торковичского сельского поселения 2007-2011 гг.

В 2011 г. численность сезонного населения составила 2630 человек, что в 1,35 раз меньше аналогичного показателя 2007 г. Но даже, несмотря на сокращение притока населения на территорию Торковичского сельского поселения в летний период за последние 5 лет, численность сезонного населения почти в 2 раза превышает численность постоянного населения.

Основными проблемами демографического развития Торковичского сельского поселения являются:

- низкие показатели рождаемости;

- высокие показатели смертности;

- тенденция старения населения.

## 3.3. Распределение земель по категориям и видам собственности

Распределение земель Торковичского сельского поселения по категориям в соответствии с обмером чертежа представлено в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1. Распределение земель Торковичского сельского поселения по категориям

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населённых пунктов | 420,15 | 3,6 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 455,65/1679,88 | 3,9/16 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 107,27 | 0,9 |
| 4 | Земли лесного фонда | 10471,4610/9247,2311 | 89,6/79,1 |
| 5 | Земли водного фонда | 236,33 | 2,0 |
| Итого |  | 11690,86 | 100,0 |

## 3.4. Современная планировочная структура территории

Территория Торковичского сельского поселения расположена в восточной части Лужского муниципального района Ленинградской области и граничит с территориями: на востоке с Ям-Тёсовским сельским поселением, на западе – Толмачёвским городским поселением, на юге – Оредежским сельским поселением по р. Оредеж. Площадь территории поселения составляет 11690,83 га. Территорию поселения в направлении с северо-востока на юго-запад пересекает железная дорога Санкт-Петербург – Витебск. В состав поселения входят четыре населённых пункта: это административный центр поселения п. Торковичи, расположенный у южной границы поселения на берегу р. Оредеж (оз. Антоново) у железной дороги, д. Песочный Мох расположена в северо-восточной части поселения у железной дороги (остановочная платформа 117 км), д. Петрушина Гора расположена в 4 км к западу от центра поселения на берегу р. Оредеж и связана с ним автомобильной дорогой регионального значения Жельцы - Торковичи, д. Овиновичи расположена восточнее административного центра поселения на берегу р. Оредеж и связана с ним автомобильной дорогой местного значения. У выезда из п. Торковичи в сторону д. Петрушина Гора находится остановочная платформа железной дороги (125 км). Площадь территории, занятой населенными пунктами, составляет 420,15 га. Значительную часть территории поселения занимают земли лесного фонда (9247,23 га/10471,46 га), большую часть которых представляют болота, часть из них несут защитную функцию и незначительная часть из них – эксплуатационные леса. Земли сельскохозяйственного назначения примыкают к территориям населенных пунктов и к р. Оредеж, большая их часть покрыта лесом, для ведения сельского хозяйства используются угодья, находящиеся вблизи населенных пунктов и примыкающие непосредственно к их границам. В 1,0 км северо-западнее п. Торковичи расположена площадка, на которой находится ФГКУ комбинат «Балтийский» с обслуживающими его сооружениями. К его территории от железнодорожной станции Торковичи подведена тупиковая железнодорожная ветка и автомобильная дорога, примыкающая к дороге Жельцы - Торковичи.

П. Торковичи – площадь территории в границах населенного пункта составляет  336,38 га. Планировка поселка представляет собой компактный селитебный массив, застройка преимущественно представляет собой индивидуальную жилую застройку с приусадебными участками. В центральной части поселка имеются кварталы многоквартирной малоэтажной постройки (2 этажа) и участок среднеэтажной застройки – три пятиэтажных дома, там же сосредоточены и объекты социально-культурного и бытового назначения.

Производственная зона также расположена в центральной части поселка. Это площадка бывшего стекольного завода.

В юго-западной части посёлка расположено СНТ «Торковичи» площадью 5,35 га.

В южной части располагаются объекты коммунального значения, очистные сооружения, водозаборные скважины. Благоприятные по природным условиям участки береговой зоны используются для отдыха населения. В этой же части поселка расположена спортивная зона, школа, бывшая усадьба Торковичи с прилегающим парком. Улично-дорожная сеть поселка представлена главными улицами, это меридиональное направление, соединяющее железнодорожную станцию Торковичи с центром посёлка, параллельно железнодорожной ветке к стекольному заводу, ныне не действующему. Вторая главная улица широтного направления - планировочная ось, объединяющая южную часть поселка, имеющая выходы на восток к д. Овиновичи, на запад, на автомобильную дорогу регионального значения Жельцы - Торковичи.

Неиспользованные к настоящему времени земли в границах населенного пункта представляют собой естественный природный ландшафт с частью залесёнными участками.

В таблице 3.4.1. представлена планировочная структура п. Торковичи.

Таблица 3.4.1. Планировочная структура п. Торковичи

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория в границах населенного пункта всего, в том числе: | 336,38 | 100,0 |
| Территория индивидуальной жилой застройки | 107,24 | 31,9 |
| Территория застройки малоэтажными многоквартирными домами (2 этажными) | 15,50 | 4,6 |
| Территория застройки среднеэтажными многоквартирными домами (5 этажными) | 2,99 | 0,9 |
| Территория застройки объектами дошкольного, начального и среднего школьного общего образования | 2,66 | 0,8 |
| Территории всех видов общественно-деловой застройки | 2,04 | 0,6 |
| Территории промышленных предприятий | 11,61 | 3,5 |
| Территории коммунально-складских объектов | 0,17 | 0,1 |
| Территории объектов инженерной инфраструктуры | 1,76 | 0,5 |
| Улично-дорожная сеть | 28,36 | 8,4 |
| Территории плоскостных спортивных сооружений | 1,52 | 0,5 |
| Территории огородов | 7,90 | 2,3 |
| Территории кладбищ | 1,51 | 0,4 |
| Территории водных объектов | 1,37 | 0,4 |
| Неиспользуемые территории | 151,75 | 45,1 |

Д. Петрушина Гора занимает площадь 32,9 га. С севера к территории деревни примыкает ДНП «Хвойлово». С востока примыкает территория СНТ «Речное». Застройка деревни представлена индивидуальными одно-двухэтажными домами с приусадебными участками. Улично-дорожная сеть представлена главной улицей, объединяющей жилую застройку, и подъездами к удалённым от неё индивидуальным участкам. Невостребованные участки земли в границах населённого пункта представляют собой естественный природный ландшафт и могут быть использованы для перспективного развития населённого пункта. В северной части территории размещена вышка сотовой связи.

В таблице 3.4.2 представлена планировочная структура д. Петрушина Гора.

Таблица 3.4.2. Планировочная структура д. Петрушина Гора

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория в границах населенного пункта всего, в том числе: | 32,9 | 100,0 |
| Территория индивидуальной жилой застройки | 26,29 | 79,9 |
| Улично-дорожная сеть | 3,27 | 9,9 |
| Неиспользуемые территории | 3,34 | 10,2 |

Д. Овиновичи расположена в 2 км к востоку от п. Торковичи и занимает площадь 11,59 га. Жилая застройка представлена одно-двухэтажными домами с приусадебными участками. Улично-дорожная сеть представлена главной улицей широтного направления и второстепенными – подъездами к удалённым от главной улицы индивидуальным участкам. Объекты общественного назначения отсутствуют. Неиспользованные земли в пределах черты населённого пункта представляют собой естественный природный ландшафт. По территории деревни проходит ВЛ 110 кВ ПС № 531 «Торковичи» - ПС № 260 «Милодеж».

В таблице 3.4.3 представлена планировочная структура д. Овиновичи.

Таблица 3.4.3. Планировочная структура д. Овиновичи

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория в границах населенного пункта всего, в том числе: | 11,59 | 100,0 |
| Территория индивидуальной жилой застройки | 7,25 | 62,6 |
| Улично-дорожная сеть | 0,49 | 4,2 |
| Территории водных объектов | 0,04 | 0,3 |
| Неиспользуемые территории | 3,81 | 32,9 |

Д. Песочный Мох – наиболее удалённый от административного центра населённый пункт поселения – расположена у железнодорожной остановочной платформы 117 км. С административным центром п. Торковичи деревня связана исключительно железной дороге. Территория населённого пункта состоит из двух земельных участков по обе стороны от железной дороги. Выход на сеть автомобильных дорог общего пользования осуществляется по автомобильной дороге местного значения через д. Ям-Тёсово (Ям-Тёсовское сельское поселение), где имеется автодорожный мост через р. Оредеж. По этой же дороге осуществляется снабжение населения мобильными формами обслуживания. Застройка населённого пункта - одно-, двухэтажные жилые дома с приусадебными участками. Участок севернее железной дороги представляет собой преимущественно естественный природный ландшафт с незначительным процентом застройки, там же расположено кладбище. Участок западнее железной дороги (300 м) имеет вытянутую форму в направлении с северо-запада на юго-восток протяжённостью 1,3 км с главной улицей и расположенными вдоль неё индивидуальными домами с приусадебными участками, а также проезды к удалённым от главной улицы участкам.

В таблице 3.4.4 представлена планировочная структура д. Песочный Мох.

Таблица 3.4.3. Планировочная структура д. Песочный Мох

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория в границах населенного пункта всего, в том числе: | 39,28 | 100,00 |
| Территория индивидуальной жилой застройки | 17,18 | 43,74 |
| Улично-дорожная сеть | 2,04 | 5,19 |
| Территории кладбищ | 1,50 | 3,82 |
| Территории водных объектов | 0,01 | 0,03 |
| Неиспользуемые территории | 18,55 | 47,23 |

## 3.5. Характеристика экономики поселения

### 3.5.1. Промышленность

Градообразующим промышленным предприятием, расположенным на территории Торковичского сельского поселении, является ФГКУ комбинат «Балтийский». Данное предприятие подведомственно Министерству обороны Российской Федерации. На предприятии занято 107 человек.

### 3.5.2. Сельское хозяйство

По климатическим параметрам территория Торковичского сельского поселения благоприятна для ведения сельского хозяйства: теплом обеспечены все основные овощные культуры открытого грунта, ягодники и плодовые деревья; количество выпадающих осадков на территории удовлетворяет потребность сельскохозяйственных культур во влаге.

Кроме агроклиматического потенциала, сельскохозяйственный потенциал включает в себя земельные ресурсы. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 455,62 га/1682,13 га что составляет 3,9 %14/ 14,4 %15 от общей площади Торковичского сельского поселения. Однако данные ресурсы не используются в настоящее время для производства сельскохозяйственной продукции.

На территории п. Торковичи находится филиал ОАО «Новый Мир». Площадь, занимаемая строениями фермы, загонами и складами, составляет 8 га. Износ строений фермы близок к 100 %. Ферма не эксплуатируется более 10 лет.

По данным, предоставленным комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, на территории Торковичского сельского поселения нет рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства во внутренних пресноводных водоёмах.

### 3.5.3. Туризм и рекреация

Торковичское сельское поселение обладает богатым рекреационным туристическим потенциалом.

Климатические особенности благоприятны для отдыха населения. Сочетание климатических и ландшафтных условий с наличием историко-культурных объектов создаёт предпосылки для развития рекреационно-туристического комплекса в качестве приоритетного направления экономического развития поселения.

В настоящее время рекреационно-туристический потенциал использован недостаточно.

Основным видом отдыха на территории Торковичского сельского поселения является дачный отдых. По данным местной администрации (см. том 2 ИРД письмо № 438 от 12 июля 2012 г.) численность населения в летний период возрастает до 4000-5000 человек, таким образом, ежегодный поток отдыхающих составляет в среднем 3000 человек. Сезонное население размещается на территории садоводческих некоммерческих товариществ, а также в индивидуальном жилищном фонде.

На территории Торковичского сельского поселения расположено два садоводческих некоммерческих товарищества: СНТ «Торковичи» в п. Торковичи на 50 участков (4,53 га) и СНТ «Речное» на 18 участков (5,89 га).

На территории поселения сложились места массового отдыха населения. К ним относятся места пляжного отдыха. В п. Торковичи на берегу оз. Антоново расположен пляж.

Объектами туристического интереса на территории поселения являются объекты культурного наследия регионального значения, 2 из которых – военные памятники, расположенные в п. Торковичи и памятник архитектуры – курганная группа. Курганы представляют собой круглые и продолговатые холмы. Курганы – остатки укрепленных поселений славян.

На территории п. Торковичи располагалась бывшая дворянская усадьба Торковичи. В XIX веке Лужский муниципальный район был дачным, на его территории находится 574 объекта культурного наследия, усадеб и летних резиденций различных представителей дворянства. Торковичское сельское поселение не является исключением.

В XVIII веке земли п. Торковичи были разделены между пятью владельцами: бригадиром Антоновым И.В., майором Кашкаровым В.Н., Сукиным А.Н., Муравьёвым С.С., подпоручиком Рындиным И.С. поселение занимало 3 десятины 300 сажень. В начале XIX века владельцев было четверо: Сукин А.Н., генерал-адъютант, начальник Петропавловской крепости, Антонов А.И., прапорщик, и новые владельцы Мясоедова У.П. и Воеводский И.Г. Такое разделение продлилось до 1880-х годов. Часть, принадлежавшая Мясоедовым, передавалась по наследству, другие передавались по купчим разным лицам. Усадьба в п. Торковичи была создана Мясоедовыми. В середине XIX века, когда она принадлежала Александре Николаевне и Павлу Николаевичу Мясоедовым, постройки и сад занимали 4 десятины. Усадьба располагалась на высоком берегу оз. Антоново между большим распадком на западе и оврагом на востоке. К усадьбе вела прямая аллея. Наследники Мясоедовых – дети умерших братьев Павла и Константина Николаевичей Мясоедовых продали усадьбу в 1881 г. коллежскому асессору О.Я. Бари. Он устроил в имении два стеклянных завода, кирпичный завод, школу, аптеку. В 1889 г. О.Я. Бари продал владение купцу Нахиму Симоновичу Гермонту, который скупил и другие части имения, стал рубить лес, устроил лесопильный завод. Он продавал участки под дачи. Стекольный завод купил купец Ликфельд, владел им до 1917 г., выделывал аптечную, химическую и водочную стеклянную посуду. Постоянные рубки леса обесценили имение. В 1904 г. Гермонт продал усадьбу статскому советнику Петру Тимофеевичу Ковальскому, который в 1916 г. перепродал её жене инженер-технолога Елене Константиновне Старынцевой. В 1916 г. она занимала всего 1 десятину 300 саженей. В 1914 г. была проведена ревизия, которая выяснила, что имение брошено, и крестьяне называли его «божьим имением».

Парк бывшей усадьбы Торковичи занимал территорию 34 га и находился на северном берегу оз. Антоново в чрезвычайно живописной местности (см. рисунок 3). Крутой берег, высоко вознесённый над озером, прорезан широким распадком, глубоким оврагом на западе и небольшим оврагом в центре. Прямая аллея прорезала участок почти параллельно берегу и спускалась на западе в распадок. В центре участка между распадком и малым оврагом стоял каменный двухэтажный дом.

Рисунок 3. Усадебный парк п. Торковичи

С площадки перед домом, с мысообразных выступов у распадка и оврага открывались захватывающие дух виды на озеро, железнодорожный мост, далёкие окрестности.

На территории Торковичского сельского поселения расположены объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия: комплекс построек стекольного завода Ликфельда, расположенный в п. Торковичи (см. рисунок 4), и деревянная часовня д. Петрушина Гора.

Рисунок 4. Развалины стекольного завода

В 1890-х годах возникает стекольный завод Ликфельда, специализирующийся на «аптечной и питейной посуде». Производство бурно развивается, и к 1914 году завод становится крупнейшим в губернии производителем данной продукции. На нем трудится уже 573 человека и одна паровая машина мощностью 34 лошадиных силы. Годовой выпуск продукции приблизился к 600 тыс. руб. (стоимость бутылки вместе с содержимым составляла несколько копеек). В 1917 году о заводе оставлена последняя дореволюционная архивная запись.

Сырьё для завода брали на высоких берегах оз. Антоново, разлива Оредежа. Разработка шла как открытым способом, - глубокими рвами, которые, чтобы не обваливались, крепили деревянными распорками, так и подземными штольнями. Зимой подземный способ имел преимущества - не падает снег, не промерзает грунт (температура под землей держится около +8 ºС), да и песок залегает довольно глубоко - 8-10 метров от поверхности. Технология была очень простой - крестьяне загоняли в штольню телегу с лошадью, и кирками обрушивали в нее песок со сводов и стен. Этим и объясняется уникальная форма выработок - в сечении они напоминают готическую арку «ланцет» - и их размеры - у основания 4 метра, в высоту до 6 метров. Норм горного дела не соблюдались, и уже во время добычи были многочисленные несчастные случаи. Рабочие погибали под завалами и получали тяжелые травмы. Из-за обвалов пришлось прекратить добычу под п. Торковичи - начали проваливаться дома и улицы. Вдоль берега возникли глубокие рвы и овраги, угрожая крайним постройкам, поэтому было принято брать сырьё для производства на другом берегу оз. Антоново у д. Борщово.

Территорию на северо-западе Торковичского сельского поселения занимает часть государственного природного заказника «Мшинское болото». Заказник включает в себя обширную верховую болотную систему, в которой рассеяны участки леса. Здесь сохранились почти нетронутые человеком верховые болота, обитают ставшие редкими в Ленинградской области животные, известен заказник и своими ценными растениями.

Возраст болота составляет около 8 тысяч лет. Это огромный резервуар чистой пресной воды. Аккумулируя воду, болото снабжает ею близлежащие поля, луга, способствуя повышению урожая сельскохозяйственных культур и трав.

Мшинское болото играет незаменимую роль в природе, являясь эталоном верховых болот Северо-Запада России. Этот природный комплекс оказывает влияние на микроклимат и не случайно состоит на учёте международного проекта по охране болот «Телма».

Все это способствовало появлению экологических туров по заказнику. Цель таких туров – на примере уникальности комплекса показать значение природы в жизни человека, осознать, что дальнейшая безопасность последующих поколений определяется в настоящее время состоянием природы больше, нежели другими факторами.

Объекты туристического интереса, расположенные на территории Торковичского сельского поселения, необходимо включать в районный туристический комплекс. Согласно предложениям Схемы территориального планирования Лужского муниципального района, а также муниципальной программы «Развитие сферы туризма и рекреации Лужского муниципального района в 2011 – 2015 гг.» на территории Лужского муниципального района предлагается проведение мероприятий по:

- формированию конкурентоспособной туристско-рекреационной отрасли в качестве одной из приоритетных отраслей экономики муниципального района;

- удовлетворению потребностей населения в туристско-рекреационных услугах;

- социально-экономическому развитию муниципального района за счет увеличения притока инвестиций, создания новых рабочих мест, увеличения доходной части местного бюджета, сохранения и рационального использования культурно-исторического наследия.

Более полное использование туристического потенциала Торковичского сельского поселения будет способствовать социально-экономическому развитию поселения, а также созданию единой районной туристско-рекреационной системы.

### 3.5.4. Малый бизнес

По состоянию на 1 января 2012 г. на территории Торковичского сельского поселения функционируют 5 предприятий малого бизнеса (см. таблицу 3.5.4.1). Общее количество занятых в малом бизнесе составляет 31 чел.

Таблица 3.5.4.1. Перечень малых предприятий Торковичского сельского поселения

| № п/п | Наименование предприятия | Сфера деятельности | Количество занятых, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО Престиж | Розничная торговля (продукты питания) | 6 |
| 2 | ООО Актив | Розничная торговля (продукты питания) | 2 |
| 3 | ИП Андреева | Розничная торговля (продукты питания и хозяйственные товары) | 9 |
| 4 | ИП Иванов | Лесозаготовка | 12 |
| 5 | ИП Ачкасова Н.В. | Розничная торговля (непродовольственные товары) | 2 |

Основными сферами деятельности малых предприятий являются розничная торговля и лесозаготовка.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20 марта 2012 г. № 79 Торковичское сельское поселение входит в «Перечень городских и сельских поселений, отнесенных в 2012 году в целях реализации долгосрочной целевой программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009 - 2013 годы к категории депрессивных муниципальных образований». Планируются к реализации мероприятия долгосрочной целевой программы ««Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009 - 2013 годы».

### 3.5.5. Лесопользование

Лесохозяйственным регламентом Лужского лесничества (приказ комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 19 декабря 2008 года № 173 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Лужского лесничества Ленинградской области»), в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, разрешаются следующие виды использования лесов:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществление религиозной деятельности;

- иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации.

Перечень лесных участков Торковичского сельского поселения, переданных в аренду для заготовки древесины, приведен в таблице 3.5.5.1.

Таблица 3.5.5.1. Лесные участки, переданные в аренду для заготовки древесины

| Лесничество | Арендатор | № договора аренды | Площадь, га | Срок действия договора | Местоположение участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лужское | ООО «Альфа» | № 12/3-2009-06 от 06.07.2009 | 46266 | 49 лет | Оредежское участковое лесничество, кварталы №№ 63-91; Бережковское участковое лесничество, кварталы №№ 1-19, 22-34, 37-101, 201-262, 301-368 |
| Лужское | ООО «МЕГАТЕХ» | № 11/3-2009-06 от 06.07.2009 | 29009,3 | 49 лет | Низовское участковое лесничество, кварталы №№ 55,56; Оредежское участковое лесничество, кварталы №№ 1-62, 92-94; Чоловское участковое лесничество, кварталы №№ 1-5, 9-13, 19-22, 28, 34-41, 48-51, 57-66, 71-81, 83-109; Жельцевское участковое лесничество, кварталы №№ 1-3, 6-8, 101-105, 107, 109, 110, 134-136, 141-153, 158, 161, 164, 406, 701 |

### 3.5.6. Недропользование

На территории Торковичского сельского поселения расположены участки недр, общераспространенных полезных ископаемых, учитываемых территориальным балансом запасов:

- месторождение торфа «Песочный Мох», запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеология №1766 в 1979 г. по категории А и по категории забалансовые;

- месторождение торфа «Мшинское», запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО «Торфгеология» № 6/89 в 1989 г.

В границах Торковичского сельского поселения расположены изъятые из недропользования части территорий:

- Государственного природного заказника федерального значения «Мшинское болото», утвержден приказом Минсельхоза России от 24 ноября 2003 г. № 1500.

### 3.5.7. Водопользование

Для водоснабжения населения и хозяйственного комплекса Торковичского сельского поселения в основном используются пресные подземные воды. В Торковичском сельском поселении эксплуатируется ордовикский водный комплекс. Среднегодовой водоотбор составляет 682 м3/сутки.

## 3.6. Жилищный фонд

Жилищный фонд Торковичского сельского поселения представлен муниципальным и частным жилищным фондом. По данным Паспорта Торковичского сельского поселения за 2011 г. общая площадь жилищного фонда по состоянию на 1 января 2012 г. составляет 64,34 тыс. м2. Средняя обеспеченность населения жилищным фондом - 47 м2/чел.

В структуре застройки выделяются (см. таблицу 3.6.1):

- индивидуальная жилая застройка, представленная 1014 индивидуальными домами, из них:

  - 717 домов в п. Торковичи, что составляет 31943 м2;

  - 183 дома в д. Петрушина Гора, что составляет 7371 м2 (количество зарегистрированного населения на 01.01.2012 г. составляет 8 человек);

  - 67 домов в д. Песочный Мох общей площадью 2714 м2 (количество зарегистрированного населения – 21 чел.);

  - 48 домов в д. Овиновичи общей площадью 1944 м2 (количество зарегистрированного населения – 1 чел.);

- малоэтажная многоквартирная застройка, представленная 19 одно- и двухэтажными домами в п. Торковичи (4185,4 м2);

- среднеэтажная многоквартирная застройка, представленная 3 пятиэтажными домами в п. Торковичи (16182,6 м2).

Общая площадь многоквартирного жилищного фонда составляет 20,36 тыс. м2.

Соотношение количества зарегистрированного населения в д. Петрушина Гора, д. Песочный Мох, д. Овиновичи и площади жилищного фонда в указанных населённых пунктах позволяет сделать вывод о том, что жилищный фонд используется сезонным населением, приезжающим на территорию Торковичского сельского поселения в целях отдыха.

Таблица 3.6.1. Распределение жилищного фонда Торковичского сельского поселения по населённым пунктам, м2

| Населённый пункт | Индивидуальная застройка | Малоэтажная многоквартирная застройка (1-2 этажа) | Среднеэтажная многоквартирная застройка (5 этажей) | Итого по населённому пункту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Торковичи | 31943 | 4185,4 | 16182,6 | 52311 |
| д. Петрушина Гора | 7371 | 0 | 0 | 7371 |
| д. Песочный Мох | 2714 | 0 | 0 | 2714 |
| д. Овиновичи | 1944 | 0 | 0 | 1944 |
| Итого | 43972 | 4185,4 | 16182,6 | 64340 |

В структуре застройки преобладает индивидуальная застройка – 68,3 % от общей площади жилищного фонда Торковичского сельского поселения (см. таблицу 3.6.2). Малоэтажная многоквартирная застройка составляет 6,5 %, среднеэтажная многоквартирная – 25,2 %.

Таблица 3.6.2. Структура застройки Торковичского сельского поселения

| Тип застройки | Площадь жилищного фонда, м2 | Структура застройки, % |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 43972 | 68,3 |
| Малоэтажная многоквартирная застройка (1-2 этажа) | 4185,4 | 6,5 |
| Среднеэтажная многоквартирная застройка (5 этажей) | 16182,6 | 25,2 |
| Итого | 64340 | 100 |

Централизованным холодным водоснабжением и канализацией обеспечено 18,4 тыс. м2 жилищного фонда (28,6 % от общей площади жилищного фонда) – многоквартирные средне- и малоэтажные дома. 21,12 тыс. м2 жилищного фонда (32,8 % от общей площади жилищного фонда) обеспечено централизованным отоплением.

По данным паспорта Торковичского сельского поселения за 2011 г. уровень износа инженерной инфраструктуры составляет:

- холодного водоснабжения – 78 %;

- теплоснабжения – 88 %;

- водоотведения – 78 %;

- электроснабжения – 81 %.

В очереди на улучшение жилищных условий состоят 11 человек.

В настоящее время минимальная норма жилищной обеспеченности в муниципальном жилищном фонде составляет 18 м2 на чел., таким образом, для расселения 11 человек в муниципальном фонде необходимо 198 м2 жилья.

По данным Лужского бюро технической инвентаризации в период с 2000 по 2012 годы на территории Торковичского сельского поселения было введено в эксплуатацию 5,7 тыс. м2 жилья (см. рисунок 5). Таким образом, среднегодовой объём ввода жилья составляет 475 м2.

Рисунок 5. Динамика ввода жилищного фонда на территории Торковичского сельского поселения, м2

Наиболее интенсивно строительство ведётся в п. Торковичи и д. Петрушина Гора. За период с 2000 по 2012 гг. в п. Торковичи было построено 3565,5 м2 жилья, в д. Петрушина Гора – 2036,9 м2.

Слабыми сторонами жилищного фонда Торковичского сельского поселения являются:

- низкий уровень обеспеченности жилищного фонда основными инженерными коммуникациями;

- высокий уровень износа инженерных сетей;

- наличие ветхого фонда;

- наличие очереди на улучшение жилищных условий.

## 3.7. Социально-культурное и бытовое обслуживание населения

### 3.7.1. Образование

На территории Торковичского сельского поселения в п. Торковичи расположено одно образовательное учреждение – филиал муниципального образовательного учреждения «Оредежская средняя общеобразовательная школа». Проектная мощность школы – 250 мест, количество учащихся в 2011-2012 учебном году составило 61 человек (наполняемость 24,4 %). При школе работает дошкольная группа на 14 учащихся.

Детских дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования на территории поселения нет.

Основываясь на нормах расчёта учреждений и предприятий обслуживания, заложенных в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённых постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83, фактическая обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях на территории сельских поселений должна составлять 33-40 мест на 1000 жителей. Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях должна составлять 61 место на 1000 жителей. Нормативное количество мест во внешкольных учреждениях должно составлять 10 % от общего числа школьников.

В таблице 3.7.1.1 представлена фактическая вместимость и нормативная потребность населения в образовательных учреждениях.

Таблица 3.7.1.1. Нормативная вместимость образовательных учреждений Торковичского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Фактическая вместимость, мест | Нормативная вместимость, мест | Отклонение от норматива, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (дошкольная группа при школе) | 14 | 56 | 25 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | 250 | 85 | 295 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | 0 | 6 | 0 |

Из приведённых выше расчётов видно, что существует отклонение фактического количества мест в дошкольной группе по сравнению с нормативным количеством, данное расхождение составляет 75 %. 100 % наполняемость дошкольной группы говорит о необходимости увеличения количества мест за счёт открытия новых групп или строительства нового детского сада. В Схеме территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области предусмотрено мероприятие строительство детского дошкольного учреждения на 120 мест в п. Торковичи. Таким образом, при реализации запланированных Схемой мероприятий, потребность населения Торковичского сельского поселения в дошкольных образовательных учреждениях будет полностью удовлетворена.

Наполняемость школы составляет 24,4 %, и фактическое количество мест превышает нормативное почти в 3 раза. Однако при дальнейшем росте численности населения фактическая наполняемость школы будет постепенно увеличиваться.

### 3.7.2. Здравоохранение

В п. Торковичи на ул. Малой Торговой расположен фельдшерско-акушерский пункт на 50 посещений в смену. Количество среднего медицинского персонала – 2 человека.

Также на ул. Стахановской, дом 1 располагается аптечный киоск площадью 25 м2.

Неотложную помощь жителям Торковичского сельского посления оказывает отделение скорой медицинской помощи, расположенное в г. Луга. Оказание медицинской помощи жителям д. Песочный Мох (количество зарегистрированного населения – 20 человек) затруднено, т.к. данный населённый пункт не обеспечен связью с дорогами общего пользования.

Согласно «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 № 942-р), мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается, исходя из 18,15 посещений в смену на 1000 населения. Нормативный показатель мощности амбулаторно-поликлинических учреждений Торковичского селького поселения составляет 25 посещений в смену.

Согласно Методическим рекомендациям по формированию и экономическому обоснованию территориальной программы государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью (информационное письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. № 20-0/10/2-10360 «О формировании и экономическом обосновании Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год), нормативное количество коек различного профиля в Торковичском сельском поселении должно составлять 8 коек при численности населения 1370 человек.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области № 83 от 22 марта 2012 г., норматив обеспеченности населения сельских поселений аптеками составляет 1 учреждение на 6,2 тыс. жителей. Таким образом, можно сделать вывод, что обеспеченность населения Торковичского сельского поселения аптеками больше нормативного уровня.

### 3.7.3. Культура

На территории Торковичского сельского поселения расположено одно учреждение культуры – библиотека МКУ КДЦ «Радуга» (п. Торковичи, ул. 1 Мая), на 2,45 тыс. единиц хранения, читальный зал рассчитан на 6 мест.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области № 83 от 22 марта 2012 г., нормативное количество книг в библиотечном фонде сельских поселений с численностью населения от 1000 до 3000 человек составляет 6-7,5 тыс. единиц хранения, а нормативное количество читательских мест – 5-6 на 1000 человек, при этом большую вместимость библиотек следует принимать для меньших поселений. Таким образом, нормативное количество мест в Торковичское сельское поселение составляет 8 мест, а нормативное количество книг – 10,41 тыс. единиц хранения. Таким образом, необходимо пополнение библиотечного фонда на 8,95 тыс. единиц.

Схемой территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области запланировано строительство Дома культуры на 350 мест в центральной части п. Торковичи в период до 2020 г.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области № 83 от 22 марта 2012 г., необходимое количество мест в клубах сельских поселений составляет 230-300 мест для поселений с численностью населения от 1000 до 3000 человек, при этом меньшую вместимость следует принимать для больших поселений. Необходимое минимальное количество зрительских мест в клубе для Торковичского сельского поселения составляет 300 мест. Строительство Дома культуры, запланированного Схемой территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области, позволит полностью удовлетворить потребности населения в объектах культуры.

### 3.7.4. Физическая культура и спорт

На территории Торковичского сельского поселения спортивные объекты представлены только плоскостными сооружениями, расположенными в п. Торковичи: футбольное поле площадью 1,2 га и спортивная площадка при школе площадью 0,6 га.

Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р (с изменениями и дополнениями от 23 ноября 2009 г.), при определении нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта используются усредненные нормы и нормативы (см. таблицу 3.7.4.1).

Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями составляет 66,5 % от норматива. Исходя из средних размеров спортивных объектов, для достижения нормативных показателей на территории Торковичского сельского поселения необходимо размещение 1 спортивного зала и плоскостных спортивных сооружений.

Схемой территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области запланировано строительство 2 спортивных залов (площадь пола 18∙9 м2) в центральной части п. Торковичи (в период до 2020 г.). При реализации данных мероприятий обеспеченность населения спортивными залами будет близка к нормативной.

Таблица 3.7.4.1. Характеристика обеспеченности населения Торковичского сельского поселения спортивными объектами

| Наименование | Норматив на 1000 жителей, м2 | Фактическая обеспеченность |  |  | Средний стандартный размер объекта, м2 | Нормативное количество, м2 | Потребность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | % | Единиц |  |  | Единиц | % |
| Спортивные залы | 350 | 0 | 0,0 | 0 | 400 | 486 | 1 | 121,5 |
| Плавательные бассейны | 75 | 0 | 0,0 | 0 | 200 | 104 | 0 | 52,1 |
| Плоскостные сооружения | 1950 | 1800 | 66,5 | 2 | 540 | 2706,6 | 2 | 167,9 |

### 3.7.5. Социальная защита населения

Стационарные объекты социального обслуживания населения на территории Торковичского сельского поселения отсутствуют. В п. Торковичи работает выездной специалист муниципального автономного учреждения «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (г. Луга).

Социальным работником предоставляются следующие услуги:

- социально-бытовые услуги:  покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров, помощь в приготовлении пищи, оплате коммунальных услуг, доставка дров, воды, топка печей, уборка жилых помещений, доставка белья в прачечную и обратно;

- социально-правовые услуги: помощь в оформлении документов, в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением, получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных выплат.

Общая численность обслуженного населения в 2011 г. составила 604 человека.

При разработке генерального плана в соответствии с п. 3 ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99) необходимо учитывать создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

### 3.7.6. Молодёжная политика

На территории Торковичского сельского поселения отсутствуют специализированные учреждения органов по делам молодёжи. Работа с молодёжью проводится на базе школы и библиотеки. В поселении имеется молодёжная футбольная команда (17 человек).

Согласно Нормативам развития инфраструктуры государственной молодёжной политики Ленинградской области, утверждённым распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р, для обеспечения населения в сельских поселениях необходимо не менее 1 многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе существующих учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других или несколько (не менее двух) различных узкопрофильных и (или) специализированных учреждений по работе с молодежью.

Таким образом, для достижения нормативного показателя обеспеченности учреждениями по работе с молодёжью, на территории Торковичского сельского поселения необходимо предусмотреть размещение многопрофильного центра (клуба) или отдела (сектора) по работе с молодежью.

### 3.7.7. Розничная торговля и общественное питание

На территории Торковичского сельского поселения находится 6 объектов розничной торговли: 5 магазинов продовольственных товаров (304,9 м2) и 1 магазин непродовольственных товаров (24 м2). Все объекты расположены в п. Торковичи.

Также согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (постановление администрации Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области от 15 июля 2011 г. № 46), на территории Торковичского сельского поселения находятся 3 нестационарных торговых объекта: павильон ООО «Лугахлеб-Сервис» (21 м2) в п. Торковичи, автомагазин в д. Петрушина Гора, а также торговая зона (ярмарка непродовольственных товаров) в центральной части п. Торковичи общей площадью 200 м2.

Предприятия общественного питания на территории Торковичского сельского поселения отсутствуют.

Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 года № 20 О разработке нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области, в том числе входящих в ее состав муниципальных районов, Сосновоборского городского округа и установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области установлены следующие нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области:

- суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по Ленинградской области на 1000 жителей – 486,6 м2;

- норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров по Ленинградской области на 1000 жителей – 148,5 м2;

- норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров по Ленинградской области на 1000 жителей – 338,1 м2.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83, нормативное количество мест на предприятиях общественного питания составляет 40 мест на 1000 жителей.

Расчёт нормативной обеспеченности населения объектами торговли и общественного питания приведён в таблице 3.7.7.1.

Таблица 3.7.7.1. Обеспеченность населения Торковичского сельского поселения объектами торговли и общественного питания

| Объекты социальной инфраструктуры | Единица измерения | Норматив на 1000 человек | Существующее положение | Нормативное количество | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины, в том числе: | м2 | 486,6 | 328,9 | 675,4 | 48,7 |
| Магазины продовольственных товаров | м2 | 148,5 | 304,9 | 206,1 | 147,9 |
| Магазины непродовольственных товаров | м2 | 338,1 | 24 | 469,3 | 5,1 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 | 0 | 56 | 0,0 |

Приведённые расчеты показывают крайне низкую обеспеченность населения магазинами непродовольственных товаров (5,1 %). Обеспеченность магазинами продовольственных товаров почти в 1,5 раза больше нормативного значения, однако, необходимо учитывать неравномерность распределения данных объектов по территории Торковичского сельского поселения: все они расположены в п. Торковичи.

Для достижения нормативных показателей по обеспеченности населения торговыми объектами и предприятиями общественного питания необходимо размещение на территории поселения магазинов непродовольственных товаров (не менее 472,3 м2) и предприятий общественного питания (не менее 56 посадочных мест).

### 3.7.8. Предприятия бытового обслуживания

На территории Торковичского сельского поселения расположено одно предприятие бытового обслуживания населения – баня на 50 мест в п. Торковичи. В настоящее время баня не функционирует - распоряжение администрации Торковичского сельского поселения от 30.09.2011 г. № 35 «О приостановлении МУП БО "Белоснежка"» (см. том 2 ИРД).

На территории поселения расположены 3 действующих христианских кладбища: в п. Торковичи – 2 га, в д. Петрушина Гора – 0,5 га, в д. Песочный Мох – 1 га.

В таблице 3.7.8.1 представлен расчёт обеспеченности населения Торковичского сельского поселения предприятиями бытового обслуживания, в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83.

Таблица 3.7.8.1. Обеспеченность населения Торковичского сельского поселения предприятиями бытового обслуживания

| Объекты социальной инфраструктуры | Единица измерения | Норматив на 1000 человек | существующее положение | нормативное количество | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания населения | рабочее место | 7 | 0 | 10 | 0,0 |
| Гостиницы | мест | 6 | 0 | 8 | 0,0 |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 20 | 0 | 27,8 | 0,0 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 50 | 10 | 514,6 |
| Кладбище | га | 0,24 | 3,5 | 0,3 | 1050,7 |

Необходимо размещение предприятий бытового обслуживания населения, например, по ремонту обуви, одежды, по оказанию парикмахерских услуг.

### 3.7.9. Правопорядок и безопасность

В населённых пунктах Торковичского сельского поселения отсутствуют пожарные депо и пункты общественного порядка.

## 3.8. Транспортная инфраструктура

На территории Торковичского сельского поселения представлены два вида транспорта: автомобильный и железнодорожный.

### 3.8.1. Автомобильные дороги общего пользования

По данным Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области (см. том 2 ИРД письмо от 25.06.2012 г. № ДК-05-3149/12-01) по территории Торковичского сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Жельцы – Торковичи. Характеристика автомобильной дороги представлена в таблице 3.8.1.1.

Таблица 3.8.1.1. Автомобильные дороги регионального значения

| № п/п | Наименование | Протяжённость, км | Техническая категория | Тип покрытия | Среднегодовая приведённая интенсивность, авт./сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жельцы - Торковичи | ~10 | IV | асфальтобетон | 1095 |

Показатели определения автомобильных дорог общего пользования регионального значения утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 4 июля 2007 года № 161, согласно которому автомобильными дорогами общего пользования регионального значения являются:

- входящие в состав международных и межрегиональных транспортных коридоров и автодорожных маршрутов (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения);

- соединяющие по кратчайшему расстоянию административные центры муниципальных районов (городских округов) с Санкт-Петербургом, между собой и с административными центрами муниципальных районов соседних субъектов Российской Федерации (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения);

- соединяющие между собой автомобильные дороги федерального значения и автомобильные дороги регионального значения, входящие в состав международных и межрегиональных транспортных коридоров и автодорожных маршрутов;

- проходящие по территории двух и более муниципальных районов и являющиеся дублерами автомобильных дорог федерального или регионального значения, входящих в опорную сеть автомобильных дорог;

- являющиеся подъездами от автомобильных дорог федерального и регионального значения к важнейшим транспортным узлам и другим специальным объектам областного значения;

- соединяющие по кратчайшему расстоянию административные центры муниципальных районов (городских округов) с автомобильными дорогами федерального и регионального значения.

Автомобильная дорога Жельцы - Торковичи не обладает признаками автомобильных дорог регионального значения, по этой причине она не вошла в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, утвержденный Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2007 г. № 294 и подлежит передаче в муниципальную собственность Лужского муниципального района.

Автодорожная сеть на территории Торковичского сельского поселения развита недостаточно: д. Песочный Мох не обеспечена круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием.

### 3.8.2. Железнодорожный транспорт

По территории Торковичского сельского поселения проходит железнодорожная линия Санкт-Петербург - Витебск. Краткая техническая характеристика железной дороги приведена в таблице 3.8.2.1.

Таблица 3.8.2.1. Характеристика железной дороги Санкт-Петербург - Псков

| Наименование участка | Протяженность в границах Лужского муниципального района (км) | Протяженность в границах Торковичского сельского поселения | Количество главных путей (ед.) | Вид тяги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санкт-Петербург – Витебск | 36 | 12,55 | 1 | Тепловозная (до ст. Оредеж – электрическая) |

Станция Торковичи (10 стрелок) оборудована электрической централизацией, выполненной по альбому ЭЦ-9, схемы блочной электрической централизации малых станций, на станции 4 приемоотправочных пути: 2П-1024 м, 1П-991 м, 3П-90 м, 5П-904 м, 1 и 2 пути электрифицированы, 1 высокая платформа, ширина колеи 1520 м;

Эксплуатационная длина перегона Чолово – Торковичи – 11,792 км, перегона Торковичи – Оредеж – 7 км.

Перегоны – однопутные, оборудованы автоблокировкой по типовому альбому АБ-16. Схемы – однопутной кодовой автоблокировки переменного тока 50 Гц. На перегоне Торковичи – Оредеж расположен переезд, оборудованный автоматической переездной сигнализацией, необслуживаемый, 124 км 6ПК.

В границах Торковичского сельского поселения для осуществления операций по перевозочному процессу, связанному с обслуживанием пассажиров пригородного сообщения, находятся в эксплуатации три пункта – станция Торковичи, остановочные пункты 117 км участка Чолово – Торковичи и 125 км Торковичи - Оредеж.

Для организации посадки и высадки пассажиров на станции Торковичи имеется высокая островная железнодорожная платформа на 122 км ПК4 площадью 1512 м2 1959 года постройки, на данной платформе последний капитальный ремонт производился в 1980 году. Годовой пассажиропоток составляет 25512 человек.

Для оказания услуг по перевозке пассажиров на остановочном пункте 117 км на 117 км ПК2 имеется высокая береговая платформа площадью 306 м2 1959 года постройки, на данной платформе последний капитальный ремонт произведен в 2012 году. Годовой пассажиропоток 18516 человек. Остановочный пункт 125 км: имеется высокая береговая платформа 125 км ПК0, площадью 306 м2, год постройки 1988, капитальный ремонт не производился, годовой пассажиропоток – 10800 человек.

Фактические размеры движения (в парах поездов) на участке Чолово – Оредеж составляют:

- пассажирские – 9;

- пригородные – 8;

- грузовые – 5;

- резервные локомотивы (одиночно следующие) – 1.

Погрузка по станции Торковичи – 0 вагонов.

Таких объектов как локомотивное, вагонное депо, специализированных баз размещения специального подвижного состава (в том числе участков) на территории сельского поселения нет.

Станция Торковичи является промежуточной, отнесена к 5 классу, имеет 5 путей, в том числе: 1 главный, 3 приемоотправочных и 1 предохранительный тупик. К станции примыкает путь необщего пользования ФГКУ комбинат «Балтийский».

Подвижной состав, обращающийся по участку:

- тепловозы 2ТЭ116у (срок эксплуатации 5 лет), 2М62 (степень износа – 100 %), М62 (степень износа – 100 %); ЧМЭ3 (степень износа - 76,8 %), ТЭМ7 (степень износа - 80,9 %);

- все типы вагонов (степень износа определить не представляется возможным).

### 3.8.3. Улично-дорожная сеть

П. Торковичи

Схема улично-дорожной сети п. Торковичи лишена четкой геометрической характеристики и представляет собой функционально связанные, но изолированные друг от друга жилые зоны, соединенные автомобильными дорогами. Такое устройство улично-дорожной сети можно отнести к комбинированному типу.

С запада на восток проходят три улицы, плавно переходящие одна в другую (ул. Лесная, ул. Торговая, ул. Ани Семёновой). Они делят посёлок на две части: северную и южную. Ул. Торговая выполняет функцию связи жилых территорий с общественным центром посёлка, таким образом, её можно отнести к главной улице. Её продолжением на западе является ул. Лесная, на востоке – ул. Ани Семёновой – основные улицы в жилой застройке. Основной веер улиц (основные улицы в жилой застройке), отходящих от главной улицы в северном направлении, обеспечивающих связь внутри жилых территорий и с главной улицей, составляют: ул. Кузнечная, ул. Кирпичная, ул. 2-я Железнодорожная, ул. 1-я Железнодорожная, ул. 1-я Гражданская, пер. Торговый. Второстепенные улицы в жилой застройке (пер. Тихий, пер. Ореховый, пер. Болотный, пер. Горького, ул. Круговая, ул. Победы, ул. Полевая) связывают основные жилые улицы.

В южной части посёлка функцию главных улиц в жилой застройке выполняют: ул. Стахановская и ул. 2-я Гражданская. Ул. Малая Торговая, ул. Песочная, ул. 1-я Крестьянская, ул. Садовая, ул. 1 мая являются основными в жилой застройке. Остальные улицы и переулки являются второстепенными жилыми улицами. Общий перечень и характеристики улично-дорожной сети всех населённых пунктов Торковичского сельского поселения представлены в таблице 3.8.3.1.

Общая протяжённость улично-дорожной сети п. Торковичи составляет 19,2 км, из них только 32 % имеют асфальтовое покрытие. Плотность улично-дорожной сети составляет 5 км/км2, плотность улично-дорожной сети с твёрдым покрытием – 1,8 км/км2.

Д. Овиновичи

Улично-дорожная сеть д. Овиновичи представляет собой прямоугольную схему, характеризующуюся наличием параллельно расположенных улиц и отсутствием ярко выраженного центра. Общая протяжённость улично-дорожной сети д. Овиновичи составляет 3,16 км. Плотность улично-дорожной сети – 2,8 км/км2.

Д. Петрушина Гора

Улично-дорожная сеть д. Петрушина Гора представляет собой линейную схему, при которой улицы пересекаются под углом 90º. От основных улиц (ул. Оредежская, ул. Морская и ул. Полевая) отходят проезды, обеспечивающие связь жилых домов и индивидуальных земельных участков с основными улицами. Общая протяжённость улично-дорожной сети д. Петрушина Гора составляет 3,42 км. Плотность улично-дорожной сети – 10,45 км/км2.

Д. Песочный Мох

Улично-дорожная сеть д. Песочный Мох также представляет собой линейную схему, вытянутую с северо-запада на юго-восток. Общая протяжённость улично-дорожной сети д. Песочный Мох составляет 1,98 км. Плотность улично-дорожной сети – 5 км/км2.

Таблица 3.8.3.1. Улично-дорожная сеть населённых пунктов Торковичского сельского поселения

| Наименование объекта недвижимости | Тип покрытия | Протяжённость, м | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Торковичи |  |  |  |
| От железнодорожного переезда (125 км) до ул. Лесная | асфальт | 870 | 6 |
| ул. Дудоровская | грунт | 1200 | 4 |
| ул. Лесная | асфальт | 650 | 6 |
| ул. Мира | грунт | 450 | 4 |
| ул. Труда | грунт | 260 | 4 |
| ул. Кузнечная | грунт | 370 | 4 |
| пер. Тихий | грунт | 720 | 4 |
| ул. 1-я Железнодорожная | асфальт | 1530 | 4 |
| пер. Горького | грунт | 410 | 4 |
| ул. Круговая | грунт | 330 | 4 |
| ул. 2-я Железнодорожная | грунт | 790 | 4 |
| ул. 3-я Железнодорожная | грунт | 680 | 4 |
| ул. Кирпичная | грунт | 520 | 4 |
| пер. Болотный | грунт | 150 | 4 |
| пер. Ореховый | грунт | 150 | 4 |
| ул. Торговая | асфальт | 540 | 6 |
| ул. 1-я Железнодорожная | асфальт | 390 | 6 |
| ул. Победы | асфальт | 150 | 4 |
| ул. Стахановская | асфальт | 350 | 6 |
| ул. 2-я Гражданская | грунт | 310 | 4 |
| ул. 1-го Мая | асфальт | 1050 | 6 |
| ул. Малая Торговая | асфальт | 220 | 6 |
| ул. Цветочная | грунт | 180 | 4 |
| ул. Лиственная | грунт | 190 | 4 |
| ул. Песочная | грунт | 170 | 4 |
| ул. 1-я Крестьянская | грунт | 700 | 4 |
| пер. Крестьянский | грунт | 650 | 4 |
| ул. Молодёжная | грунт | 210 | 4 |
| пер. Нагорный | грунт | 260 | 4 |
| ул. Садовая | грунт | 750 | 4 |
| ул. Восточно-Садовая | грунт | 230 | 4 |
| ул. Полевая | грунт | 460 | 4 |
| пер. Торговый | грунт | 360 | 4 |
| ул. 1-я Гражданская | грунт | 840 | 4 |
| ул. Ани Семёновой | грунт | 810 | 4 |
| ул. Набережная | грунт | 950 | 4 |
| ул. Школьная | асфальт | 350 | 4 |
| итого улиц с грунтовым покрытием |  | 13100 |  |
| итого улиц с асфальтовым покрытием |  | 6100 |  |
| итого протяжённость улично-дорожной сети по п. Торковичи |  | 19200 |  |
| д. Овиновичи |  |  |  |
| Подъезд к д. Овиновичи | грунт | 2500 | 4 |
| Дорога по д. Овиновичи | грунт | 660 | 4 |
| итого протяжённость улично-дорожной сети по д. Овиновичи |  | 3160 |  |
| д. Петрушина Гора |  |  |  |
| ул. Полевая | грунт | 960 | 4 |
| ул. Оредежская | грунт | 1060 | 6 |
| ул. 60 лет Победы | грунт | 450 | 4 |
| ул. Трудовая | грунт | 460 | 4 |
| ул. Морская | грунт | 340 | 4 |
| Выезд из д. Петрушина Гора у карьера | грунт | 150 | 4 |
| итого протяжённость улично-дорожной сети по д. Петрушина Гора |  | 3420 |  |
| д. Песочный Мох |  |  |  |
| ул. Песочная | грунт | 680 | 4 |
| ул. Моховая | грунт | 1300 | 4 |
| Итого протяжённость улично-дорожной сети по д. Песочный Мох |  | 1980 |  |
| Итого улиц с грунтовым покрытием |  | 21660 |  |
| Итого улиц с асфальтовым покрытием |  | 6100 |  |
| Итого протяжённость улично-дорожной сети |  | 27760 |  |

Общая протяжённость улично-дорожной сети в населённых пунктах Торковичского сельского поселения составляет 27,76 км, из них 78 % имеют грунтовое покрытие.

Состояние улиц и дорог большинства населенных пунктов неудовлетворительное: проезжие части дорог не имеют капитального покрытия, нет тротуаров и освещения.

### 3.8.4. Транспортное обслуживание населения

По территории Торковичского сельского поселения проходит 1 автобусный маршрут пригородного сообщения Луга – Торковичи (см. таблицу 3.8.4.1). Потребности в пассажирских перевозках на территории поселения обеспечивает ООО «Имидж».

Таблица 3.8.4.1. Автобусные маршруты

| № маршрута | Наименование маршрута | Длина маршрута, км | Время оборота, часы, минуты | Количество машин на маршруте, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | г. Луга – п. Торковичи | 45 км | 1 час | 1 |

### 3.8.5. Автомобильный транспорт

Уровень автомобилизации населения по Лужскому муниципальному району и Ленинградской области составляет соответственно 198 и 245,6 автомобилей на 1000 человек.

Объекты дорожного хозяйства

В настоящее время на территории поселения отсутствуют объекты дорожного хозяйства – автозаправочные станции, станции технического обслуживания автотранспорта. Население удовлетворяет потребности в объектах дорожного сервиса в других поселениях муниципального района.

Места хранения транспорта

Хранение личного автотранспорта населением Торковичского сельского поселения осуществляется на территориях личных подсобных хозяйств граждан, придомовых территориях, частично на территориях внутренних дворов среднеэтажной многоквартирной застройки п. Торковичи. Часть населения хранит автомобили в индивидуальных гаражах.

## 3.9. Инженерная инфраструктура

### 3.9.1. Электроснабжение

Источниками питания распределительной сети 10кВ на территории Торковичского сельского поселения являются 3 электрические подстанции регионального значения:

- ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи» (построена в 1993 году, оборудована трансформаторами мощностью 2∙6,3 МВ∙А и имеет 5 фидеров 10 кВ)

- ПС 110/35/10 кВ № 260 «Милодеж» (построена в 1979 году, оборудована трансформаторами мощностью 2∙6,3 МВ∙А, находится на территории Ям-Тёсовского сельского поселения)

- ПС 35/10 кВ № 35 «Оредеж» (построена в 1976 году, оборудована трансформаторами мощностью 2∙4,0 МВ∙А, находится на территории Оредежского сельского поселения)

ПС № 531 «Торковичи», ПС № 260 «Милодеж» и ПС № 35 «Оредеж» обслуживаются Центральным РЭС, входящим в состав филиала ОАО «Ленэнерго» «Лужские электрические сети». Центром питания для этих ПС является ПС 110/35/10 кВ № 48 Луга, год постройки 1981 г. Центром питания ПС 110/35/10 кВ № 48 «Луга» является ПС 330/110 кВ № 42 «Гатчинская». После ввода в эксплуатацию ПС 330/110 кВ «Лужская», ПС № 48 «Луга» будет запитана от ПС 330/110 кВ «Лужская».

Согласно данным ОАО «Ленэнерго» на 2013 год:

    - Загрузка трансформаторов на ПС 35-110 кВ составляет (МВ∙А):

  - ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи» - Т-1:0,6 и Т-2:0,6;

  - ПС 110/35/10 кВ № 260 «Милодеж» - Т-1:1,88 и Т-2:1,22;

  - ПС 35/10 кВ № 35 «Оредеж» - Т-1:2,72 и Т-2:1,77.

    - Оценка резерва мощности ПС 35-110 кВ и выше составляет (МВ∙А) (см. таблицу 3.9.1.1):

| Наименование ПС | Текущий резерв мощности | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок и реализации инвестиционных программ на 2012-217 годы | Обеспечиваемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи» | 5,42 | 5,18 | 5,17 | п. Торковичи д. Овиновичи |
| ПС 110/35/10 кВ № 260 «Милодеж» | 3,52 | 2,54 | 2,53 | д. Песочный Мох |
| ПС 35/10 кВ № 35 «Оредеж» | -0,29 | -1,89 | -1,90 | д. Петрушина Гора |

Тяговых подстанций ОАО «РЖД» на территории поселения нет.

По территории поселения проходят линии электропередач регионального значения напряжением 110 кВ:

- ВЛ 110 кВ ПС № 48 «Луга» - ПС № 531 «Торковичи» 36,1 км (по Торковичскому сельскому поселению 9,5 км) ;

- ВЛ 110 кВ ПС № 531 «Торковичи» - ПС № 260 «Милодежь» 21,3 км  (по Торковичскому сельскому поселению 8,4 км).

Воздушные линии напряжением 110 кВ на территории поселения выполнены неизолированными проводами марки АС-120.

Электроснабжением обеспечены все населенные пункты Торковичского сельского поселения и СНТ.

В таблице 3.9.1.2 приведён перечень ТП 10 кВ по населённым пунктам.

Таблица 3.9.1.2. Перечень ТП 10 кВ

| № п/п | Наименование ближайшего населенного пункта | Количество ТП 10 кВ | из них ТП на балансе потребителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Торковичи | 12 | 1 |
| 2 | д. Овиновичи | 1 | 0 |
| 3 | д. Петрушина Гора | 1 | 0 |
| 4 | д. Песочный Мох | 1 | 0 |

Электроснабжение потребителей д. Петрушина Гора и ближайших садоводств в настоящее время ненадежно ввиду небольшой мощности имеющейся ТП 10/0,4 кВ и роста числа потребителей.

В связи с отсутствием исходных данных, существующее потребление электроэнергии населением было определено в соответствии с РД 34.20.185-94 «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию городских электрических сетей» и составило на 2012 год 3150 тыс. кВт∙ч.

Электроснабжающая компания потребителей МО Торковичское сельское поселение - ОАО «Петербургская сбытовая компания». По данным местной администрации Торковичского сельского поселения организациями, финансируемыми из местного бюджета, в 2011 году потреблено электроэнергии 117 тыс. кВт∙ч.

### 3.9.2. Газоснабжение

Централизованным газоснабжением природным сетевым газом на территории Торковичского сельского поселения обеспечена только часть жителей многоквартирной жилой застройки п. Торковичи. Также природный сетевой газ подается на построенную в ноябре 2011 года блочную модульную котельную п. Торковичи и ГРП для обслуживания государственного предприятия комбинат «Балтиец».

Природный газ подается от ГРС Суйда (расположена на территории Гатчинского муниципального района). ГРС на территории Торковичского сельского поселения отсутствуют.

Технические характеристики ГРС Суйда и газопровода-отвода от ГРС приведены в таблицах 3.8.2.1-3.9.2.2.

Таблица 3.8.2.1. Технические характеристики газораспределительной станции

| Наименование ГРС | Год ввода в эксплуа-тацию | На чьем балансе ГРС | Рпроект, МПа |  | Ррабочее, МПа |  | Q проект, тыс. м³/ч | Q проект, тыс. м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на входе | на выходе | на входе | на выходе |  |  |
| Суйда | 1993 | Газпром | 5,5 | 1,2/0,6 | 2,5 | 0,6/0,6 | 98 | 4,815 |

Таблица 3.9.2.2. Технические характеристики газопровода-отвода

| Наименование газопровода- отвода | Км подклю- чения | Протя- женность, км | Dн, мм | Тст, мм | Рпр, МПа | Производительность, млн. м3/год |  | Год ввода в эксплу- атацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | проект. | факт. |  |
| Магистральный газопровод Ям-Ижора – Гатчина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПХ Суйда | 34,9 | 7,6 | 377 | 6 | 5,5 | 858,5 | 27,444 | 1993 |

Жители Торковичского сельского поселения, необеспеченные централизованным газоснабжением (природным газом), используют для нужд пищеприготовления сжиженный углеводородный баллонный газ. Заправка баллонов сжиженным газом осуществляется на Лужской газонаполнительной станции (г. Луга). Проектная производительность ГНС «Луга» 9000 т/год.

Для подачи природного сетевого газа потребителям в многоквартирный жилой фонд п. Торковичи построена ГРП в непосредственной близости от демонтированной ГУ СУГ №10 и использована существующая распределительная сеть, ранее использовавшаяся для подачи углеводородного газа. В таблице 3.9.2.3. представлены технические характеристики распределительной сети природного газа.

Таблица 3.9.2.3. Технические характеристики распределительной сети

природного газа

| Адрес местоположения распределительной сети | Протяжённость газораспределительных сетей, км | Диаметр газораспределительных сетей, мм | Рабочее давление газораспределительных сетей, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Торковичи, ул. Победы, д. 9 | 0,109 | 89 | 0,003 |
| п. Торковичи, ул. Железнодорожная, д. 5а | 0,104 | 108 | 0,003 |
|  | 0,003 | 89 | 0,003 |
| п. Торковичи, ул. Железнодорожная, д. 7а | 0,122 | 89 | 0,003 |
|  | 0,098 | 108 | 0,003 |

Природным сетевым газом обеспечены 289 квартир п. Торковичи.

Таблица 3.9.2.4. Благоустроенность многоквартирных муниципальных жилых домов

| № п/п | Адрес объекта | Благоустройство, % от общего количества квартир |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжение | канализование | сетевой природный газ | теплоснабжение | горячее водоснабжение |
| п. Торковичи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 1-я Железнодорожная, 5а | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | ул. 1-я Железнодорожная, 7а | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | ул. Победы, 9 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | ул. Торговая, 11 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 5 | ул. Торговая, 13 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 6 | ул. Торговая, 14 |  |  |  | 100 |  |
| 7 | ул. Торговая, 18 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 8 | ул. Торговая, 20 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 9 | ул. Торговая, 20а | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 10 | ул. Малая Торговая, 6а |  |  |  | 100 |  |
| 11 | ул. 1-го Мая, 12 |  |  |  | 100 |  |
| 12 | ул. Станционная, 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Станционная, 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Станционная, 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Станционная, 4 |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Станционная, 4а |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. Советская, 1 |  |  |  | 100 |  |
| 18 | ул. Советская, 2 |  |  |  | 100 |  |
| 19 | 118 км, б\н |  |  |  |  |  |
| 20 | ул. 1-я Железнодорожная, 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. 1-я Железнодорожная, 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. Стахановская, 5 |  |  |  | 100 |  |

Согласно данным администрации Торковичского сельского поселения в 2011 году потреблено 49,5 т сжиженного углеводородного газа (до подачи сетевого природного газа потребителям).

### 3.9.3. Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением обеспечены частично многоквартирные жилые дома и социально значимые объекты п. Торковичи, а также часть индивидуальных жилых домов. Теплоснабжение прочих индивидуальных жилых домов в населённых пунктах Торковичского сельского поселения осуществляется за счет индивидуального печного отопления.

В ноябре 2011 года в п. Торковичи ввели в эксплуатацию блочную модульную котельную, работающую на природном сетевом газе, мощностью 5 МВт. Подача тепловой энергии в систему централизованного отопления осуществляется по существующим тепловым сетям.

Действующая до этого момента котельная п. Торковичи и имеющая 3 котла: 2 водогрейных котла ДКВ-4-13 мощностью 2,24 Гкал/час (1953 и 1955 гг. установки) и 1 паровой ДКВР – 4-13 мощностью 2,24 Гкал/час (1979 года установки) отслужила свой срок службы и требует ремонта. Котельная работала на мазутном топливе.

Тип существующей системы теплоснабжения для нужд отопления – водяная, закрытая, двухтрубная. Существующая теплотрасса проложена в каналах. Исключение составляет участок длиной 80м, диаметр трубопровода 108 мм, проложенный надземным способом, и 2 участка бесканальной прокладки протяженностью 117 м и 187 м, проложенные трубопроводами диаметром 159 мм в ППУ-изоляции.

Действующие теплотрассы прокладывались в период 1981 г., 1982 г. и 1991 г., имеют значительную общую и язвенную коррозию металла (за исключением отдельных участков, перекладка которых осуществлялась в 2011 году). В связи с этим необходимо принимать дополнительные меры по изоляции теплопроводов, износ которых составляет 100 %. Требуется замена тепловых сетей на трубы в ППУ-изоляции.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Торковичского сельского поселения отсутствует.

Обслуживание объектов коммунального хозяйства осуществляется централизованной службой ООО «ЛугаЭнергоСервис».

Выработка тепловой энергии (работала старая котельная на мазутном топливе) за 2011 год составила 6,2 тыс. Гкал, из них полезный отпуск тепловой энергии муниципальным потребителям - 3,9 тыс. Гкал (муниципальный жилой фонд 3,5 тыс. Гкал), потери в сетях – 2,3 тыс. Гкал.

### 3.9.4. Водоснабжение

Централизованным водоснабжением обеспечена часть жилищного фонда и социально значимые объекты п. Торковичи. Водоснабжение индивидуальных жилых домов п. Торковичи осуществляется через сеть водораспределительных колонок, а также из личных или коллективных колодцев.

Водоснабжение п. Торковичи осуществляется из подземного источника - артезианской скважины № 20 (см. таблицу 3.9.4.1), состоящей на балансе ОАО «Лужский водоканал», вода из которой подаётся в распределительную сеть и водонапорную башню.

Таблица 3.9.4.1. Сводные данные по источникам водоснабжения Торковичского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Артезианские скважины |  | Водонапорные башни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, шт. | Производительность, м3/сутки | Количество, шт. | Емкость, м3 |
| 1 | п. Торковичи | 1 | 475 | 1 | 50 |
| Итого |  | 1 | 475 | 1 | 50 |

Водопроводные сети п. Торковичи состоят на балансе и обслуживаются ОАО «Лужский водоканал», выполнены чугунными и стальными трубами диаметром от25 мм до 150 мм, вид прокладки - подземный. Год ввода в эксплуатацию – 1970-1974 гг. Процент износа – более 90  %. Общая протяжённость водопроводных сетей п. Торковичи составляет 3,99 км.

Артезианская скважина № 20 пробурена в 1979 году (при этом средний срок эксплуатации скважин составляет 25 лет). Скважина выработала свой ресурс, что сказывается на качестве добываемых подземных вод. Резерв мощности системы холодного водоснабжения отсутствует. Резервная скважина, на случай выхода из строя рабочей скважины, в поселке отсутствует.

Вода перед подачей в сеть не очищается от взвешенных веществ и не обеззараживается.

Проверка качества питьевой воды по химическим и микробиологическим показателям проводится аккредитованной лабораторией ОАО «Лужский водоканал». В течение последних трёх лет (2009-2011 гг.) вода, добываемая в п. Торковичи, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям мутности (превышение допустимых норм в 2,5 раза), по содержанию железа (превышение допустимых норм в 5 раз).

В остальных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из личных или коллективных колодцев.

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения отсутствует.

По данным ОАО «Лужский водоканал» за 2011 год общий объем водопотребления из централизованной системы водоснабжения потребителям Торковичского сельского поселения составил 55,95 тыс. м3/год, в т. ч.:

- населением, проживающим в многоквартирных муниципальных домах, – 31,2 тыс. м3/год;

- населением, проживающим в индивидуальных жилых домах, через сеть водораспределительных колонок,  – 13,0 тыс. м3/год;

- ОАО «Лугаэнергосервис» на нужды котельной – 7,7 тыс. м3/год;

- прочими организациями, включая бюджетные, – 2,35 тыс. м3/год;

- собственные нужды – 1,7 тыс. м3/год.

Коммунально-бытовое потребление воды из системы централизованного водоснабжения на одного человека в среднем по поселению за 2011 год составило 88,4 литров в сутки.

### 3.9.5. Водоотведение

Централизованной системой водоотведения на территории Торковичского сельского поселения обеспечена часть п. Торковичи: частично многоквартирный муниципальный жилищный фонд и социально-значимые объекты.

Очистка производственных и хозяйственно-бытовых вод производится на канализационных очистных сооружениях ОАО «Лужский водоканал» проектной мощностью 400 м3/сут. Сдача очистных сооружений в эксплуатацию – 1976 год. КОС расположены в южной части п. Торковичи на расстоянии 350 м от оз. Антоново. Канализационные очистные сооружения п. Торковичи находятся в удовлетворительном состоянии, при этом требуется разработка проектно-сметной документации и строительство доочистки.

Стоки на канализационные очистные сооружения поступают по самотечному коллектору, часть стоков собирается в ёмкость – накопитель размерами 3,5∙2,5 м, глубиной 4 м, откуда периодически вывозятся автотранспортом на очистные сооружения. Механическая очистка стоков осуществляется на решётке с ручным удалением отбросов, расположенной в отдельном здании, и далее на двухсекционной горизонтальной песколовке с прямолинейным движением воды. Водоемом-приемником является оз. Антоново, категория водопользования – рыбохозяйственная первая, расход 95 % обеспеченности – 233,3 тыс. м3 (зима), 276,5 тыс. м3 (лето). После очистки и обеззараживания выпуск осуществляется в мелиоративную канаву (260 м от КОС), по которой стоки направляются в оз. Антоново. Выпуск сосредоточенный береговой.

Действующие канализационные насосные станции на территории поселения отсутствуют.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 2,87 км. Материал труб сетей канализации – керамика, чугун, диаметр труб 100–250 мм. Годы постройки 1970-1987 гг. Процент износа более 85 %. Канализационная сеть в районе здания школы по ул. Школьной п. Торковичи полностью изношена, и должна быть построена новая.

Индивидуальные жилые дома в населённых пунктах Торковичского сельского поселения оборудованы локальными очистными сооружениями. Норма накопления жидких бытовых отходов в не канализованном жилищном фонде составляет 1,8 м3/год на 1 человека.

Также на территории Торковичского сельского поселения расположены действующие ведомственные канализационные очистные сооружения, состоящие на балансе ФГКУ комбината «Балтийский». Данные КОС предназначены для очистки сточных вод ФГКУ комбината «Балтийский».

По данным ОАО «Лужский водоканал» за 2011 год общий объем водоотведения на КОС п. Торковичи составил 35,04 тыс. м3/год, в т. ч.:

- от населения, проживающего в многоквартирных муниципальных домах, – 29,8 тыс. м3/год

- от ОАО «Лугаэнергосервис» (нужды котельной) – 3,3 тыс. м3/год

- прочими организациями, включая бюджетные, – 1,7 тыс. м3/год

- собственные нужды – 0,24 тыс. м3/год.

### 3.9.6. Связь

Населению Торковичского сельского поселения предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

- почтовая связь;

- телефонная связь общего пользования;

- услуги доступа в сеть Интернет;

- проводное и эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- услуги мобильной телефонной связи.

Население Торковичского сельского поселения обслуживает отделение почтовой связи, расположенное в п. Торковичи на ул. Стахановская, дом 3. Отделение работает в составе Управления федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП «Почта России».

Таблица 3.9.6.1.

| Наименование почтамта / ОПС | Почтовый индекс | Почтовый адрес | Наименование поселения Ленинградской области | Класс ОПС/категория почтамта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торковичи 188210 | 188210 | п. Торковичи, ул. Стахановская, дом 3 | Торковичское сельское поселение | 4 |

Предоставляемые услуги в отделении почтовой связи:

- Услуги почтовой связи:

  - Письменная корреспонденция;

  - Бандероли и посылки;

  - Отправление 1 класса;

  - EMS Почта России;

  - Вызов Курьера;

- Финансовые услуги:

  - КиберДеньги;

  - Погашение кредитов на почте;

  - Приём коммунальных платежей;

  - Прием платежей за услуги связи, Интернет и телевидение;

  - Приём платежей на терминалах самообслуживания;

  - Страховые услуги;

  - Связь-Банк;

  - Выплата пенсий и пособий;

  - и другие;

- Услуги для населения:

  - Подписка;

  - Книга Почтой;

  - Миграционные уведомления;

  - и другие.

Оператором телевизионного вещания в Ленинградской области является Филиал ФГУП «Российской телевизионной и радиовещательной сети» - Санкт-Петербургский Радиоцентр. Территорию Торковичского сельского поселения обеспечивает телевизионным и радиовещанием Ленинградский радиотелевизионный передающий центр (ЛРТПЦ) Санкт-Петербурга, введенный в эксплуатацию в 1962 году, и Лужский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11. Высота телевизионной башни ЛРТПЦ после замены в июне 2011 года антенны на новую широкополосную антенну цифрового телевещания увеличилась и составила 326 м.

Основной целью и задачей Филиала «Российской радиотелевизионной и радиовещательной сети» - Санкт-Петербургский Радиоцентр является обеспечение населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области качественным телевизионным и радиовещанием.

Телевизионное вещание имеется во всех населенных пунктах Торковичского сельского поселения.

Схема усредненных зон покрытия телерадиовещанием на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области представлена на рисунке 6.

Рисунок 6. Схема усредненных зон покрытия телерадиовещанием на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Цифрами обозначены:

1. Ленинградский радиотелевизионный передающий центр (ЛРТПЦ, г. Санкт-Петербург)
2. Радиоцентр № 1 (г. Санкт-Петербург п. Ольгино)
3. Передающий цех радиовещания № 3 (г. Санкт-Петербург)
4. Радиоцентр № 11 (г.п. Красный Бор Тосненского муниципального района)
5. Выборгский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11
6. Кингисеппский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11
7. Лужский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11
8. Подпорожский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11
9. Тихвинский цех телевидения и радиовещания радиоцентра № 11
10. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ОАО «Ростелеком» (г. Волхов)
11. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ОАО «Ростелеком» (г. Сясьстрой)
12. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ОАО «Ростелеком» (д. Потанино)
13. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ОАО «Ростелеком» (п.ст. Чудцы)

Из представленного рисунка видно, что Лужский муниципальный район Ленинградской области попадает в усредненную зону покрытия 3 объектов:

- Ленинградский радиотелевизионный передающий центр (ЛРТПЦ);

- Кингисеппский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11;

- Лужский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» ФГУП Российская телевизионная и радиовещательная сеть в области телевещания определяются проекты на перевод наземного эфирного телевещания с аналогового на цифровой формат.

Реализация этой задачи начинается с создания цифровой сети трансляции первого пакета общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и осуществляется на основе действующих объектов государственной сети телерадиовещания. В состав первого пакета каналов входят 8 телеканалов, перечень которых закреплён Указом Президента Российской Федерации от 24.06.2009 № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах»: Первый канал, «Россия-1», НТВ, 5 канал, «Россия-2», «Россия-Культура», информационный канал «Россия-24», детско-юношеский канал «Карусель», а также один региональный телеканал, который будет определен специальным конкурсом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. До 2015 года телезрители получат возможность смотреть в цифровом формате не менее 20 телевизионных каналов.

Создание цифровой сети телевещания разделено на 4 очереди с приоритетом приграничных районов. Ко второй очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2011 - 2012 годы) отнесены 27 регионов, в том числе Ленинградская область.

Сотовая связь имеется во всех населённых пунктах муниципального образования. Также уверенный прием имеется вне границ населенных пунктов на территории Торковичского сельского поселения.

Сотовыми операторами, предоставляющими данные услуги на территории Лужского муниципального района, являются:

- ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;

- ОАО «ВымпелКом»;

- ОАО «МегаФон»;

- ОАО «Теле-2»;

- ОАО «Московская сотовая связь» (компания «Скайлинк»).

Охват сотовой связью территории Торковичского сельского поселения различными сотовыми операторами представлен на рисунках ниже.

Рисунок 7. Зона покрытия ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в Торковичском сельском поселении

Рисунок 8. Зона покрытия ОАО «МегаФон» в Торковичском сельском поселении

Рисунок 9. Зона покрытия ОАО «ВымпелКом» в Торковичском сельском поселении

Рисунок 10. Зона покрытия ОАО «Теле-2» в Торковичском сельском поселении

Рисунок 11. Зона покрытия ОАО «Московская сотовая связь» (компания «Скайлинк») в Торковичском сельском поселении

Сеть ОАО «Московская сотовая связь» (компания «Скайлинк») покрывает всю территорию Лужского муниципального района, обеспечивая устойчивую и качественную и связь.

Услуги доступа к сети Интернет на территории Торковичского сельского поселения:

- предоставляются всеми действующими на территории поселения сотовыми операторами мобильной связи;

- интернет-провайдерами, предоставляющими коммутируемый доступ к сети Интернет (dial-up).

## 3.10. Объекты культурного наследия

По данным комитета по культуре Ленинградской области (письмо № 1414 от 20 июля 2012 г. и № 1542 от 9 августа 2012 г.), на территории Торковичского сельского поселения расположены 3 объекта культурного наследия, состоящие на учёте в департаменте государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия (см. таблицу 3.10.1).

Таблица 3.10.1. Перечень объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Торковичского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Категория | Вид объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | р.п. Торковичи, в 30 км к северо-востоку от г. Луги, на ж.д. линии Ленинград-Оредеж В центре поселка, близ клуба | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Военный памятник |
| 2 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | р.п. Торковичи, в 30 км к северо-востоку от г. Луги, на ж.д. линии Ленинград-Оредеж В 3 км к северу от поселка, на гражданском кладбище | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | Военный памятник |
| 3 | Курганная группа | Лужский горсовет, ПГТ Торковичи | Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. | Памятник археологии |

Зоны охраны указанных объектов культурного наследия не разработаны.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде, необходимо:

  - Установление зон охраны объекта культурного наследия на сопряженной с ним территории в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьи 12 закона Ленинградской области от 23 августа 2006 г. № 105-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области».

  - Обеспечение проведения специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ.

  - Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и закона Ленинградской области от 23 августа 2006 г. № 105-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области».

  - Документация по планировке территорий не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

  - Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия - воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования, согласно Федеральному закону от 14 октября 1993 г. № 4292 (в редакции от 18 июля 2011 г.) «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

  - Согласование любых видов деятельности (строительных, земляных, дорожных и других работ) на территории, прилегающей к объектам культурного наследия, с госорганом по охране памятников согласно Федеральному закону от 25 июня 2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

# 4. Зоны с особыми условиями использования

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями от 20 марта 2011 г.) глава 1, статья 1 к зонам с особыми условиями использования территорий относятся:

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия);

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны;

- водоохранные зоны;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 4.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории Торковичского сельского поселения расположены 3 объекта культурного наследия, состоящие на учёте в департаменте государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия (см. раздел 3.10. Объекты культурного наследия).

Охранная зона объектов культурного наследия — территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия согласно «Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315).

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда, может проводиться также по инициативе юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может включаться в соответствующие федеральные и региональные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

В настоящее время зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Торковичского сельского поселения, не разработаны.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия проект генерального плана подлежит корректировке с внесением изменений и дополнений.

## 4.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Санитарно-защитные зоны

Согласно пункту 3 статьи 44 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями) в целях охраны окружающей среды городских и сельских поселений создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, озелененные территории, зеленые зоны, лесопарковые зоны и иные изъятые из интенсивного хозяйственного использования защитные и охранные зоны с ограниченным режимом природопользования.

Согласно пункту 2 статьи 52 в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (пункт 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Санитарно-защитные зоны на территории Торковичского сельского поселения устанавливаются для ФГКУ комбината «Балтийский», котельной, канализационных очистных сооружений и кладбищ.

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объектов в штатном режиме.

В СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В СЗЗ (и на территории объектов других отраслей промышленности) не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество производимой продукции.

Допускается размещать в границах СЗЗ промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

СЗЗ или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. СЗЗ должна быть максимально озеленена.

Для ФГКУ комбината «Балтийский» в 2011 году разработан проект-обоснование расчётного размера СЗЗ. Согласно письму ФГКУ комбината «Балтийский» (№ 293 от 25.03.2013) размер СЗЗ составляет 50 м во всех направлениях. В ближайшие годы планируется проведение реконструкции комбината, в результате чего размер СЗЗ может быть откорректирован. Ближайший нормируемый объект (жилая застройка п. Торковичи) расположен в 1070 м в южном направлении от границ предприятия.

С ноября 2012 г. в п. Торковичи кроме котельной, которая работает на мазуте, открыта новая котельная на природном газе. Согласно СанПиН для котельных, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, мощностью менее 200 Гкал, размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и другое), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. В настоящее время проекты СЗЗ на котельные не разработаны.

Централизованной канализацией и очистными сооружениями (КОС) обеспечен только п. Торковичи. Величина санитарно-защитной зоны действующих канализационных очистных сооружений составляет 200 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений не выдержана. Ближайшие жилые дома расположены в 70 м.

Для КОС и котельной необходимо разработать проект СЗЗ, при этом расчётные  границы  СЗЗ  должны  быть  подтверждены результатами  натурных  исследований  атмосферного  воздуха  и  измерений  физических  факторов воздействия на атмосферный воздух. Проект и мероприятия по установлению СЗЗ необходимо согласовать в территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Размещение новой жилой и другой нормируемой застройки в границах СЗЗ указанных объектов не планируется.

С учётом планов ОАО «Лужский водоканал» по достижению нормативов допустимых сбросов очистных сооружений п. Торковичи на 2011-2015 гг., а также планов ФГКУ комбината «Балтийский» (по реконструкции собственных инженерных систем и системы очистки стоков с установкой оборудования для очистки хозяйственно-бытовых и ливневых стоков) следует по согласованию с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы в ходе разработки проекта СЗЗ для КОС (как реконструируемых в п. Торковичи, так и для создаваемых локальных на территории комбината) рассмотреть возможность сокращения СЗЗ результатов на основании рассчётов и последующих натурных наблюдений и измерений. С учётом реальной аэроклиматической ситуации, сохранения существующих объёмов стоков и планируемых технологических изменениях системы очистки сточных вод в ходе реконструкции возможно предложить в качестве ориентировочного размера СЗЗ: в западном и восточном направлениях – до 100 м; в северном и южном направлениях – до 200 м. При невозможности сокращения СЗЗ необходимо перепрофилирование попадающей в пределы СЗЗ жилой застройки.

На территории Торковичского сельского расположены кладбища. Ориентировочный размер СЗЗ сельских мест захоронения составляет 50 м.

Санитарные разрывы

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на территории Торковичского сельского поселения санитарные разрывы необходимо установить для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта.

Для автомагистралей и железных дорог согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

По территории Торковичского сельского поседения проходят участок автомобильной дороги регионального значения Жельцы – Торковичи и участок железнодорожной ветки Санкт-Петербург - Псков. Федеральные автомобильные дороги на территории Торковичского сельского поселения отсутствуют.

В соответствии со СНиП 2.05.02-85 для дорог IV категории расстояния от бровки земляного полотна должно быть не менее 50 м до жилой застройки, и не менее 25 м до садоводческих товариществ. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских  поселений» жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

В зоне санитарного разрыва, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

## 4.3. Придорожные полосы

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 25 июня 2012 г.) придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ, проектом «Порядка установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере 50 м для автомобильных дорог III и IV категорий.

## 4.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии рек, ручьев, каналов, озёр, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяжённостью:

    - до 10 км – в размере 50 м;

    - от 10 до 50 км – в размере 100 м;

    - от 50 и более км – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяжённостью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны озера устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трёх градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохранной зоны рек или ручьев протяжённостью от истока до устья от 50 км и более, устанавливается в размере 200 метров для р. Оредеж и её разливов.

Ширина прибрежной защитной полосы, водоохранной зоны и береговой полосы для рек и озёр в границах Торковичского сельского поселения установлена в соответствии с письмом Невско-Ладожского Бассейнового Водного Управления от 23 апреля 2013 года № Р6-33-3531/2 (таблица4.1.1).

На территориях населённых пунктов при отсутствии ливневой канализации и набережной ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии (для рек и ручьёв береговая линия определяется по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом).

Таблица 404.1. Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос для водных объектов Торковичского сельского поселения

| Наименование водного объекта | водоохранная зона, м | прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Городенька | 50 | 50 | 5 |
| р. Оредеж | 200 | 50 | 20 |
| Оз. Антоново (Антоновское) – разлив р. Оредеж | 200 | 50 | 20 |
| Оз. Хвойловское (Хвойное) – разлив р. Оредеж | 200 | 50 | 20 |
| Ручей Студенка | 50 | 50 | 5 |
| Молосовские озёра | не устанавливается |  | 20 |
| оз. Пуговка | не устанавливается |  | 20 |
| Жаровская канава | 50 | 50 | 5 |
| ручьи без названия протяжённостью менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| озёра без названия с акваторией менее 0,5 км2 | не устанавливается |  | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение мест захоронения, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купальных ванн.

В границах водоохранных зон разрешается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. В пределах границ ООПТ (природного заказника федерального значения «Мшинское болото», а также геологического памятника природы) возможности проведения данных видов работ определяются установленным режимом ООПТ. При проведении строительных работ или иных работ на особо охраняемой природной территории, разрешённых установленным режимом, проводится в обязательном порядке оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), включающая оценку на охраняемые природные объекты. Вся проектная документация направляется на государственную экологическую экспертизу и утверждается в установленном порядке.

Согласно статье 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

## 4.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение — защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора — при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли,

- размещение складов горюче–смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Отсутствие учёта требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении промышленных и сельскохозяйственных объектов предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

## 4.6. Охранные зоны

Магистральные газопроводы, объекты захоронения биологических отходов, на территории Торковичского сельского поселения отсутствуют.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

На территории Торковичского сельского поселения располагаются воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

•	10 м – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

•	15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ;

•	20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ.

Охранные зоны воинских захоронений

На территории Торковичского сельского поселения в 3 км к северу от п. Торковичи размещается воинское захоронение времён Великой Отечественной войны, а также имеется курганная группа. Они же объекты культурного наследия, охрана осуществляется посредством разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Согласно статье 6 Закона Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» (в редакции Федеральных законов от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 3 ноября 2006 года № 179-ФЗ, от 23 сентября 2008 года № 160-ФЗ) в целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Проекты планировки, генеральные планы городов и других населенных пунктов, строительных объектов разрабатываются с учётом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений.

Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного самоуправления.

Охранные зоны объектов железнодорожного транспорта

В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов согласно Федеральному закону от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны в соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года. № 611). Нормы расчета охранных зон и полос отвода приведены в Приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Охранные зоны линий и сооружений связи

В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи относятся земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное (бессрочное) или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) для строительства и эксплуатации сооружений связи.

Согласно Федеральному закону от 7 сентября 2003 года № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 78 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 м с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 м и от контуров заземления не менее чем на 2 м;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

В д. Петрушина Гора и в п. Торковичи установлены башни базовой станции сотовой связи. В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых антеннами базовых станций, в соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 устанавливаются СЗЗ и ЗОЗ (зоны ограничения застройки) с учётом перспективного развития объекта связи и населённого пункта.

Зона ограничения застройки представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают предельно допустимые уровни. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает предельно допустимые уровни.

При размещении антенн должна быть обеспечена невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от любой точки антенны независимо от её типа и направления излучения. Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. При установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м от крыши.

## 5. Состояние окружающей среды

## 5.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов загрязняющих веществ.

На территории Торковичского сельского поселения не производятся наблюдения за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах. В целом, на долю Лужского муниципального района приходится менее 1 % суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Ленинградской области.

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», по средним значениям метеопараметров территория Торковичского сельского поселения относится к зоне с низким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Здесь в среднем за год наблюдаются благоприятные условия для рассеивания вредных выбросов. Повторяемость ветра менее 1 м/с не превышает 20 %, а повторяемость приземных температурных инверсий в целом за год составляет 20-30 %. Формирование инверсий редко сопровождается ослаблением скорости ветра. Мощность и интенсивность приземных инверсий также не велики 0,4 км и 2-3 °С соответственно, и только в январе они увеличиваются до 0,8 км и 3-8 °С соответственно. В таких условиях редко происходит скопление примесей у земли. Туманы над этой территорией формируются 40 - 60 дней в году.

В соответствии с временными рекомендациями Росгидромета (Временные рекомендации «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы» на период 2009 - 2013 гг.) для Торковичского сельского поселения принимаются следующие показатели фонового загрязнения атмосферы, в мг/м3: взвешенные вещества – 0,14; диоксид азота – 0,056; диоксид серы – 0,011; оксид углерода – 1,8; сероводород – 0,004. Все показателя фонового загрязнения атмосферы не превышают соответствующих предельно-допустимых концентраций для населенных мест.

Осенью 2012 года в п. Торковичи введена новая котельная на природном газе, что должно положительно сказаться на условиях проживания населения. Загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух от сжигания топлива с выбросами от транспорта и печей частного сектора (азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), углерод оксид, сера диоксид, бенз[а]пирен, взвешенные вещества, углеводороды, бензин, керосин). От предприятий деревообработки в атмосферный воздух поступают в небольшом объёме древесная пыль, гидроксибензол (фенол), формальдегид и этановая кислота.

На производственной площадке ФГКУ комбината «Балтийский» Росрезерва источников выбросов - 13, из них 9 - источники с организованным выбросом и 4 - источники с неорганизованным выбросом. Всего от источников предприятия в атмосферу поступает 27 ингредиентов и 9 групп суммации. Пылегазоулавливающее оборудование не предусмотрено. Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 47.12.01.000.Т.000048.10.09 от 27.10.2009 на проект нормативов предельно допустимых выбросов выбрасываются вредные вещества, относящиеся к 1, 2, 3 и 4 классам опасности. Выбросы в атмосферный воздух от источников ФГКУ комбината «Балтийский» Росрезерва представлены: железо оксид, азота диоксид, азота оксид, сажа (углерод чёрный), серы диоксид, сероводород, углерод оксид, марганец и его соединения, хром шестивалентный, аммиак, серная кислота, фториды плохо растворимые, углеводороды предельные С1-С5; углеводороды предельные С6-С10; амилены; пентилены; бензол; углеводороды предельные С12-С19; ксилол, толуол, этилбензол, бенз(а)пирен, формальдегид, бензин нефтяной, керосин, пыль неорганическая до 20 % SiO2, пыль неорганическая 70 - 20 % SiO2, пыль абразивная, пыль древесная и 9 групп суммации (аммиак и сероводород; аммиак, сероводород и формальдегид; аммиак и формальдегид; азота диоксид и сера диоксид; сероводород и формальдегид; сера диоксид, аммиак, азота оксид, азота диоксид и серная кислота; сера диоксид и серная кислота; сера диоксид и сероводород; углерод оксид и пыль неорганическая 70-20 % SiO2).

В связи с отсутствием вредных производств, небольшим количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и благоприятными климатическими условиями для рассеивания примесей, состояние атмосферного воздуха на территории Торковичского сельского поселения можно оценить как благополучное, а степень загрязнения атмосферы – как низкую.

## 5.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод

Несмотря на отсутствие крупных источников загрязнения на территории Торковичского сельского поселения, основное загрязнение поверхностных вод проявляется во влиянии на сток р. Оредеж объектов сельского хозяйства, расположенных выше по течению реки. Причем как органическими составляющими отходов животноводства и звероводства, так и веществами, мигрирующими из почвы в водоемы (в основном удобрениями). Растительное проективное покрытие р. Оредеж, его видовое разнообразие и богатство возрастает в окрестностях населённых пунктов. Качество воды определяется как «умеренно загрязнённая». Данные по воздействию сточных вод на окружающую среду отсутствуют.

Ближайший действующий стационарный гидрологический пост (№ 62) наблюдения за качеством поверхностных вод суши Северо-Западного межрегионального территориального управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северо-Западного УГМС) расположен выше по течению р. Оредеж вблизи д. Моровино.

Гидрохимические наблюдения в створе, расположенном в черте д. Моровино, проводились четыре раза в год в основные гидрологические фазы. Концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения.

В 2007 - 2009 гг. значение комплексного показателя степени загрязнённости воды (Ккомпл.) колебалось от 21,4 до 50,0 %, в среднем составляя 30,4 - 35,7 %.

Кислородный режим вод р. Оредеж был удовлетворительным, но в 2012 г. относительное содержание кислорода ниже нормы отмечено в пробах воды, отобранных в апреле, августе, октябре (49 - 64 % насыщения).

Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) стабильно отмечается по 7 из 14 учитываемых показателей. Значение азота нитритного (0,260 мг/л – превышение в 13 раз), зафиксированное в октябре 2012 г., квалифицируется как высокое загрязнение. Также в 2012 г. среднегодовые значения химического потребления кислорода (ХПК), азота нитритного, железа общего, меди и марганца превысили нормы в 2,4; 4,5; 6,5; 2,9 и 11,8 раза соответственно. Среднегодовые  концентрации  остальных  показателей  не  превышали  установленных  норм.

Согласно материалам докладов «Об экологической ситуации в Ленинградской области» за 2006 - 2012 гг. азот нитритный и марганец относятся к критическим показателям загрязнённости воды р. Оредеж. В 2012 году воды характеризуются как грязные (значение удельного комбинаторного индекса.

Наличие хронической загрязненности воды по меди, железу и марганцу обуславливает применение соответствующих технологий очистки питьевых вод.

Источниками загрязнения водотоков и водоемов на территории Торковичского сельского поселения являются недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды и поверхностные сточные воды с территории населенных пунктов, а так же разливы нефтепродуктов, несанкционированные и стихийные свалки. Отдельные хозяйственные объекты в понижениях рельефа затапливаются при паводках.

Централизованной канализацией и очистными сооружениями (КОС) обеспечены только п. Торковичи. Эффективность очистки сточных вод на КОС по данным ОАО «Лужский водоканал» (письмо № 011433 от 31 июля 2012 г.) не соответствует действующим нормативам для водоёмов рыбохозяйственного назначения. Утилизация осадка не производится, хотя в объединённой пробе осадка КОС Лужского муниципального района был определён компонентный состав, произведён расчёт класса опасности (V). Пятый класс опасности был подтверждён биотестированием. Согласно информации Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу (письмо от 6 ноября 2013 года № 02-27/10311) фактический класс опасности осадка как от станции водоподготовки, так и от КОС – IV.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 47.12.01.000.Т.000001.02.11 от 01.02.2011 на проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ (НДС) и микроорганизмов, поступающих со сточными водами от объектов природопользования ОАО «Лужский водоканал» эффективность работы очистных сооружений по фактическим показателям: по взвешенным веществам - 92,3 %, по сухому остатку - 34,5 %, по химическому потреблению кислорода (ХПК) - 76,6 %, по БПК5 (показатель биохимической потребности в кислороде за 5 суток) - 91,0 %, по фосфору фосфатов - 38,4 %, по азоту аммонийному - 63,0 %, по нефтепродуктам - 58,97 %, по железу - 50,0 %, по сульфатам - 34,5 %. По имеющимся в проекте данным результатов производственного контроля за 2010 год качественный состав сточных вод после прохождения этапа очистки на КОС (среднее значение концентраций) составляет: минерализация воды реки по сухому остатку составляет 470,4 мг/л; отмечены высокие показатели полной биохимической потребности в кислороде (БПКполн., 16,0), взвешенных веществ (13,7 мг/л) и химическому потреблению кислорода (ХПК, 93,4). Концентрации фосфора фосфатов не превышают 2,94 мг/л, иона аммония - 22,8 мг/л, нитрит-иона - 0,83 мг/л; нитрат-иона 5,12 мг/л; сульфаты - 21,2 мг/л; хлориды - 73,0 мг/л.

На производственной площадке ФГКУ комбината «Балтийский» Росрезерва отсутствуют локальные очистные сооружения, но согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 47.12.01.000.Т.000062.09.07 от 21.09.2007 на проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение имеются отстойник хозяйственно-бытовых стоков объёмом 30 м3 и бензиноуловитель.

Общий износ сетей водоснабжения и водоотведения оценивается более 85 %, а для магистральных трубопроводов – более 90 %, требуется перекладка. Оценка запасов подземных вод не произведена, также необходимо добиться соответствия качества воды СанПиН. Данные проблемы не позволяют получить лицензию на пользование недрами.

## 5.3. Источники загрязнения почв и подземных вод

Для водоснабжения населения и хозяйственного комплекса Торковичского сельского поселения используются пресные подземные воды. Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из одного подземного источника – единственной артезианской скважины № 20 (п. Торковичи).

По результатам анализов аккредитованной лабораторией ОАО «Лужский водоканал» (письмо № 01-1433 от 31 июля 2012 г.) в последние годы вода из данной скважины не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по следующим показателям: мутность (превышение допустимых норм в 2,5 раза) и общее содержание железа (превышение допустимых норм в 5 раз). Превышение нормативных показателей железа обусловлено природным составом подземных вод, при этом на действующем водопроводе не проводится соответствующая водоподготовка, отсутствует станция по обезжелезиванию воды. Присоединение вновь строящихся объектов происходит без учёта этих факторов.

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется её соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям. Общие и тремотолерантные колиформные бактерии в питьевой воде не обнаружены.

Загрязнение почвенного слоя не значительно и в основном вызвано несанкционированным размещением твердых бытовых отходов. Отмечено повышенное содержание свинца в придорожных участках, а также присутствуют загрязнения органическими веществами и серой.

По данным Комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области несанкционированные свалки ТБО в пределах Торковичского сельского поселения выявлены у железнодорожного переезда в п. Торковичи и с левой стороны съезда к Молосовским озёрам с автомобильной дороги Жельцы – Перечицы – Торковичи. Также фиксировались стихийные свалки вдоль дороги на д. Овиновичи и на пляже р. Оредеж.

## 5.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения на территории Торковичского сельского поселения территории являются железная и автомобильные дороги.

При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток. Размер санитарного разрыва от железной дороги определяется фактором шума.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.) зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением 47.01.02.000.Т.000012.01.08 от 11 января 2008 г. и 47.01.02.000.Т.001085.11.07 от 15 ноября 2007 г. соответственно уровни плотности потока энергии значительно ниже предельно допустимых уровней для населения.

Информация по уровням шумового, вибрационного загрязнения на территории Лужского муниципального района отсутствует.

Природные и техногенные факторы, осложняющие радиационную обстановку, на территории Лужского муниципального района, а соответственно, и на территории Торковичского сельского поселения, не выявлены. По данным комитета по природным ресурсам Ленинградской области радиационный фон на территории Лужского муниципального района Ленинградской области находится в пределах колебаний естественного фона и в среднем составляет 0,15 – 0,20 мкЗв/час.

## 5.5. Санитарная очистка территории

Для Торковичского сельского поселения разработана и согласована генеральная схема санитарной очистки территории, в соответствии с Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21 августа 2003 г. № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации». При этом Торковичское сельское поселение не имеет собственной структуры санитарной очистки.

Необходимо отметить, что утилизация бытовых отходов является острой проблемой не только на территории населённых пунктов Торковичского сельского поселения, но и Лужского муниципального района в целом.

Перечень выявленных стихийных несанкционированных свалок по данным Комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области (письмо №1555/12-0-1 от 24 июля 2012 года) приведен в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1.Несанкционированные свалки на территории Торковичского сельского поселения

| № п/п | Расположение свалки | Принадлежность земли | Объём свалки, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | У железнодорожного переезда в п. Торковичи | Муниципальные | 10 |
| 2. | С левой стороны съезда к Молосовским озёрам с автомобильной дороги Жельцы – Перечицы – Торковичи | Лесные | 5 |

Также фиксировались стихийные свалки вдоль дороги на д. Овиновичи и на пляже р. Оредеж.

Твердые бытовые отходы. Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения – контейнерная и бесконтейнерная. В настоящее время система санитарной очистки на территории поселения следующая: планово-регулярный вывоз организован от многоквартирных домов в п. Торковичи. Контейнерные площадки в п. Торковичи находятся по адресам: ул. 1-я Железнодорожная, д. 7а (во дворе), ул. Торговая, д. 20 (во дворе), ул. Стахановская, д. 1 (за зданием администрации). Контейнерные площадки выложены бетонными плитами, огорожены забором из металлических листов и имеют сквозные подъезды к контейнерам. Крупногабаритные отходы складируются на контейнерных площадках без загрузки в контейнеры во дворе д. 7а по ул. 1-я Железнодорожная в п. Торковичи. Удаление КГО из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю, п. 2.2.9. СанПиН 42-128-4690-88. В остальных населенных пунктах отходы вывозятся эпизодически по разовым заявкам.

Согласно генеральной схеме санитарной очистки территории для обслуживания Торковичского сельского поселения необходимо не менее одного мусоровоза типа КО - 415. Однако, общее число мусоровозов резервируемых организацией–исполнителем для работ по мусороудалению отходов поселения должно быть не менее двух - в целях обеспечения бесперебойной работы, на случай выхода из строя одного из мусоровозов, а также для обеспечения вывоза отходов по «заявочной схеме». Для вывоза крупногабаритных отходов достаточно одного автомобиля с системой мультилифт для сменных кузовов типа МСК - 16.

Жидкие бытовые отходы. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов от населения производится по заявкам. Иловый осадок от очистных сооружений вывозится на иловые карты силами ОАО «Лужский Водоканал». Очистные сооружения на балансе ОАО «Лужский водоканал» - п. Торковичи – 1 ед. Метод очистки – биологический. Состояние удовлетворительное.

Сведения о наличии химических или биологических опасных объектов на территории Торковичского сельского отсутствуют. По данным ГБУ Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных Лужского района» (письмо № 271 от 20 июня 2012 г.) на территории Торковичского сельского поселения отсутствуют объекты захоронения биологических отходов.

На территории Торковичского сельского поселения в п. Торковичи по ул. Стахановская д. 1 в здании администрации производится сбор и хранение компактных люминесцентных ламп в отдельном для этого помещении. Сбор и хранение аккумуляторов и шин производится на территории предприятия  индивидуального предпринимателя Иванова А.Б. Администрацией поселения заключен договор на вывоз и утилизацию опасных отходов с ООО «ЭП «Меркурий».

Отходы государственных учреждений, иных организаций и некоммерческих объединений. По данным Комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области отходы в пределах посёлка Торковичи образуются у ФГКУ комбината «Балтийский», ООО «Престиж» и индивидуальных предпринимателей Иванова А.Б. и Андреева А.В., а также в садоводствах «Торковичи» и «Речное». Отходопроизводители обязаны осуществлять сбор отходов с предварительным разделением отходов на составляющие компоненты. Организации обязаны заключать договоры со специализированными предприятиями по вывозу ТБО.

Для ФГКУ комбината «Балтийский» в 2011 году разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Всего на предприятии согласно проекту по установленным нормативам образуется 169,726 т/год отходов. Отходы классифицируются следующим образом:

Таблица 5.5.2. Отходы ФГКУ комбината «Балтийский» по степени опасности для окружающей среды.

| Наименование отхода | Количество, тонн/год |
| --- | --- |
| Отходы I класса опасности (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки - отработанные и брак) | 0,035 |
| Отходы II класса опасности (аккумуляторы свинцовые) | 0,1 |
| Отходы III класса опасности (масла отработанные) | 1,301 |
| Отходы IV класса опасности (осадки, сточные воды, покрышки отработанные, смёт с территории, мусор промышленный, обтирочный материал, мусор бытовой) | 168,29 |
| Всего образуется отходов | 169,726 |

Отходы от других предприятий на комбинате не получаются и не используются.

Места для временного накопления отходов комбината оборудованы в соответствии с санитарными, противопожарными и экологическими нормами и требованиями.

Биологические отходы. В соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 от 4 декабря 1995 года (с изменениями и дополнениями от 16 августа 2007 г.) биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в том числе лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

В соответствии с информацией, полученной в государственном бюджетном учреждении Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных Лужского района», на территории Торковичского сельского поселения нет объектов захоронения биологических отходов (действующих или закрытых). Источники образования биологических отходов на территории поселения также отсутствуют.

Порядок сбора и уничтожения биологических отходов определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 от 4 декабря 1995 года (с изменениями и дополнениями от 16 августа 2007 г.).

Уборка территории. Содержание придомовых территорий многоэтажных домов обеспечивается ООО «Районный жилкомсервис». Количество рабочих занятых в сфере благоустройства придомовых территорий – 3 человека. Предприятия торговли, ООО «ЛугаЭнергоСервис», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Лужский водоканал», амбулатория, школа, а также частные домовладельцы осуществляют уборку на закрепленных за ними территориях.

Содержание дорог п. Торковичи осуществляется Лужским ДРСУ.

## 5.6. Общая оценка экологической обстановки

В настоящее время крупнейшим источником воздействия на окружающую среду Торковичского сельского поселения является предприятие Росрезерва – ФГКУ комбинат «Балтийский», на котором проводится ежегодный анализ воздействия производственных и хозяйственно-технических объектов на состояние природной среды. Эксплуатация комбината связана с химическим и акустическим загрязнением атмосферы, образованием хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, а также различных отходов.

Длительное время значительное техногенное воздействие оказывалось также в результате деятельности стекольного завода. Однако в связи с закрытием последнего, а также отсутствием крупных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств в Торковичском сельском поселении уровень техногенного загрязнения воздуха, степень загрязнения вод, уровень негативного влияния лесоэксплуатации, изменённость ландшафтов находится на уровне ниже среднего. Загрязнённость почв, радиоактивное загрязнение – на низком уровне, в связи с этим сохранение плодородия почв является важнейшим фактором для возможного развития сельского хозяйства.

За счёт сохранения уникальных природных условий на территории Торковичского сельского поселения в целом сложилась благоприятная экологическая обстановка. В тоже время для решения проблем водоснабжения и водоотведения необходимо проводить работы по перекладке водопроводных и канализационных трубопроводов на территории всего поселения. Не менее важны выявление и ликвидация стихийных несанкционированных свалок, предотвращение незаконных вырубок и поджогов леса и торфяников, соблюдение режима особой охраны существующих водно-болотного угодья международного значения и ООПТ и режима установленных санитарно-защитных и водоохранных зон.

# 6. Комплексная оценка территории

## 6.1. Оценка инженерно-строительных условий

В результате анализа фондовых данных фондовых материалов СевЗапнедра, Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского и СПбОГиК на территории Торковичского сельского поселения выделено две инженерно-геологические группы благоприятности для градостроительного освоения.

Территория ограниченно благоприятная для строительства – сосредоточена на юге поселения. Здесь неблагоприятными факторами для застройки являются поверхностное залегание грунтовых вод и уклоны поверхности более 10 %, а так же абразионная равнина с влажными, сырыми и мокрыми сураменями, суборями и борами, олиго-мезотрофными мелкозалежными болотами. Во время строительства необходима четкая вертикальная планировка, а также организация отвода поверхностных вод, а также требуется предусмотреть защиту бетонных и железобетонных конструкций от коррозии согласно ГОСТ 31384-2008.

Территории неблагоприятные для строительства – северная и северо-восточная части земель поселения. На территории строительству препятствует обильное заболачивание. А так же в этой части Торковичского сельского поселения располагается особо охраняемая природная территория. Во время строительства необходима вертикальная и горизонтальная детальная планировка, проведение испытаний образцов грунта, проектирование закрепления грунта, отвод поверхностных вод и заглубление фундамента в соответствии со СНиП 2.02.01-83.

В целом территория Торковичского сельского поселения ограничено благоприятна для промышленного и гражданского строительства в связи с заболачиванием половины территории поселения, а так же нахождением на севере территории поселения особо охраняемых природных объектов федерального значения (государственный природный заказник федерального значения «Мшинское Болото», Приложение №5 к приказу Минсельхоза России от 24 ноября 2003 г. №1500), отсутствием других опасных геологических процессов, карьеров и других горных выработок.

## 6.2. Оценка рекреационного потенциала территории

Рекреационный потенциал - совокупность природных и социо-культурных предпосылок для организации рекреационной деятельности на определенной территории.

Основными составляющими рекреационного потенциала территории являются:

- климатические рекреационные ресурсы;

- геоморфологические рекреационные ресурсы;

- гидрологические ресурсы;

- лесные рекреационные ресурсы;

- историко-культурные ресурсы;

- транспортная доступность, развитие транспортной инфраструктуры.

В таблице 6.2.1 приведён анализ рекреационного потенциала территории Торковичского сельского поселения.

Таблица 6.2.1. Анализ рекреационного потенциала

| № п/п | Ресурсы | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Климатические рекреационные ресурсы | Климатические условия благоприятны для летних видов отдыха. Продолжительность летнего комфортного периода со среднесуточными температурами выше + 15 °С составляет в среднем 63 дня; зимнего – 70 дней. За лето в среднем бывает до 100 дней с комфортными условиями, за зиму – около 120 дней, в целом за год 220 дней с комфортными условиями для отдыха |
| 2 | Геоморфологические рекреационные ресурсы | Геоморфологические рекреационные ресурсы представляют собой сочетание элементов, форм и типов рельефа, имеющих различный генезис, возраст и эволюцию, обладающих научной, медико-биологической и психолого-эстетической ценностью и используемых для удовлетворения потребностей людей в рекреации. Вся территория поселения находится в зоне холмисто-котловинного и грядово-ложбинного типа рельефа – Лужский ландшафт – аккумулятивная террасированная озерно-ледниковая равнина: рельеф равнинно-холмистый с абсолютными отметками от 80 м на водораздельной части до 45 м – вдоль р. Оредеж. |
| 3 | Гидрологические ресурсы | Основными объектами гидрографии являются участок р. Оредеж (оз. Антоново) и Мшинская болотная система. Р. Оредеж может быть использована для водного туризма, возможно прохождение водного туристического маршрута. |
| 4 | Лесные рекреационные ресурсы | Леса на территории поселения в соответствии с Лесохозяйственным регламентом Лужского лесничества могут быть использованы в рекреационных целях |
| 5 | Историко-культурные ресурсы | Наличие на территории трёх объектов культурного наследия: два посвящены событиям Великой Отечественной войны и третий – курганная группа (памятник археологии) |
| 6 | Транспортная доступность, развитие транспортной инфраструктуры | Наличие автомобильной дороги регионального значения Жельцы - Торковичи. |

Оценка рекреационных ресурсов Торковичского сельского поселения показала, что рекреационный потенциал территории достаточно высокий. Развитие туризма на данной территории будет способствовать социально-экономическому развитию поселения, а также созданию единой районной туристско-рекреационной системы.

# 7. Анализ правовой и градостроительной документации

## 7.1. Анализ действующих на территории Торковичского сельского поселения муниципальных и региональных целевых программ

На территории Торковичского сельского поселения реализуются следующие мероприятия:

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Торковичи в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие сети лечебно-профилактических учреждений и подготовки  к лицензированию лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) Лужского муниципального района» – объём финансирования 12,5 млн. руб., из них 10 млн. руб. – за счёт областного бюджета, 2,5 млн. руб. – за счёт местного бюджета;

- Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населённых пунктах, капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках реализации региональной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2012 гг.».

Планируются к реализации мероприятия долгосрочных целевых программ:

- Обеспечение доступа МУК «Культурно-досуговый центр "Радуга"», Торковическая сельская библиотека к сети Интернет в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества в Ленинградской области на 2011-2013 гг.», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 27 мая 2011 г. № 155 - объём финансирования – 25 тыс. руб., из них 12,5 тыс. руб. – за счёт областного бюджета, 12,5 тыс. руб. – за счёт средств местного бюджета.

- «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 годы». В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.03.2012 года № 79, Торковичское сельское поселение входит в «Перечень городских и сельских поселений, отнесённых в 2012 году в целях реализации долгосрочной целевой программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 годы» к категории депрессивных муниципальных образований».

## 7.2. Анализ консолидированного бюджета Торковичского сельского поселения за 2008-2011 гг.

Формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за его исполнением является ключевым вопросом местного значения муниципальных образований.

Рассмотрим показатели бюджетного процесса Торковичского сельского поселения за последние 4 года (см. таблицу 7.2.1).

Таблица 7.2.1. Основные показатели консолидированного бюджета Торковичского сельского поселения в динамике, тыс. руб.

| Основные показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета | 8 562,30 | 16 367,70 | 12443,6 | 15899,9 |
| Налоговые доходы, в т.ч. | 845,5 | 1366,2 | 1586,9 | 1179,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 358,40 | 429,3 | 451,4 | 393,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 27,70 | 38,1 | 64,5 | 16,4 |
| Транспортный налог | 0,00 | 188,8 | 190,6 | 328,1 |
| Земельный налог | 454,80 | 696,8 | 865,7 | 428,7 |
| Государственная пошлина | 4,60 | 13,2 | 14,7 | 13,6 |
| Неналоговые доходы | 57,2 | 57,5 | 68,1 | 502,1 |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 4,50 | 6,40 | 19,6 | 345,5 |
| Доход от продажи материальных и нематериальных активов | 18,90 | 17,10 | 19,2 | 11,8 |
| Прочие неналоговые доходы | 33,80 | 34,00 | 29,3 | 144,8 |
| Безвозмездные поступления | 7659,60 | 14944,00 | 10788,6 | 14217,9 |
| Расходы бюджета | 8284,00 | 16401,60 | 12589,5 | 16049,2 |
| Дефицит/Профицит бюджета | 278,3 | -33,9 | -145,9 | -149,3 |
| Дефицит/Профицит бюджета в % к собственным доходам бюджета | 30,83% | -2,38% | -8,82% | -8,88% |

Динамика доходной и расходной составляющих бюджетного процесса Торковичского сельского поселения за период 2008 – 2011 гг. позволяет сделать вывод о достаточной сбалансированности бюджета муниципального образования. В течение данного периода отмечался несущественный дефицит бюджета в размере от 33,9 тыс. руб. (минимальное значение) в 2009 г. до 149,3 тыс. руб. (максимальное значение) в 2011 г.; в 2008 г. наблюдался профицит, связанный со снижением расходов на функционирование органов местного самоуправления (см. рисунок 12).

Рисунок 12. Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Торковичского сельского поселения, тыс. руб.

Доходы бюджета

В период с 2008 по 2011 гг. доходная часть бюджета возросла в 1,86 раза. В структуре доходной части бюджета выделяются налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления от бюджетов других уровней.

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов является крайне высокой и колеблется от 89,5 % в 2008 году до 89,4 % в 2011 г. (см. рисунок 13).

Рисунок 13. Динамика доходной части местного бюджета Торковичского сельского поселения

В структуре налоговых доходов за 2011 г. основную долю занимает земельный налог (36,3 % от общей суммы налоговых доходов), который составил 428,7 тыс. руб., что в 2 раза меньше показателя 2010 г. (см. рисунок 14).

Рисунок 14. Структура налоговых доходов Торковичского сельского поселения в 2011 г.

Вторым по значимости является налог на доходы физических лиц (в структуре налоговых доходов 33,3 %) –поступление составило 393,1 тыс. руб., это ниже показателя за 2010 г. на 58,3 тыс. руб.

Транспортный налог (в структуре налоговых доходов 27,8 %) поступления составили 328,1 тыс. руб., что выше показателя 2010 года в 1,7 раза. Необходимо отметить, что в 2011 г. поступление транспортного налога было максимальным за период 2008-2011 гг.

Налог на имущество физических лиц в структуре налоговых доходов занимает 1,4 %, фактическое поступление в 2011 г. составило 16,4 тыс. руб., что ниже показателя аналогичного периода 2010 года на 48,1 тыс. руб. (почти в 4 раза).

Государственная пошлина в структуре налоговых доходов занимает 1,2 %.

В 2011 г. неналоговые поступления в бюджет составили 502,1 тыс. руб. (3,2 % в общей сумме доходов бюджета), что в 7,4 раза больше аналогичного показателя 2010 г.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в 2011 г. составил 345,5 тыс. руб. (68,8 % от общей суммы неналоговых доходов) (см. рисунок 15).

Рисунок 15. Структура неналоговых доходов местного бюджета Торковичского сельского поселения в 2011 г.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов занимают 2,4 % в структуре неналоговых доходов консолидированного бюджета Торковичского сельского поселения в 2011 г.

На долю прочих неналоговых доходов приходится 28,8 % от общей суммы неналоговых поступлений в бюджет Торковичского сельского поселения.

Расходы бюджета

Расходы консолидированного бюджета Торковичского сельского поселения в 2011 г. составили 16049,2 тыс. руб., что в 1,3 раза больше общей суммы расходов бюджета за 2010 г. в 2009 и 2010 гг. расходы бюджета составили 16401,60 тыс. руб. и 12589,5 тыс. руб. соответственно. Такие высокие показатели связаны с участием Торковичского сельского поселения в адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Распределение расходов бюджета Торковичского сельского поселения по статьям представлено на рисунке 16.

Рисунок 16. Структура расходов местного бюджета Торковичского сельского поселения в 2011 г.

85,7 % из общей суммы расходов приходится на жилищно-коммунальное хозяйство. Данная статья расходов традиционно занимает большую часть общей суммы расходов местного бюджета (см. рисунок 17).

На общегосударственные расходы приходится 11,2 % всех расходов консолидированного бюджета.

Расходы на социальную сферу (здравоохранение, культура, физическая культура) составляют 2,6 % в общей структуре расходов.

Рисунок 17. Динамика расходов бюджета Торковичского сельского поселения

За период 2008–2011 гг. структура расходной части бюджета не претерпела значительных изменений. Порядка 78-85 % расходов за 2009-2011 гг. приходится на сферу жилищно-коммунального хозяйства, что говорит о совершенствовании материальной основы социального развития, определяющей уровень и качество предоставляемых услуг. Значимой статьей расходов также является общегосударственные вопросы, порядка 11 - 19 % за 2008 – 2011 гг. от общего объема расходов.

Расходы на развитие социальной сферы снизились с 5,1 % от общей суммы расходов в 2008 г. до 2,6 % в 2011 г.

Исходя из проведенного анализа составляющих бюджетного процесса Торковичского сельского поселения, можно выделить следующие слабые и сильные стороны развития финансовой сферы:

Сильные стороны:

- наблюдаемая тенденция роста налога на доходы физических лиц в налоговых поступлениях поселения;

- существенная доля расходов на развитие жилищно-коммунального хозяйства, что будет оказывать влияние на рост уровня жизни населения и повышение инвестиционной привлекательности территории.

Слабые стороны:

  - значительная степень зависимости бюджета от безвозмездных поступлений;

  - сокращение неналоговых поступлений, в т.ч. за счет недостаточного использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;

  - дефицит расходов на развитие социальной сферы. Небольшой объем социальных расходов ограничивает развитие социальной сферы муниципального образования и препятствует повышению уровня качества жизни населения.

## 7.3. Решения Схемы территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области применительно к Торковичскому сельскому поселению

Схема территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области (далее – схема территориального планирования), утверждённая решением совета депутатов Лужского муниципального района 13 ноября 2012 г. № 347, содержит предложения по территориальному развитию Лужского муниципального района, разработанные с учетом интересов муниципальных образований, входящих в состав Лужского муниципального района, Ленинградской области и Российской Федерации.

Реализацию Схемы территориального планирования Лужского муниципального района планируется осуществить в следующие сроки:

I этап (1 очередь строительства) — до 2020 года;

II этап (расчетный срок строительства) — до 2030 года.

Схемой территориального планирования были поставлены следующие задачи:

- создание градостроительными методами условий для повышения собственных доходов бюджета Лужского муниципального района;

- обеспечение территориально-градостроительными средствами выполнения «Концепции социально-экономического развития муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области и целевых программ сельских поселений, входящих в него;

- создание условий для обеспечения культурного, социально-бытового обслуживания населения на современном высокотехнологичном уровне в т.ч. в соответствии с требованиями повышения уровня образования;

- создание условий для активизации индивидуального жилищного строительства;

- обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием населенных пунктов с численностью населения более 50 чел;

- развитие системы газоснабжения;

- развитие системы электроснабжения;

- создание условий для развития рекреационно-бальнеологического, туристического комплексов;

- создание условий и стимулов для привлечения инвестиций во все сферы социально-экономической деятельности.

Были рассмотрены два варианта территориального планирования, основанные на анализе социально-экономического развития, комплексной оценке территории муниципального района, а также с учетом федеральных, региональных, местных законодательных актов, концепций и программ развития.

В качестве приоритетного был выбран вариант, предполагающий размещение объектов социально-бытового обслуживания в четко сложившейся структуре планировочных осей и схеме расселения: меридиональной и широтной, и созданием на их основе пяти условных планировочных образований, в которых объединяются территории 15 поселений.

Торковичское сельское поселение по данному варианту территориального планирования входит в Оредеж–Ям-Тёсовское планировочное образование с базовым центом п. Оредеж и подцентром д. Ям-Тёсово. Все населённые пункты находятся в часовой доступности до базового центра и подцентра. В базовом центре и подцентре размещаются учреждения и предприятия периодического обслуживания населения.

Схемой территориального планирования предлагается проведение следующих мероприятий применительно к Торковичскому сельскому поселению:

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

На первую очередь (до 2020 г.):

- строительство автодорожного моста через р. Оредеж между п. Оредеж и п. Торковичи (длина моста – 800 м, стоимость затрат на строительство – 1,6 млрд. руб.).

Расчётный срок (до 2030 г.):

- строительство автомобильной дороги от д. Петрушина Гора до автомобильной дороги Жельцы – Перечицы - Торковичи (протяжённость – 0,9 км, V категории);

- строительство автомобильной дороги от д. Овиновичи до автомобильной дороги Жельцы – Перечицы - Торковичи (протяжённость – 2,7 км, V категории).

Мероприятия по развитию системы газоснабжения:

На первую очередь (до 2020 г.):

- перевод котельной п. Торковичи на сетевой природный газ.

Мероприятия по развитию системы социально-культурного и бытового обслуживания населения:

В сфере здравоохранения:

На первую очередь (до 2020 г.):

- строительство Торковичского фельдшерско-акушерского пункта.

В сфере образования:

На первую очередь (2020 г.):

- строительство одного детского дошкольного учреждения на 120 мест в п. Торковичи;

- Присоединение муниципального образовательного учреждения «Торковичская средняя общеобразовательная школа» в статусе филиала к муниципальному образовательному учреждению «Оредежская средняя общеобразовательная школа»;

В сфере физкультуры и спорта:

На первую очередь (до 2020 г.):

- строительство 2 спортивных залов (площадь пола 18∙9 м2) в центральной части п. Торковичи;

В сфере культуры и молодежной политики

На первую очередь (до 2020 г.):

- строительство Дома культуры на 350 мест в центральной части п. Торковичи.

Мероприятия по созданию условий для развития туризма и рекреации:

На первую очередь (до 2020 г.):

- маршруты для маломерных моторных судов:

  - по р. Оредеж: д. Затуленье – п. Торковичи – д. Ям-Тёсово – длина маршрута 37 км, с организацией мест базирования, оборудованных заправками, и строительством причалов в д. Затуленье и д. Ям-Тёсово, а также оборудованного места отдыха («зелёной стоянки») в п. Торковичи.

На расчётный срок (до 2030 г.):

- Восстановление бывшей дворянской усадьбы Парк усадьбы «Торковичи» - п. Торковичи;

Мероприятия по улучшению экологической ситуации, охране окружающей среды и природных комплексов:

На первую очередь (до 2020 г.):

- ликвидация несанкционированной свалки в п. Торковичи.

Согласно демографическому прогнозу, численность населения Торковичского сельского поселения к 2020 г. достигнет 1450 человек, а к 2030 г. – 1550 человек.

Также предусматривается развитие жилищного строительства, сохранение жилищной обеспеченности населения на уровне 46,4 м2 на чел. на 2020 и 2030 гг.

Проектом генерального плана Торковичского сельского поселения учитываются мероприятия, предусмотренные в Схеме территориального планирования Лужского муниципального района.

## 7.4. Анализ Генерального плана посёлка городского типа Торковичи Лужского района Ленинградской области

Генеральный план посёлка городского типа Торковичи Лужского района Ленинградской области разработан институтом «Ленгражданпроект» в 1990 г.

Мероприятия генерального плана предлагалось осуществить в 2 этапа:

  - I этап (1 очередь строительства) – до 1995 года;

  - II этап (расчетный срок строительства) – до 2010 года.

Посёлок Торковичи возник в связи со строительством стекольного завода. Основная отрасль промышленности – стекольная.

На территории посёлка располагалось два градообразующих предприятия: Торковичский стекольный завод (540 занятых) и государственное учреждение комбинат «Балтиец» (100 занятых). Проектом генерального плана предполагалось, что оба предприятия сохранят своё значение на перспективу. В настоящее время стекольный завод прекратил свою деятельность.

Сравним прогнозные показатели по численности населения с фактическими демографическими данными. По состоянию на 1 января 1990 г. численность посёлка составляла 1,74 тыс. чел. предполагался постепенный рост численности населения до 2,5 тыс. чел. к 2010 г. Согласно данным, предоставленным местной администрацией Торковичского сельского поселения, численность населения п. Торковичи в 2010 г. составила 1,34 тыс. чел., что на 46,4 % меньше прогнозного показателя.

На рисунке 18 представлена трудовая структура населения п. Торковичи, согласно демографическому прогнозу. К 2010 г. предполагалось увеличение доли населения, находящегося в трудоспособном возрасте, и незначительное уменьшение доли населения старше трудоспособного возраста. Как видно из приведённых данных, современная трудовая структура населения значительно отличается от проектной. Произошло увеличение населения пенсионного возраста на 11,3 % по сравнению с прогнозными показателями, также произошло значительное уменьшение доли населения младше трудоспособного возраста до 12,6 % по сравнению с 16 %.

Рисунок 18. Трудовая структура населения п. Торковичи, %.

Площадь жилищного фонда по состоянию на 1990 г. составляла 35 тыс. м2, к 2010 г. предполагалось ввести ещё 36,25 тыс. м2 жилья, с учётом убыли общая площадь жилищного фонда должна была составить 53,3 тыс. м2, а средняя обеспеченность населения жилой площадью – 21,3 м2/чел. В настоящее время площадь жилищного фонда п. Торковичи составляет 54,8 тыс. м2 при средней обеспеченности населения жилой площадью 40,9 м2/чел. Таким образом, запланированные генеральным планом объемы жилищного строительства были реализованы, однако, учитывая снижение численности населения, средние показатели обеспеченности населения жилой площадью значительно превосходят запланированные.

Генеральным планом было намечено проведение следующих мероприятий:

- строительство детского сада на 140 мест;

- расширение школы на 175 мест;

- строительство молочной кухни на 120 порций в смену;

- строительство двух магазинов: на 305 м2 торговой площади внутри квартала секционной застройки и на 275 м2 торговой площади в сложившемся центре посёлка;

- строительство столовой на 80 посадочных мест;

- расширение Дома быта на 16 рабочих мест;

- размещение комплекса физкультурно-оздоровительных площадок 1,38 га;

- строительство помещения для физкультурно-оздоровительных занятий площадью 375 м2;

- строительство бассейна - 72,5 м2 зеркала воды;

- строительство гостиницы на 20 мест;

- строительство прачечной на 150 кг сухого белья в смену;

- строительство пожарного депо на 2 автомобиля.

Сравнительный анализ обеспеченности населения объектами социально-культурного и бытового обслуживания с учётом мероприятий генерального плана представлен в таблице 7.4.1.

Таблица 7.4.1. Обеспеченность населения п. Торковичи объектами социально-культурного и бытового обслуживания

| Наименование объекта | Единица измерения | 1990 г. | 2010 г. (проект) | 2010 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 80 | 180 | 14 |
| Общеобразовательные школы | мест | 320 | 390 | 260 |
| Больницы | коек | 25 | 25 | 0 |
| Поликлиники | посещений в смену | 30 | 30 | 50 |
| Клубы | мест | 300 | 300 | 0 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 12 | 12 | 2,452 |
| Предприятия торговли | м2 | 105 | 700 | 328,9 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 20 | 100 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания населения | рабочих мест | 7 | 23 | 3 |
| Гостиницы | мест | 0 | 20 | 0 |
| Бани | мест | 50 | 50 | 50 |
| Прачечные | кг сухого белья в смену | 0 | 150 | 0 |
| Спортивный зал | м2 | 0 | 375 | 60 |
| Плавательный бассейн | м2 | 0 | 72,5 | 0 |
| Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 0 | 13,8 | 1,2 |

Из всех запланированных мероприятий были реализованы только мероприятия по строительству магазинов, спортивного зала и плоскостных сооружений, при этом прогнозные параметры данных объектов не были соблюдены.

Генеральным планом предлагалось обеспечение квартала новой застройки транспортными связями и посёлком. При этом к 2010 г. протяжённость улично-дорожной сети должна была составить 22,5 км, из них 14,3 км с твёрдым покрытием. Фактическая протяжённость улично-дорожной сети п. Торковичи составляет 19,2 км, из них с твёрдым покрытием 5,75 км.

Для обеспечения населения водой на хозяйственно-бытовые нужды, а также для промышленного водоснабжения генеральным планом предлагалось бурение резервной артезианской скважины. Данное мероприятие не было выполнено. В настоящее время в п. Торковичи отсутствует резервная скважина для водоснабжения посёлка в случае выхода из строя единственной рабочей скважины.

Для обеспечения населения и промышленных объектов теплоснабжением предполагалось строительство одной общепоселковой котельной. Мероприятие не было реализовано.

Генеральным планом было намечено обеспечение посёлка природным газом от газораспределительной станции «Оредеж» после осуществления строительства магистрального газопровода-отвода на г. Луга. В настоящее время Торковичское сельское поселение обеспечено природным газом.

С учётом роста численности населения посёлка и интенсивным жилищным строительством проектом предусматривалось строительство отдельно стоящего здания АТС на 1000 номеров для размещения средств электросвязи и почты. В настоящее время на территории посёлка имеется отделение почтовой связи ФГУП «Почта России», расположенное в здании бывшего пожарного депо.

Анализ ранее разработанного генерального плана показал, что за 20 лет на территории п. Торковичи не были реализованы мероприятия, заложенные проектом генерального плана. Основным фактором, оказавшим существенное влияние на развитие посёлка, могло стать закрытие градообразующего предприятия – Торковичского стекольного заводы, которое повлекло за собой отток трудоспособного населения за пределы Торковичского сельского поселения.

# 8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения

## 8.1. Прогноз изменения численности населения

Прогноз численности населения Торковичского сельского поселения является важным аспектом обоснования вариантов решения задач территориального планирования. Определение перспективной численности населения необходимо для расчета нормативных характеристик сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для определения перечня предлагаемых мероприятий по достижению нормативных параметров обеспечения населения основными видами обслуживания.

Основными задачами социально-экономической политики, проводимой на территории поселения, является обеспечение комфортной среды жизнедеятельности населения на территории поселения, проведение мероприятий, направленных на сдерживание депопуляционных процессов, стимулированию рождаемости и снижению смертности.

При расчете численности населения Торковичского сельского поселения учитывались показатели, заложенные в проекте Схемы территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области, при которых численность населения Торковичского сельского поселения к 2020 г. должна достигнуть 1450 человек, а к 2030 г. – 1460 человек.

В соответствии с решением Совета депутатов Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района от 19 декабря 2012 года № 118 «О согласовании основных направлений социально-экономического развития Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района ленинградской области», численность постоянного населения Торковичского сельского поселения на период до 2020 г. составит 1450 человек, а на период до 2035 г. – 1550 человек.

Проектом генерального плана рассматривается два сценария социально-экономического развития: умеренно-оптимистичный и оптимистичный.

Умеренно-оптимистичный сценарий

Умеренно-оптимистичный сценарий развития предполагает улучшение демографической ситуации за счёт увеличения показателей рождаемости и снижения смертности.

По данному сценарию численность населения в 2020 году составит 1450 человек, а в 2035 году – 1332 человека (см. таблицу 8.1.1).

Таблица 8.1.1. Прогнозные показатели демографического развития Торковичского сельского поселения по умеренно-оптимистичному сценарию

| Демографическая ситуация, прогноз изменения численности населения | ед. измерения | 2011 год (факт) | 2020 год | 2030 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения всего | чел. | 1 370 | 1 450 | 1 460 | 1 332 |
| Коэффициент рождаемости | чел./1000 жителей | 4,4 | 4,6 | 4,0 | 3,2 |
| Коэффициент смертности | чел./1000 жителей | 21,3 | 19,0 | 18,6 | 21,4 |
| Коэффициент естественного прироста | чел./1000 жителей | -16,9 | -14,4 | -14,6 | -18,2 |
| Коэффициент миграционного притока | чел./1000 жителей | 15,3 | 20 | 15 | 0 |
| Половозрастная структура населения: |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | чел/% | 170/12,4 | 174/12 | 159/10,9 | 145/10,9 |
| трудоспособного возраста | чел./% | 500/36,5 | 551/38 | 585/40,1 | 547/41,1 |
| старше трудоспособного возраста | чел./% | 700/51,1 | 725/50 | 715/49 | 639/48 |

К 2020 г. произойдёт увеличение коэффициента рождаемости на 6,1 % по сравнению с 2011 г., далее будет происходить постепенное снижение рождаемости. Произойдёт снижение смертности на 10,6 % к 2020 г., затем произойдёт снижение на 2,3 % к 2030 г. Однако наличие большой доли населения старше трудоспособного возраста будет оказывать влияние на показатели смертности, так к 2035 г. показатели смертности достигнут уровня 2011 г.

Миграционные процессы будут оставаться на современном уровне.

Оптимистичный сценарий

Оптимистичный сценарий предполагает сохранение положительных тенденций, а также проведение политики, направленной на повышения качества жизнедеятельности на территории поселения. Появление новых рабочих мест приведет к повышению привлекательности поселения для работы и проживания, и росту миграционного притока в поселение и сокращению оттока молодежи.

В качестве основного сценария развития выбран оптимистичный сценарий.

В таблице 8.1.2 приведены демографические показатели по основному сценарию развития.

Таблица 8.1.2. Прогнозные показатели демографического развития Торковичского сельского поселения по оптимистичному сценарию

| Демографическая ситуация, прогноз изменения численности населения | Единица измерения | 2011 год (факт) | 2020 год | 2030 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения всего | чел. | 1 370 | 1 450 | 1 460 | 1550 |
| Коэффициент рождаемости | чел./1000 жителей | 4,4 | 4,6 | 4,0 | 4,3 |
| Коэффициент смертности | чел./1000 жителей | 21,3 | 19,0 | 18,6 | 18,2 |
| Коэффициент естественного прироста | чел./1000 жителей | -16,9 | -14,4 | -14,6 | -13,8 |
| Коэффициент миграционного притока | чел./1000 жителей | 15,3 | 20 | 15 | 26 |
| Половозрастная структура населения: |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | чел/% | 170/12,4 | 203/14 | 219/15 | 233/15 |
| трудоспособного возраста | чел./% | 500/36,5 | 595/41 | 613/42 | 651/42 |
| старше трудоспособного возраста | чел./% | 700/51,1 | 653/45 | 628/43 | 667/43 |

Увеличение численности населения будет происходить за счёт увеличения миграционного прироста населения в большей мере, чем за счёт естественного прироста населения. Коэффициент смертности к 2035 г. сократится на 14,6 % относительно 2011 г., рождаемость останется на уровне 2011 г.

Таким образом, численность населения в 2020 г. составит 1450 чел., в 2035 г. – 1550 чел.

В таблице 8.1.3 Представлен прогноз численности населения по населённым пунктам Торковичского сельского поселения по оптимистичному сценарию.

Таблица 8.1.3. Прогнозная численность населения Торковичского сельского поселения

| Населённый пункт | 2011 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Торковичи | 1340 | 1385 | 1440 |
| д. Петрушина Гора | 8 | 20 | 45 |
| д. Песочный Мох | 21 | 35 | 40 |
| д. Овиновичи | 1 | 10 | 25 |
| Итого | 1370 | 1450 | 1550 |

Наибольший прирост населения (56,2 % от общего прироста к 2020 г.) придётся на п. Торковичи, здесь численность населения возрастёт к 2020 г. на 45 человек, а к 2035 г. на 100 человек по сравнению с 2011 г. Это связано с тем, что п. Торковичи является наиболее привлекательным населённым пунктом с точки зрения транспортной доступности, а также наличия социально значимых объектов и инженерной инфраструктуры.

Также предполагается рост численности сезонного населения, приезжающего на территорию Торковичского сельского поселения с целью отдыха в весенне-летний период. Реализация предложений Схемы территориального планирования Лужского муниципального района по развитию рекреационного комплекса, а также включение Торковичского сельского поселения в районную туристическую систему будет стимулировать приток туристов на территорию поселения. Численность сезонного населения составит в 2020 г. 4000 чел., а в 2035 г. – 5000 чел.

## 8.2. Планировочная организация территории поселения. Варианты территориального планирования

Сложившаяся к настоящему времени планировочная структура поселения обеспечивает необходимые транспортные связи между населенными пунктами, входящими в состав поселения, а также выходы на внешнюю сеть транспортных коммуникаций общего пользования. Главной планировочной осью поселения является железная дорога Санкт-Петербург - Дно. Вторая планировочная ось - это сформировавшаяся автодорожная связь между населенными пунктами д. Петрушина Гора – Торковичи – Овиновичи, проходящая параллельно р. Оредеж. Увеличение численности населения требует освоения новых территорий для размещения нового жилищного строительства. На основании анализа современного использования территорий, находящихся в пределах существующих границ населенных пунктов, можно сделать вывод, что потребность в территориях может быть удовлетворена без изменения существующих границ, это положение подтверждается также результатами комплексной оценки территории. Новые участки органично вписываются в структуру существующей застройки, не требуя переустройства улично-дорожной сети населенных пунктов. Следует, однако, учесть предложения администрации муниципального образования о возможности присоединения к территориям населенных пунктов п. Торковичи и д. Петрушина Гора земельных участков из фонда перераспределения, находящихся в частной собственности и прилегающих непосредственно к существующим границам этих населенных пунктов, одновременно осуществляя перевод их в категорию земель населенных пунктов. При реализации предложений такие земли могут представлять собой территориальный резерв для перспективного развития поселения за расчетным сроком.

В структуре застройки населенных пунктов произойдут изменения в направлении улучшения условий жизни населения. Так в области образования намечено строительство детского дошкольного учреждения на 120 мест в п. Торковичи, в области культуры - в центральной части п. Торковичи будет построен Дом культуры на 350 мест, там же в центральной части размещается спортивный зал и спортивная площадка комплексного типа. На берегу оз. Антоново (р. Оредеж) в районе сложившегося места массового отдыха населения предусмотрено обустройство пляжа с площадкой для пляжного волейбола, размещением комплекса гостевых домов, «зеленой стоянки» с причалом для маломерных судов.

В населенных пунктах предусматривается обустройство зон гостевых домов и мини-отелей для сезонного населения.

В границах д. Петрушина Гора намечено размещение детской площадки с игровыми сооружениями на ней. В д. Песочный Мох размещается площадка для занятий стритболом.

В целом проектная планировочная структура населенных пунктов, кроме частичного изменения границ, остается без изменений. Производственная зона в п. Торковичи остается в прежних границах. Основное внимание в проекте уделяется мероприятиям по улучшению социального и культурно-бытового обслуживания населения и реконструкции улично-дорожной сети. Принятый в проекте тип новой жилой застройки - малоэтажная индивидуальная застройка с приусадебными участками.

Тенденция общего развития сельских населенных пунктов в Ленинградской области заключается в размещении преимущественно индивидуального жилья для сезонного использования.

Схема развития сельскохозяйственного сектора состоит из обеспечения его качественными путями сообщения с внешней сетью дорог общего пользования, наличием существующих инженерных коммуникаций с ресурсными мощностями для подключения новых производственных объектов.

## 8.3. Функциональное зонирование территории

Основной задачей функционального зонирования территории муниципального образования является организация полноценной жилой среды, отвечающей современным требованиям эффективного использования территории и комфортного проживания на ней путём объединения отдельных планировочных образований по преимущественному виду их специализации в функциональные зоны.

Разработка функционального зонирования учитывает природную, экономгеографическую и планировочную специфику территории, сложившиеся особенности использования территории и основывается на градостроительной концепции развития.

В соответствии с предложенной в проекте планировочной структурой на территории муниципального образования устанавливаются следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- зона всех видов общественно-деловой застройки;

- производственная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона объектов транспортной инфраструктуры;

- рекреационные зоны;

- зона специального назначения.

Назначения функциональных зон:

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. Здесь предусмотрено размещение жилой застройки малоэтажными односемейными (индивидуальными) жилыми домами, среднеэтажными многоквартирными жилыми домами и многоэтажными многоквартирными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, объектов здравоохранения, культовых зданий, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, стоянок автомобильного транспорта, и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую (жилую) среду.

В состав жилых зон включены следующие подзоны:

- индивидуальной жилой застройки;

- малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

- среднеэтажной многоквартирной жилой застройки;

- зона размещения объектов дошкольного и общего образования.

Зона всех видов общественно-деловой застройки предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Общественно-деловая зона дополняется объектами повседневного обслуживания в жилой застройке.

Производственная зона предназначена для размещения объектов производственного, транспортно-логистического, складского и коммунального назначения, с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

В составе производственных зон выделяются подзоны:

- зона промышленных объектов (размер СЗЗ до 100 м);

- зона промышленных объектов (размер СЗЗ до 50 м);

- зона коммунально-складских объектов (зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли).

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями), размещения объектов сельскохозяйственного назначения, дачных хозяйств, садоводств, личных подсобных хозяйств, с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона объектов инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений, коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо-, и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

Зона объектов транспортной инфраструктуры предназначена для размещения: объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений автомобильного транспорта, а также установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки. В зонах транспортной инфраструктуры допускается размещение объектов связанных с обеспечением деятельности транспортной инфраструктуры и объектов придорожного сервиса, и инженерных объектов. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех функциональных зон.

В составе зоны объектов транспортной инфраструктуры выделяются следующие подзоны:

- зона улично-дорожной сети;

- зона автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта;

- зона объектов железнодорожного транспорта.

Рекреационные зоны предназначены для размещения спортивных объектов, объектов отдыха, туризма, садов, парков и скверов. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов связанных с обслуживанием данной зоны.

В составе рекреационных зон выделяются подзоны:

- зона зелёных насаждений общего пользования;

- зона сохраняемого природного ландшафта (это невостребованная в течение расчетного срока природная территория в границах населенного пункта, требующая определенного ухода и внимания, в целях сохранения экологического равновесия в целом по населенному пункту; территория остается открытой для посещения населением и предназначена для рекреационного использования);

- зона спортивных объектов;

- зона размещения гостевых домов и баз отдыха.

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ, объектов размещения отходов производства и потребления и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах, а также размещения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, с включением объектов, допустимых в соответствии с действующим законодательством.

Выделяются следующие подзоны:

- зона объектов ритуального назначения;

- зона зелёных насаждений специального назначения.

Проектом предлагаются следующие параметры функциональных зон (см. таблицу 8.3.1).

Таблица 8.3.1. Параметры функциональных зон Торковичского сельского поселения

| Обозначение зоны | Параметры |
| --- | --- |
| Жилая зона |  |
| Ж1 | Зона индивидуальной жилой застройки Этажность – до 3 этажей включительно Плотность застройки – 900 м2 на 1 га (12 чел./га) Предельные площади выделяемого участка – 0,25 га |
| Ж2 | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Этажность – 1-2 этажа включительно Плотность застройки – 550-600 м2 на 1 га (20-30 чел./га) |
| Ж3 | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки Этажность 5 этажей Фактическая плотность застройки 8000-8500 м2 на 1 га (300-350 чел./га) |
| Ж4 | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования Этажность до 3 этажей включительно |
| Зона всех видов общественно-деловой застройки |  |
| Д | Зона всех видов общественно-деловой застройки Коэффициент плотности застройки - 0,5-0,8 |
| Производственная зона |  |
| П1 | Зона промышленных объектов (размер СЗЗ до 100 м) |
| П2 | Зона промышленных объектов (размер СЗЗ до 50 м) |
| ПК | Зона коммунально-складских объектов |
| Зона сельскохозяйственного использования |  |
| С | Зона сельскохозяйственного использования |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры |  |
| И | Зона объектов инженерной инфраструктуры |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры |  |
| У | Зона улично-дорожной сети Параметры уличной сети в пределах сельских населенных пунктов принимаются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области» |
| Т1 | Зона автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта |
| Т2 | Зона объектов железнодорожного транспорта |
| Рекреационные зоны |  |
| Р1 | Зона зелёных насаждений общего пользования Параметры общего баланса зоны: - зеленые насаждения - 93-96 %; - дорожная сеть - 2-5 %; - обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2 %. Ожидаемая рекреационная нагрузка – 100 чел./га |
| Р2 | Зона сохраняемого природного ландшафта Ожидаемая рекреационная нагрузка – 12-15 чел./га |
| Р3 | Зона спортивных объектов Этажность – от 1 до 3 этажей (включительно) Коэффициент застройки – не более 0,7 |
| Р4 | Зона размещения гостевых домов и баз отдыха Площадь застройки определяется из расчета 140-160 м2 на 1 место базы отдыха (другого объекта капитального строительства) |
| Зона специального назначения |  |
| СН1 | Зона объектов ритуального назначения |
| СН2 | Зона зелёных насаждений специального назначения |

Функциональное зонирование Торковичского сельского поселения показано на Карте функционального зонирования поселения. 1: 25000. Инв. № ГП.03-01.13.

## 8.4. Планируемые границы населенных пунктов

Изменение границ населённых пунктов с 420,15 га до 441,56 га на расчётный срок планируется за счёт включения в границы п. Торковичи и д. Петрушина Гора 21,41 га земель сельскохозяйственного назначения. Из них на первую очередь (до 2020 г.) планируется включить в границы п. Торковичи СНТ «Торковичи» общей площадью 5,35 га.

Проектом предлагается изменение границы д. Петрушина Гора с 32,90 га до 48,96 га. Увеличение площади населённого пункта происходит за счёт включения на первую очередь (до 2020 г.) 5,89 га земельных участков СНТ «Речное», 5,26 га ДНП Хвойлово, а также 4,91 га сельскохозяйственных угодий фонда перераспределения. Данные территории планируется также использовать для индивидуального жилищного строительства.

Предложение о включении в границы населённых пунктов территории садоводств обусловлено необходимостью обеспечения благоприятных условий проживания постоянно проживающего в садоводствах населения в связи с ликвидацией органов управления садоводческими товариществами.

Изменение границ д. Овиновичи и д. Песочный Мох не планируется.

Планируемые границы населённых пунктов Торковичского сельского поселения представлены в приложениях 1-4 Тома 1 Положение о территориальном планировании и на Карте границ населённых пунктов, входящих в состав поселения (Инв. № ГП.03-06.13).

## 8.5. Развитие экономики Торковичского сельского поселения

### 8.5.1. Промышленность

Анализ планировочной структуры населённых пунктов Торковичского сельского поселения выявил следующие положительные факторы развития территории: наличие свободных земельных участков, на которых могут быть организованы новые промышленные зоны (порядка 13-14 га), а также наличие территорий для жилищной застройки, где могут разместиться трудовые ресурсы.

Проектом предлагается освоение двух зон (зона П1 и П2) для размещения промышленных предприятий, размер СЗЗ которых не будет превышать 100 м. Первая зона площадью 11,01 га находится в центральной части п. Торковичи на территории бывшего стекольного завода, здесь возможно размещение предприятий, размер СЗЗ которых не будет превышать 50 м. Вторая площадка расположена в северной части п. Торковичи, её площадь составляет 2,81 га. Общая площадь зоны промышленного освоения составляет 13,82 га.

Реализация мероприятий по организации промышленных зон на территории Торковичского сельского поселения позволит создать до 400 новых рабочих мест. Это позволит повысить уровень занятости населения на первую очередь. Однако, существующая демографическая ситуация, рынок труда в поселении, а также технология производства не позволят полностью сформировать штат сотрудников за счет трудовых ресурсов Торковичского сельского поселения. Для обеспечения предприятия трудовыми ресурсами необходимо привлечение дополнительно около 40 высококвалифицированных специалистов.

### 8.5.2. Сельское хозяйство

По климатическим параметрам территория Торковичского сельского поселения благоприятна для ведения сельского хозяйства: теплом обеспечены все основные овощные культуры открытого грунта, ягодники и плодовые деревья; количество выпадающих осадков на территории удовлетворяет потребность сельскохозяйственных культур во влаге.

Развитие сельского хозяйства предполагается за счёт личных подсобных хозяйств на земельных участках, размер которых определяется на основании решения совета депутатов Торковичского сельского поселения «Об утверждении порядка распоряжения земельными участками на территории Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» от 26 февраля 2006 г. № 33.

Возможно размещение малых и средних предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции (обработка и заморозка ягод, овощей, дикоросов, переработка продукции животноводства в малых масштабах, производство хлеба и хлебобулочных изделий) на территории Торковичского сельского поселения.

### 8.5.3. Туризм и рекреация

На основе проведенного анализа туристического потенциала территории Торковичского сельского поселения (раздел 6.2. Оценка рекреационного потенциала), были выявлены наиболее перспективные виды туризма:

- познавательный;

- оздоровительно-спортивный;

- сельский туризм.

Ресурсы для познавательного туризма имеют первостепенное значение. На территории Торковичского сельского поселения расположены три объекта культурного наследия регионального значения, два из которых являются военными памятниками, связанными с событиями Великой Отечественной войны, и один памятник археологии – курганная группа. В Лужском муниципальном районе насчитывается несколько сотен памятников археологии. Археологические памятники, расположенные на берегах р. Оредеж, р. Саба, представляют наибольший интерес, т.к. именно здесь начиналось первоначальное заселение лужского края во второй поло вине I тысячелетия н.э.

Парк бывшей дворянской усадьбы Торковичи, комплекс построек стекольного завода Ликфельда, расположенный в п. Торковичи, и деревянная часовня в д. Петрушина Гора также являются объектами туристического интереса.

Основой для развития спортивно-оздоровительного, экологического и смешанных видов туризма может служить большая часть территории Торковичского сельского поселения. В качестве объекта показа для экологического туризма может использоваться особо охраняемая природная территория «Мшинское болото» — федеральный комплексный заказник.

Р. Оредеж и оз. Антоново могут быть использованы для развития водного и спортивного туризма.

Р. Оредеж – самый крупный приток р. Луга. Долина реки глубоко врезается в коренные породы, обнажая их во многих местах. В низовьях р. Оредеж имеет большие расширения, занятые озёрами. Одно из них – оз. Антоново длиной 6 км, шириной 0,5 км. Здесь возможна организация спортивной рыбалки. В водоёмах Лужского муниципального района встречается щука, окунь, ёрш, плотва, линь, подлещик, лещ, форель, хариус, налим, сом.

Проектом Схемы территориального планирования Лужского муниципального района предлагается включение Торковичского сельского поселения в районную систему районных туристических маршрутов для маломерных моторных судов:

- по р. Оредеж: д. Затуленье – п. Торковичи – д. Ям-Тёсово, с организацией оборудованного места отдыха («зелёной стоянки») в п. Торковичи.

Сельский туризм - форма отдыха в сельской местности, интересной туристическими достопримечательностями. Основное, что привлекает в сельском туризме - это комплекс факторов, благоприятно воздействующих на человека: оздоровительный, эстетический, познавательный.

Основой выбора места отдыха в сельской местности являются ландшафты и экология выбираемой местности.

Положительная социальная составляющая сельского туризма заключается в обеспечения занятости сельского населения в сфере услуг. Поэтому развитие данного направления можно рассматривать как реальный путь социального развития депрессивных поселений и позволяет остановить деградацию сельской местности, страдающей от постоянного оттока населения, в частности, по причине отсутствия работы.

Услуги, предоставляемые в рамках программ сельского туризма, обычно включают в себя:

- проживание в уютных частных домах;

- питание на заказ из экологически чистых продуктов, которые выращиваются в этой местности;

- знакомство с историей местности;

- походы за грибами и ягодами;

- катание на лодках, прогулки по живописной местности.

Важно отметить, что для развития туризма необходимо создание инфраструктуры отрасли – объектов размещения туристов, торгового и прочего сервисного обслуживания, так как именно эти сферы услуг приносят основной доход.

Для размещения туристов на территории поселения потребуется строительство мини-отелей и гостевых домов. Это будет способствовать появлению новых рабочих мест, а также развитию малого бизнеса.

Развитие рекреационной деятельности на территории Торковичского сельского поселения возможно также внутри населённых пунктов.

В населённых пунктах к рекреационным зонам относятся озеленённые территории общего пользования (парки, сады, скверы) Р1, зоны сохраняемого природного ландшафта Р2, зоны спортивных объектов Р3 и зоны размещения баз отдыха и гостевых домов Р4.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённым постановлением правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83, минимальная площадь озеленённой территории общего пользования – парков, садов, скверов на селитебной территории сельских населённых пунктов должна составлять 12 м2 на человека. Расчёт нормативной площади озеленённых территорий в границах населённых пунктов Торковичского сельского поселения приведён в таблице 8.5.3.1.

Таблица 8.5.3.1. Прогнозная нормативная площадь озеленения населённых пунктов Торковичского сельского поселения

| № п/п | Населённый пункт | 2020 г. |  | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Нормативная площадь озеленения, м2 | Численность населения, чел. | Нормативная площадь озеленения, м2 |
| 1 | п. Торковичи | 1385 | 16620 | 1440 | 17280 |
| 2 | д. Петрушина Гора | 20 | 240 | 45 | 540 |
| 3 | д. Песочный Мох | 35 | 420 | 40 | 480 |
| 4 | д. Овиновичи | 10 | 120 | 25 | 300 |
| Итого |  | 1450 | 17400 | 1550 | 18600 |

Необходимо развитие и благоустройство рекреационных зон в границах населенных пунктов поселения. Учитывая потребности населения в плоскостных спортивных сооружениях, необходимо предусмотреть благоустройство пляжа на берегу оз. Антоново в п. Торковичи.

Для стимулирования развития туризма на территории Торковичского сельского поселения проектом генерального плана предлагается создание зоны для размещения гостевых домов и баз отдыха (Р4) в п. Торковичи площадью 3,69 га.

# 9. Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения

## 9.1. Жилищное строительство

Основными задачами в рамках развития жилищного строительства будут являться:

- выделение жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- строительство нового муниципального жилищного фонда;

- поддержание сохраняемого муниципального жилищного фонда в хорошем состоянии путем своевременного проведения капитальных и косметических ремонтов;

- определение и выделение земельных участков заинтересованным лицам для развития жилищного строительства;

- увеличение обеспеченности населения жилищным фондом.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённым постановлением правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83, в зоне жилой застройки сельских населённых пунктах следует предусматривать индивидуальные жилые дома, многоквартирные (2 и более) блокированные дома с земельными участками при квартирах, секционные дома. Преимущественными типами застройки в сельских населенных пунктах являются жилые дома усадебного типа (одноквартирные и двухквартирные блокированные). Учитывая существующую структуру застройки, где преобладает индивидуальная застройка (68,3 % от общей площади застройки), а среднеэтажная застройка составляет 25,2 %, можно сделать вывод о возможности сохранения такого же соотношения на перспективу.

Территория Торковичского сельского поселения отнесена к зоне В – зоне незначительной урбанизации в системе расселения Ленинградской области. В соответствии с нормативными параметрами застройки сельских населенных пунктов в сельских поселениях, определённых Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, расчётная плотность жилищного фонда составляет 300-1000 м2 общей площади на 1 га территории. Также в соответствии с прогнозом численности населения Торковичского сельского поселения на первую очередь и расчётный срок, параметрами функциональных зон территории поселения, установленными в проекте, динамикой ввода в эксплуатацию жилищного фонда составлен прогноз жилищного строительства на территории Торковичского сельского поселения (см. таблицу 9.1.1).

Таблица 9.1.1. Показатели развития жилищного строительства на территории Торковичского сельского поселения

|  | Площадь жилищного фонда (2012 г.), м2 | Новое строительство (2013-2020 гг.), м2 | Площадь жилищного фонда на первую очередь (2020 г.), м2 | Новое строительство (2021-2035 гг.), м2 | Площадь жилищного фонда на расчётный срок (2035 г)., м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Торковичи, всего | 52311 | 2840 | 55151 | 0 | 55151 |
| Индивидуальная застройка | 31943 | 2840 | 34783 | 0 | 34783 |
| Малоэтажная многоквартирная застройка (1-2 этажа) | 4185,4 | 0 | 4185,4 | 0 | 4185,4 |
| Среднеэтажная многоквартирная застройка ( 5 этажей) | 16182,6 | 0 | 16182,6 | 0 | 16182,6 |
| д. Петрушина Гора, всего | 7371 | 2010 | 9381 | 5695 | 15076 |
| Индивидуальная застройка | 7371 | 2010 | 9381 | 5695 | 15076 |
| д. Песочный Мох, всего | 2714 | 340 | 3054 | 0 | 3054 |
| Индивидуальная застройка | 2714 | 340 | 3054 | 0 | 3054 |
| д. Овиновичи, всего | 1944 | 0 | 1944 | 1860 | 3804 |
| Индивидуальная застройка | 1944 | 0 | 1944 | 1860 | 3804 |
| Итого индивидуальная застройка | 43972 | 5190 | 49162 | 7555 | 56717 |
| Итого малоэтажная многоквартирная застройка (1-2 этажа) | 4185,4 | 0 | 4185,4 | 0 | 4185,4 |
| Итого среднеэтажная многоквартирная застройка ( 5 этажей) | 16182,6 | 0 | 16182,6 | 0 | 16182,6 |
| Итого | 64340 | 5190 | 69530 | 7555 | 77085 |

Территория, необходимая для размещения нового жилищного фонда, составляет 22,76 га, из них на первую очередь (до 2020 г.) 9,27 га и на расчётный срок (до 2035 г.) 13,49 га. Таким образом, объём нового жилищного строительства на период первой очереди (2013-2020 гг.) составит 5,19 тыс. м2, темпы жилищного строительства составят 740 м2 ежегодно. Объём нового жилищного строительства на расчётный срок (2020-2035 гг.) составит 7,55 тыс. м2, темпы жилищного строительства – 500 м2 ежегодно.

К 2020 г. жилищная обеспеченность составит 47,95 м2/чел., а к 2030 г. – 49,73 м2/чел.

На первую очередь необходимо предоставление жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец 2011 года составляет 11 единиц. Исходя из минимальной нормы жилищной обеспеченности в муниципальном жилищном фонде 18 м2 на чел., для расселения 11 человек в муниципальном фонде необходимо 198 м2 жилья.

## 9.2. Развитие социальной инфраструктуры

### 9.2.1. Образование

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района относится к вопросам местного значения муниципального района.

В проекте проведена оценка уровня обеспеченности населения местами и потребности в дошкольных и школьных учреждениях с учетом реализации мероприятий, предложенных Схемой территориального планирования Лужского муниципального района, утверждённой решением совета депутатов Лужского муниципального района 13 ноября 2012 г. № 347.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждёнными постановлением правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83, фактическая обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях на территории сельских поселений должна составлять 33-40 мест на 1000 жителей. Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях должна составлять 61 место на 1000 жителей. В таблице 9.2.1.1 приведён расчёт потребности населения Торковичского сельского поселения в образовательных учреждениях на первую очередь и расчётный срок.

Таблица 9.2.1.1. Оценка потребности населения в образовательных учреждениях

| Образовательные учреждения | Норматив на 1000 человек | Существующее положение (2012 г.) | Потребность на 2020 г. | Потребность на 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения, мест | 40 | 14 | 58 | 62 |
| Школы, мест | 61 | 250 | 88 | 95 |

Потребность населения в местах в дошкольных образовательных учреждениях будет превышать фактическую мощность в 4 раза. Очевидна необходимость расширения или нового строительство детского сада.

Схемой территориального планирования Лужского муниципального района, утверждённой решением совета депутатов Лужского муниципального района 13 ноября 2012 г. № 347, предлагается строительство дошкольного образовательного учреждения в п. Торковичи на 120 мест.

Загруженность школы составляет 24,4 %. Согласно демографическому прогнозу на первую очередь и расчётный срок, потребность населения в общеобразовательных учреждениях будет меньше существующей мощности. Таким образом, новое строительство школ не нужно.

### 9.2.2. Здравоохранение

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ организация оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов отнесены к вопросам, находящимся в компетенции субъекта Российской Федерации.

Согласно Методическим рекомендациям по формированию и экономическому обоснованию территориальной программы государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью (информационное письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. № 20-0/10/2-10360 «О формировании и экономическом обосновании Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год), нормативное количество коек различного профиля в Торковичском сельском поселении на 2020 г. должно составлять 8 коек при численности населения 1450 человек, а на 2035 г. – 10 коек при численности населения 1550 человек.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается, исходя из норматива 18,15 посещений в смену на 1000 чел. населения, установленного в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах», (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 г. № 942-р). Нормативная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений для Торковичского сельского поселения на 2020 г. составит 26 посещений в смену, а в 2035 г. – 28 посещений в смену (см. таблицу 9.2.2.1). Таким образом, потребность в расширении мощности амбулатории отсутствует.

Таблица 9.2.2.1. Расчёт потребности населения Торковичского сельского поселения в учреждениях здравоохранения

| Показатель | Единица измерения | 2012 г. (факт) | 2020 г. | Необходимый прирост к 2020 г. | 2035 г. | Необходимый прирост к 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность ФАП | посещений/ смену | 50 | 26 | 0 | 28 | 0 |
| Количество врачей | чел. | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Количество среднего медицинского персонала | чел. | 2 | 17 | 15 | 18 | 3 |
| Количество аптек | учреждений | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах», (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 г. № 942-р), норматив обеспеченности аптеками в сельской местности составляет 1 учреждение на 6200 человек. В настоящее время в п. Торковичи расположен 1 аптечный киоск, таким образом, при росте численности населения к 2020 г. до 1450 чел., и в 2035 г. до 1550 чел. потребность населения будет удовлетворяться существующим объектом.

Схемой территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области намечено строительство Торковичского фельдшерско-акушерского пункта в п. Торковичи в 2013 г.

### 9.2.3. Культура

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам в области развития культурно-досуговой деятельности, находящимся в компетенции органов местного самоуправления Торковичского сельского поселения относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В таблице 9.2.3.1 представлен расчёт потребности населения Торковичского сельского поселения в учреждениях культуры на первую очередь и расчётный срок.

Таблица 9.2.3.1. Расчёт потребности населения в объектах культуры

| Вид объекта | Единица измерения | 2012 г. (факт) | 2020 г. | Необходимый прирост к 2020 г. | 2035 г. | Необходимый прирост к 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры | мест | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| Библиотека | тыс. ед. хранения | 2,45 | 10,88 | 8,42 | 11,63 | 0,75 |
| Библиотека | мест | 6 | 9 | 3 | 9 | 0 |

Необходимое количество мест в клубах сельских поселений составляет 230-300 мест для поселений с численностью населения от 1000 до 3000 человек, при этом меньшую вместимость следует принимать для больших поселений. Необходимое минимальное количество зрительских мест в клубе для Торковичского сельского поселения составляет 300 мест.

Схемой территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области, утверждённой решением совета депутатов Лужского муниципального района 13 ноября 2012 г. № 347, запланировано строительство Дома культуры на 350 мест в центральной части п. Торковичи в период до 2020 г.

Нормативное количество книг в библиотечном фонде сельских поселений с численностью населения от 1000 до 3000 человек составляет 6-7,5 тыс. единиц хранения, а нормативное количество читательских мест – 5-6 на 1000 человек, при этом большую вместимость библиотек следует принимать для меньших поселений. Таким образом, нормативное количество мест в Торковичское сельское поселение на 2020 г. и на 2035 г. составит 9 мест, а нормативное количество книг – 10,88 тыс. единиц хранения на 2020 г. и 11,63 тыс. единиц хранения на 2035 г. Таким образом, необходимо пополнение библиотечного фонда.

Мероприятия на первую очередь (до 2020 г.):

- пополнение книжного фонда библиотеки на 8,42 тыс. книг.

Мероприятия на расчётный срок (до 2035 г.):

- пополнение книжного фонда библиотеки на 0,75 тыс. книг.

### 9.2.4. Физическая культура и спорт

Основными задачами администрации поселения в области развития физической культуры и спорта является привлечение к занятиям спортом как можно большего числа жителей поселения, особенно детей и молодежи. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», основными вопросами, отнесенными к компетенции органов местного самоуправления, являются:

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта,

- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

В таблице 9.2.4.1 представлен расчёт потребности населения Торковичского сельского поселения в объектах физической культуры и спорта на первую очередь и расчётный срок.

Приведённый выше расчёт показал необходимость размещения на территории Торковичского сельского поселения спортивных объектов.

Схемой территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области, утверждённой решением совета депутатов Лужского муниципального района 13 ноября 2012 г. № 347, намечено размещение 2 спортивных залов (площадь пола 18∙9 м2) в здании запроектированного Дома культуры в центральной части п. Торковичи (до 2020 г.).

Таблица 9.2.4.1. Расчёт потребности населения в объектах физической культуры

| Наименование | Норматив на 1000 жителей, м2 | Фактическая обеспеченность |  |  | Средний стандартный размер объекта, м2 | Нормативное количество на 2020, м2 | Потребность в новом строительстве на 2020 г. |  | Нормативное количество на 2035, м2 | Потребность в новом строительстве на 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | % | Единиц |  |  | Единиц | % |  | Единиц | % к 2020 г. |
| Спортивные залы | 350 | 0 | 0,0 | 0 | 400 | 508 | 1 | 126,9 | 542,5 | 0 | 8,8 |
| Плавательные бассейны | 75 | 0 | 0,0 | 0 | 200 | 109 | 0 | 54,4 | 116,3 | 0 | 3,8 |
| Плоскостные сооружения | 1950 | 1800 | 66,5 | 2 | 540 | 2828 | 2 | 190,3 | 3022,5 | 0 | 36,1 |

Проектом генерального плана рекомендуются следующие решения в области развития физической культуры и спорта:

На первую очередь (до 2020 г.):

- обустройство площадки для пляжного волейбола в районе сложившегося массового отдыха населения в летнее время в п. Торковичи на берегу оз. Антоново (486 м2);

- размещение спортивной площадки комплексного типа (возможности поля позволяют заниматься: бадминтоном, хоккеем на траве, теннисом, волейболом, баскетболом, футболом, гандболом) в центральной части п. Торковичи рядом с проектируемым детским садом площадью 1215 м2;

- размещение детской площадки в д. Петрушина Гора (100 м2);

- размещение спортивной площадки в д. Песочный Мох (36-100 м2);

### 9.2.5. Социальная защита населения

Население Торковичского сельского поселения обслуживается муниципальным автономным учреждением «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», расположенным в г. Луга.

Нормативы обеспеченности населения объектами социальной защиты установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (в редакции № 923-р) представлены в таблице 9.2.5.1.

Таблица 9.2.5.1. Нормативы обеспеченности населения объектами социальной защиты

| Наименование объекта | Нормативное значение |
| --- | --- |
| Дома-интернаты для детей-инвалидов | 20 мест на 10 тыс. жителей |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 30 мест на 10 тыс. жителей |

Расчёт потребности населения в домах-интернатах для детей-инвалидов и престарелых представлен в таблице 9.2.5.2.

Таблица 9.2.5.2. Потребность населения Торковичского сельского поселения в объектах социальной защиты населения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2012 г. (факт) | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 1370 | 1450 | 1550 |
| 2 | Потребность в домах-интернатах для детей-инвалидов | мест | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Потребность в домах-интернатах для престарелых и инвалидов | мест | 4 | 4 | 5 |

Потребность населения в домах-интернатах для престарелых и инвалидов в настоящее время составляет 3 места, на первую очередь (2020 г.) и расчётный срок (2035 г.) в связи с незначительным ростом численности населения потребность останется на современном уровне.

В соответствии со Схемой территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области, утверждённой решением совета депутатов Лужского муниципального района 13 ноября 2012 г. № 347, перспективная потребность населения Лужского муниципального района в учреждениях социальной защиты будет удовлетворяться за счёт существующих объектов. Таким образом, исходя из предложений схемы, расчёта потребности населения Торковичского сельского поселения в объектах социальной защиты и демографического прогноза, размещение на территории Торковичского сельского поселения стационарных объектов социальной защиты не целесообразно.

При разработке генерального плана в соответствии с п. 3 ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99) необходимо учитывать создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

### 9.2.6. Молодёжная политика

В настоящее время работа с молодёжью проводится на базе школы и библиотеки, специализированные учреждения молодёжной политики в поселении отсутствуют.

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодёжной политики Ленинградской области», определены нормативы минимального обеспечения молодёжи учреждениями по месту жительства для сельских поселений - не менее 1 многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе существующих учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других или несколько (не менее двух) различных узкопрофильных и (или) специализированных учреждений по работе с молодежью.

Исходя из установленного норматива, для удовлетворения потребности населения Торковичского сельского поселения в объектах по работе с молодёжью необходимо размещение многопрофильного молодёжного центра или подростковых клубов.

Мероприятия на первую очередь (до 2020 г.):

- размещение подростковых клубов в здании Дома культуры п. Торковичи (общая площадь не менее 40 м2).

### 9.2.7. Розничная торговля. Потребительский рынок

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» напрямую отнесено к вопросам, находящимся в компетенции органов местного самоуправления Торковичского сельского поселения.

Проектом генерального плана определены потребности в предприятиях торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения на 1 очередь и расчётный срок (см. таблицу 9.2.7.1).

Согласно нормативам минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по Ленинградской области, установленным Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 года № 20 «О разработке нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области, в том числе входящих в ее состав муниципальных районов, Сосновоборского городского округа и установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области», потребность постоянного населения Торковичского сельского поселения в объектах торговли будет составилять: к 2020 г. 215,3 м2 торговой площади магазинов продовольственных товаров и 469 м2 магазинов непродовольственных товаров, к 2035 г. – 230,2 м2 и 524,1 м2 соответственно.

Таким образом, необходимо размещение магазинов непродовольственных товаров на территории Торковичского сельского поселения площадью не менее 500 м2 для обслуживания постоянного населения.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования, расчет учреждений обслуживания для сезонного населения жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах допускается принимать по следующим показателям из расчета на 1 000 жителей:

- учреждения торговли – 80 м2 торговой площади;

- учреждения бытового обслуживания – 1,6 рабочих мест.

Таким образом, исходя из прогноза демографического развития, потребность сезонного населения в учреждениях торговли составит к 2020 г. 320 м2, к 2035 г. – 400 м2, в учреждениях бытового обслуживания – 6 рабочих мест к 2020 г., 8 мест – к 2035 г.

Потребность населения в предприятиях бытового обслуживания определена в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Исходя из норматива, численность занятого населения на предприятиях бытового обслуживания, должна к 2020 г. составлять 10 человек, а к 2035 г. – 11. Увеличение количества мест на предприятиях бытового обслуживания, торговли, возможно за счет развития частных инициатив бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства.

Таблица 9.2.7.1. Расчёт потребности населения в предприятиях бытового обслуживания населения

| Объекты социальной инфраструктуры | Единица измерения | Норматив на 1000 человек | Существующее положение 2012 год | 2020 год | Необходимый прирост к 2020 году | 2035 год | Необходимый прирост к 2035 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 148,5 | 304,9 | 215,3 | 0,0 | 230,2 | 0,0 |
| Магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 338,1 | 24 | 469 | 445,3 | 524,1 | 54,8 |
| Предприятия бытового обслуживания населения | рабочее место | 7 | 0 | 10 | 10 | 11 | 1 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 | 0 | 58 | 58 | 62 | 4 |
| Гостиницы | мест | 6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 20 | 0 | 29 | 29 | 31 | 2,0 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 50 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 | 3,5 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |

Проектом генерального плана предусматривается развитие сети предприятий общественного питания. В настоящее время на территории Торковичского сельского поселения нет предприятий общественного питания. Потребность в местах общественного питания к 2035 г. составит 62 места (для постоянного населения). Таким образом, необходимо размещение предприятий общественного питания общим количеством не менее мест 58 к 2020 году. Предприятия общественного питания планируются к размещению в зоне общественно-деловой застройки, а также могут быть совмещены с предприятиями торговли (создание торгово-развлекательных комплексов).

В настоящее время на территории Торковичского сельского поселения имеется баня на 50 мест, однако, баня не функционирует. Потребность на 2020 г. составит 10 мест, а на 2035 г. – 11.

На период первой очереди запланировано строительство бани на 50 мест в п. Торковичи в зоне Д на пересечении улиц Стахановская и 1 Мая.

Потребность в территории кладбищ гражданского захоронения определятся в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» - 0,24 га на 1000 жителей. Потребности населения в объектах ритуального назначения в настоящее время удовлетворяются за счёт 3 кладбищ общей площадью 3,5 га. Норматив обеспеченности населения к 2020 г. составит 0,3 га, к 2035 г. – 0,4 га. Таким образом, размещение новых объектов ритуального назначения не потребуется.

Иные предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, ателье по пошиву и ремонту и другие) не требуют сколько-нибудь значительных земельных участков и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта, поэтому расчет потребности в них в проекте не приводится.

Мероприятия на первую очередь (до 2020 г.):

- строительство торгово-досугового центра в п. Торковичи (размещение магазинов непродовольственных товаров общей площадью не менее 500 м2, кафе на 60 мест, парикмахерских, предприятий бытового обслуживания, мастерских по ремонту одежды и обуви, химчистки, прачечной);

- строительство бани на 50 мест в п. Торковичи в зоне Д (пересечение улиц Стахановская и 1 Мая).

Реализация запланированных мероприятий позволит создать новые рабочие места в п. Торковичи, а также обеспечить население объектами бытового обслуживания.

## 9.3. Развитие транспортной инфраструктуры

### 9.3.1. Автомобильные дороги общего пользования

Схемой территориального планирования Лужского муниципального района, утверждённой решением совета депутатов Лужского муниципального района 13 ноября 2012 г. № 347, запланировано мероприятие по строительству автодорожного моста через р. Оредеж между п. Оредеж и п. Торковичи (длина моста – 800 м, стоимость затрат на строительство – 1,6 млрд. руб.).

Концепцией развития дорожного хозяйства Ленинградской области на 2010-2015 годы и на период 2020 г. предусмотрены мероприятия по подключению населенных пунктов к автомобильным дорогам общего пользования по дорогам с твердым покрытием. Эти мероприятия вошли в Программу подключения населенных пунктов Ленинградской области к дорожной сети регионального значения области.

Перечень сельских населенных пунктов Лужского муниципального района, рекомендуемых к обеспечению постоянной автодорожной транспортной связью, был приведен на основе ранжирования следующих критериев приоритетности строительства:

- численность населения;

- демографическая структура населения;

- наличие на территории населенного пункта образовательных учреждений, стационарных медицинских пунктов, садоводческих товариществ;

- численность населения в «пиковый» период года (вычисляется как сумма постоянного населения и сезонного населения).

Д. Овиновичи и д. Петрушина Гора вошли в перечень населенных пунктов Лужского муниципального района, рекомендуемых к подключению к дорожной сети общего пользования. Мероприятие запланировано на расчётный срок реализации Схемы территориального планирования Лужского муниципального района (до 2030 г.). Протяженность подъезда от д. Петрушина Гора до автомобильных дорог общего пользования составляет 0,9 км, а от д. Овиновичи – 2,7 км.

В рамках выполнения постановления Правительства Ленинградской области от 4 июля 2007 года № 161 Схемой территориального планирования Лужского муниципального района предлагается передать в собственность Лужского муниципального района автомобильную дорогу общего пользования Жельцы – Торковичи.

### 9.3.2. Железнодорожный транспорт

К настоящему времени разработаны прогнозные данные для разработки Генеральной схемы развития железнодорожного узла транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В соответствии с этими данными совокупные размеры движения поездов через станцию Торковичи к крайнему расчетному сроку, то есть к 2025 году, не превысят 35 пар поездов в сутки, в связи с чем реконструкция железнодорожной инфраструктуры на участке Новинка – Оредеж, включая железнодорожную станцию Торковичи, не понадобится.

Следует учесть вероятную потребность в усилении пропускной способности Витебского (Оредежского) направления железнодорожного узла после 2025 года, для чего понадобится строительство II главного пути на участке Новинка – Оредеж и реконструкция станции этого участка, включая станцию Торковичи. Реконструкция станции Торковичи будет состоять в строительстве дополнительного приемоотправочного пути на западной стороне имеющейся станционной площадки, удлинении путей в направлении станции Чолово. Дополнительный главный путь на перегонах Чолово – Торковичи и Торковичи – Оредеж предполагается разместить с западной стороны от имеющегося главного пути.

Все предпроектные решения возможной реконструкции станции Торковичи, выполненные ОАО «Ленгипротранс», предусматривают размещение реконструируемой и вновь строящейся железнодорожной инфраструктуры в границах установленной на настоящее время полосы отвода Октябрьской железной дороги.

Проектная документация по реконструкции и развитию станции Торковичи и прилегающих к ней перегонов не разрабатывались.

Инвестиционные проекты ОАО «РЖД» в границах сельского поселения в настоящее время не реализуется.

### 9.3.3. Улично-дорожная сеть

Формирование улично-дорожной сети населенных пунктов Торковичского сельского поселения на первую очередь и расчетный срок основано на существующем транспортном каркасе, с созданием новых направлений, связывающих территории, планируемые для градостроительного освоения.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждёнными постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83, в проекте генерального плана принимается следующая классификация улично-дорожной сети:

- Поселковая дорога - обеспечивает связь сельского поселения с внешними автомобильными дорогами общей сети.

- Главная улица – обеспечивает связь жилых территорий с общественным центром, выходы на поселковую дорогу.

- Основная улица в жилой застройке – обеспечивает вязь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

- Второстепенная улица в жилой застройке – обеспечивает вязь между основными жилыми улицами.

- Проезд – обеспечивает связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

- Хозяйственный проезд, скотопрогон – прогон личного скота и проезд грузового транспорта к индивидуальным земельным участкам.

Включение новых территорий в границы населённых пунктов, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, обуславливают необходимость расширения улично-дорожной сети.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию улично-дорожной сети на первую очередь (до 2020 г.):

- строительство второстепенной улицы длиной 0,66 км от ул. Глухой параллельно ул. Мира и ул. Лесная (территория СНТ «Торковичи») в п. Торковичи;

- строительство второстепенной улицы длиной 0,38 км в северной части д. Овиновичи, параллельно существующей дороге, проходящей с запада на восток по территории деревни;

- строительство двух второстепенных улиц длиной 0,47 км, отходящих перпендикулярно от ул. Полевая в западном и восточном направлениях в северо-западной части д. Петрушина Гора;

- строительство хозяйственного проезда длиной 0,14 км в п. Торковичи от ул. Мира к промышленной территории (зона П1).

На расчётный срок (до 2035 г.) предлагается проведение следующих мероприятий:

- строительство основной улицы в жилой застройке длиной 0,24 км, являющейся продолжением ул. Ани Семёновой в восточном направлении, в п. Торковичи;

- строительство второстепенных улиц общей протяжённостью 1,01 км в восточной части п. Торковичи в зонах нового жилищного освоения.

### 9.3.4. Транспортное обслуживание населения

Автомобильный транспорт

Нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области принимается уровень автомобилизации на расчетный срок до 2015 года - 325 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок до 2025 года – 440 легковых автомобилей. Исходя из среднего показателя уровня автомобилизации по Лужскому муниципальному району 198 автомобилей на 1000 человек, проектом принимается уровень автомобилизации в соответствии с нормативами на первую очередь (до 2020 г.) – 325 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок до 2035 года – 440 легковых автомобилей.

Места хранения транспорта

Согласно нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённым постановлением правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83, требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей:

- для хранения легковых автомобилей в частной собственности – 293 на расчетный срок до 2015 года и 396 на расчетный срок до 2025 года;

- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности – 7 на расчетный срок до 2015 года и 8 на расчетный срок до 2025 года.

В таблице 9.3.5.1 представлен расчёт нормативного количества мест для хранения легковых автомобилей на территории Торковичского сельского поселения.

Таблица 9.3.5.1. Расчёт потребности населения в местах хранения легковых автомобилей

| Показатель | Первая очередь (2020 г.) | Расчётный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- |
| Количество легковых автомобилей, всего | 471 | 682 |
| Нормативное количество машино-мест для легковых автомобилей в частной собственности, единиц | 425 | 614 |
| Нормативное количество машино-мест для легковых автомобилей ведомственной принадлежности, единиц | 10 | 12 |
| Площадь территории под сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей, га | 1,30 | 1,86 |

Хранение личного автотранспорта населения Торковичского сельского поселения для зон индивидуальной жилой застройки предусматривается на придомовой территории каждого домовладения.

Также в северной части п. Торковичи предусматривается строительство организованных закрытых и открытых автостоянок для постоянного хранения автомобилей.

Для обеспечения потребности местного населения в местах хранения автотранспорта, предусматривается резервирование территории площадью 0,8 га для строительства автомобильной стоянки в северной части п. Торковичи (между ул. 1-я Железнодорожной и ул. 1-я Гражданская).

Мероприятия по размещению мест хранения автотранспорта:

Первая очередь (до 2020 г.):

- резервирование территории площадью 0,8 га для строительства автомобильной стоянки в северной части п. Торковичи (между ул. 1-я Железнодорожной и ул. 1-я Гражданская).

## 9.4. Развитие инженерной инфраструктуры

### 9.4.1. Развитие системы электроснабжения

Согласно «Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011–2015 годы», утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2011г. №466, на территории Лужского муниципального района рекомендуется сохранить сеть напряжением 35 кВ и осуществить мероприятия по подготовке сети напряжением 35 кВ к переводу на напряжение 110 кВ. На территории Торковичского сельского поселения на период до 2015 года строительства и реконструкции объектов электроэнергетики регионального значения не запланировано.

Согласно «Схеме развития, реконструкции и техперевооружения электрических сетей 35-110 кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской	 области на период до 2010г. с прогнозом до 2015г.», разработанной ОАО «СевЗап НТЦ» и предложениями схемы территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области планируется реконструкция 35/10 кВ № 35 «Оредеж» (Оредежское сельское поселение) с переводом на напряжение 110/10 кВ. В связи с этим также планируется строительство ВЛ 110 кВ от реконструируемой ПС до существующей ВЛ 110 кВ ПС № 531 «Торковичи» - ПС № 260 «Милодеж» (по территории Торковичского сельского поселения 1,2 км).

В настоящее время разрабатывается проект схемы развития электрических сетей 6–10 кВ на территорию Лужского муниципального района (разработчик ОАО «СевЗапНТЦ»). Согласно данным проекта к 2015 году будет полностью самортизирована по сроку службы ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи» и должна быть реконструирована или построена новая.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии с РД 34.20.185-94 «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию городских электрических сетей». Расчёт электрических нагрузок на проектируемых территориях застройки индивидуальными жилыми производился с учётом пищеприготовления на плитах на природном газе и электрических плитах мощностью до 10,5 кВт, при отсутствии природного газа.

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей нового жилищного строительства по населенным пунктам Торковичского сельского поселения на 1 очередь и расчетный срок представлен в таблице 9.4.1.1.

Таблица 9.4.1.1. Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей проектируемой жилой застройки

| Населенный пункт | Жилая зона | Площадь, га | Этап реализации | Электрическая нагрузка |  | Планируемый источник питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Активная, кВт | Полная, кВА |  |
| пос. Торковичи | Ж1 | 9,3 | 1 очередь | 151,7 | 154,8 | ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи» |
| д. Овиновичи | Ж1 | 2,38 | 1 очередь | 70,0 | 71,4 |  |
| д. Петрушина Гора | Ж1 | 18,52 | 1 очередь | 229,4 | 234,1 |  |
| Всего |  |  | 1 очередь | 451,1 | 460,3 |  |
|  |  |  | расчетный срок | 451,1 | 460,3 |  |

Рост электрических нагрузок существующих потребителей, в том числе жилищно-коммунального сектора, на перспективу принят с учётом прироста 1 % в год и таким образом составит: первая очередь – 1,30 МВА, расчетный срок – 1,51 МВА.

Учитывая, что размещение новых сельскохозяйственных предприятий на территории Торковичского сельского поселения не планируется и отраслевая принадлежность новых промышленных предприятий не установлена, электрическая нагрузка новых промышленных предприятий на первую очередь и расчетный срок определена из расчета средней нагрузки 200 кВт на 1 га промышленной территории. Таким образом, электрическая нагрузка промышленных предприятий на расчетный срок составит 2,37 МВт.

Суммарная электрическая нагрузка на шинах 10 кВ источника электроснабжения (ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи») составит: первая очередь – 4,13 МВА, расчетный срок – 4,34 МВА.

С учетом полученных значений электрической нагрузки на источнике электроснабжения, а также учитывая существующую загрузку источников питания (ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи»), заключенные договора на технологическое присоединение, решения «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011–2015 годы», утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2011г. № 466, инвестиционные программам ОАО «Ленэнерго» на 2012-2017 годы, и уровень износа ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи»  проектом генерального плана предлагается реконструкция ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи» на первую очередь (2020 год). Мощность новых трансформаторов должна быть не ниже 2∙6,3 МВ∙А.

При реконструкции ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи»  проектом генерального плана предлагается предусмотреть возможность использования напряжения 20 кВ для последующего перевода распределительной сети 10 кВ на напряжение 20 кВ в целях снижения потерь при передаче электроэнергии. Данное решение относится к полномочиям Ленинградской области и должно быть отражено в схеме территориального планирования Ленинградской области.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением, составят: первая очередь – 3,15 млн. кВт∙ч в год, расчетный срок – 3,36 млн. кВт∙ч в год.

Развитие объектов инженерной инфраструктуры в Торковичском сельском поселении отображено на Карте функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура). П. Торковичи, д. Петрушина Гора, д. Овиновичи, д. Песочный Мох. 1: 5000. Инв. № ГП.03-04.13.

При осуществлении территориального планирования Торковичского сельского поселения учтены интересы Ленинградской области по развитию объектов капитального строительства регионального значения на территории поселения.

Мероприятия в сфере электроснабжения регионального значения:

на первую очередь (до 2020 г.):

- строительство ВЛ 110 кВ от реконструируемой ПС № 35 «Оредеж» до существующей ВЛ 110 кВ ПС № 531 «Торковичи» - ПС № 260 «Милодежь» (по территории Торковичского сельского поселения 1,2 км);

- реконструкция ПС 110/10 кВ № 531 «Торковичи» на ПС 110/20/10 кВ с последующим переводом распределительной сети 10 кВ на напряжение 20 кВ в целях снижения потерь при передаче электроэнергии.

Для обеспечения электроэнергией коммунально-бытовых потребителей проектом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на первую очередь (до 2020 г.):

- реконструкция существующих воздушных линий 10 кВ, отслуживший срок службы и требующих замены, в параметрах ВЛ 20 кВ;

- строительство воздушных линий 10кВ в параметрах ВЛ 20 кВ протяженностью 150 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х160 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки в западной части п. Торковичи;

- строительство воздушной линии 10кВ в параметрах ВЛ 20 кВ протяжённостью 3300 м от ПС № 531 «Торковичи» и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х160 кВт в д. Петрушина Гора.

на расчетный срок (до 2035 г.):

- перевод существующей распределительной сети 10 кВ на напряжение 20 кВ в целях снижения потерь при передаче электроэнергии;

- реконструкция существующих трансформаторных подстанций с переводом на напряжение 20/0,4 кВ.

### 9.4.2. Развитие системы газоснабжения

Согласно разработанной в 2005 году «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области» до 2015 года, газоснабжение территории Торковичского сельского поселения предусматривается от существующей ГРС Суйда (расположена на территории Гатчинского муниципального района).

При реализации схемы газоснабжения и газификации планируется достижение следующих перспективных показателей:

- численность обслуживаемого населения сетевым природным газом – 1,36 тыс. чел.;

- количество газифицированных сетевым природным газом индивидуальных жилых домов и квартир – 869 шт.;

- общий годовой расход достигнет 2835,8 тыс. м3/год, из этого населением 1599,7 тыс. м3/год, муниципальными котельными 1236,1 тыс. м3/год;

- общий часовой объем потребления достигнет 1083,8 м3/час, из этого населением 737,5 тыс. м3/год, муниципальными котельными 446,3 тыс. м3/год.

Также согласно схеме газоснабжения и газификации на первую очередь запланировано строительство межпоселкового газопровода от существующей ветки до п. Оредеж (Оредежского сельское поселение). В соответствии с разрабатываемым проектом трассы межпоселкового газопровода до п. Оредеж межпоселковый газопровод планируется построить через р. Оредеж в районе д. Петрушина Гора (по территории Торковичского сельского поселения 1,5 км).

Проектом генерального плана предлагается на первую очередь строительство распределительных сетей газоснабжения в пос. Торковичи от существующей ГРП в районе среднеэтажной застройки для подачи сетевого природного газа населению, проживающему в многоквартирных муниципальных жилых домах, и строительство распределительных сетей газоснабжения от существующей ГРП, расположенной в юго-западной части поселка,  для газоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки.

Учитывая прохождение существующего межпоселкового газопровода в непосредственной близости от границы д. Петрушина Гора, проектом предлагается на расчетный срок строительство отвода (длиной около 20 м) от межпоселкового газопровода со строительством ГРП в д. Петрушина Гора и строительство распределительных сетей газоснабжения для подачи сетевого природного газа населению, проживающему в индивидуальных жилых домах. Решение о строительстве отвода от межпоселкового газопровода со строительством ГРП в д. Петрушина Гора относится к полномочиям Ленинградской области и должно быть отражено в схеме территориального планирования Ленинградской области.

Централизованное газоснабжение населения д. Овиновичи и д. Песочный Мох на расчетный срок не планируется.

Объемы газопотребления на территории Торковичского сельского поселения определены в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области».

Показатель потребления газа на нужды пищеприготовления, м3/год на 1 чел, принят:

- при отсутствии централизованного горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) - 220.

Расчет потребления природного сетевого газа населением по населенным пунктам Торковичского сельского поселения на 1 очередь и расчетный срок представлен в таблице 9.4.2.1.

Таблица 9.4.2.1. Расчет потребления природного сетевого газа населением по населенным пунктам Торковичского сельского поселения

| Населенный пункт | Жилая зона | Численность населения, чел. | Этап реализации | Сетевой природный газ, тыс. м3 в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пищеприготовление | индивидуальное отопление |
| п. Торковичи | Ж3 | 625 | существующее положение | 137,5 | 0 |
| п. Торковичи | Ж2 | 162 | 1 очередь | 35,64 | 0 |
| п. Торковичи | Ж1 | 74 | 1 очередь | 16,28 | 125,34 |
| д. Петрушина Гора | Ж1 | 208 | расчетный срок | 45,76 | 352,32 |
| Всего |  |  | 1 очередь | 314,76 |  |
|  |  |  | расчетный срок | 712,84 |  |

Таблица 9.4.2.2. Расход сетевого природного газа на территории Торковичского сельского поселения в разрезе потребителей

| Потребители | Расходы сетевого природного газа, тыс. куб. м в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь, 2020 год | Расчетный срок, 2035 год |
| Население, пищеприготовление | 137,5 | 189,42 | 235,18 |
| Население, индивидуальное отопление | 0 | 125,34 | 477,66 |
| Котельная | 1236,1 | 1236,1 | 1236,1 |
| Промышленные предприятия* | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1373,6 | 1550,86 | 1948,94 |

* Для отопления и вентиляции проектируемых промышленных предприятий планируется использовать электрические обогреватели. Расход природного газа на технологические нужды промышленных предприятий не предусмотрен.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газораспределительных сетей, устройство ГРП) должно решаться в увязке со сроками строительства новых объектов.

Мероприятия в сфере газоснабжения регионального значения:

на 1 очередь:

- строительство межпоселкового газопровода от существующей ветки до п. Оредеж (Оредежского сельское поселение), наружный диаметр 225 мм, длина участка по территории Торковичского сельского поселения 1,5 км.

Рекомендации Ленинградской области в сфере газоснабжения регионального значения:

на расчетный срок:

- строительство отвода от межпоселкового газопровода со строительством ГРП в дер. Петрушина Гора для газоснабжения населения дер. Петрушина Гора.

Для обеспечения газом коммунально-бытовых потребителей проектом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на 1 очередь:

- строительство распределительных сетей газоснабжения в пос. Торковичи от существующей ГРП для подачи сетевого природного газа населению, проживающему в муниципальном многоквартирном фонде

- строительство распределительных сетей газоснабжения в пос. Торковичи от существующей ГРП для газоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки в западной части поселка – 1,1 км

на расчетный срок:

- строительство распределительных сетей газоснабжения в д. Петрушина Гора для подачи сетевого природного газа населению, проживающему в индивидуальных жилых домах – 2,4 км.

### 9.4.3. Развитие системы теплоснабжения

Поскольку развитие новых жилых зон планируется только в параметрах малоэтажной индивидуальной жилой застройки, предлагается сохранение схемы централизованного теплоснабжения – теплоснабжение многоквартирной муниципальной жилой застройки.

С подачей сетевого природного газа в п. Торковичи и вводом в эксплуатацию в ноябре 2011 года новой блочной модульной котельной, работающей на природном сетевом газе, повысилась выработка тепловой энергии. При этом подача тепловой энергии в систему централизованного отопления осуществляется по существующим тепловым сетям. Учитывая высокий уровень износа тепловых сетей, для качественного обеспечения тепловой энергией существующих потребителей необходимо предусмотреть мероприятия по текущему ремонту (замена тепловых сетей на трубы в ППУ-изоляции).

Проектом генерального плана предлагается провести текущий ремонт котельной, действующей до ввода в эксплуатацию новой блочной модульной, и использовать ее в качестве резервной.

С учетом запланированного на первую очередь строительства социально-значимых объектов (крытый спортивный комплекс, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры) в п. Торковичи необходимо предусмотреть подключение этих объектов к сети централизованного теплоснабжения.

Также проектом предлагается строительство на первую очередь сети теплоснабжения вдоль ул. Торговая для подключения существующих многоквартирных муниципальных жилых домов дома по ул. Торговая №№ 3, 5, 8, 9,  10, 12, 14 к сети централизованного теплоснабжения.

Отопление населения в прочих населенных пунктах Торковичского сельского поселения предполагается децентрализовано за счет индивидуальных котлов на жидком и твердом топливе, а также за счет печного отопления.

Централизованное горячее водоснабжение населения на территории Торковичского сельского поселения на расчетный срок не планируется.

Для обеспечения тепловой энергией коммунально-бытовых потребителей проектом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на первую очередь (до 2020 г.):

- строительство сети теплоснабжения от существующей сети централизованного теплоснабжения в п. Торковичи для подключения существующих многоквартирных муниципальных жилых домов по ул. Торговая №№ 3, 5, 8, 9,  10, 12, 14 к сети централизованного теплоснабжения - 190 м;

- строительство сети теплоснабжения для подключения социально-значимых объектов к сети централизованного теплоснабжения (крытый спортивный комплекс, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры) в п. Торковичи.

### 9.4.4. Развитие системы водоснабжения

В качестве основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения предлагается продолжить эксплуатацию артезианских скважин. Водоснабжение п. Торковичи осуществляется из подземного источника - артезианской скважины № 20, выработавшей свой ресурс. Резервная скважина в поселке отсутствует.

В соответствии с рекомендациями ОАО «Лужский водоканал» проектом генерального плана предлагается строительство новой артезианской скважины со  строительством водоочистных сооружений (ВОС) на земельном участке рядом с существующей водонапорной башней. В настоящее время данный земельный участок  свободен от застройки, достаточен для организации зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения (первого пояса санитарной охраны), характеризуется близостью существующей водопроводной сети, в том числе водонапорной башни, наличием ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения оборудования скважины.

Существующую артезианскую скважину планируется использовать как резервную.

Проектом генерального плана на первую очередь предлагается подключение муниципальных многоквартирных жилых домов к сети централизованного водоснабжения (дома по ул. Торговая №№ 3, 5, 8, 9,  10, 12, 14,  дом № 5 по ул. Стахановской, дом № 1 по ул. Советской).

С учетом запланированного на первую очередь строительства социально-значимых объектов (крытый спортивный комплекс, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры) в п. Торковичи необходимо предусмотреть подключение этих объектов к сети централизованного водоснабжения.

В части развития системы водоснабжения потребителей индивидуальной жилой застройки проектом предлагается строительство водопроводов вдоль улиц в существующей застройке с установкой водоразборных колонок, а также строительство водопроводной сети вдоль проектируемых улиц в проектируемой жилой застройке с возможностью подключения индивидуальных жилых домов к централизованной системе водоснабжения.

Водопотребление на расчетный срок на территории существующей жилой застройки п. Торковичи принимается на существующем уровне, водопотребление подключаемых к системе централизованного водоснабжения муниципальных многоквартирных жилых домов (дома по ул. Торговая №№ 3, 5, 8, 9,  10, 12, 14,  дом № 5 по ул. Стахановской, до № 1 по ул. Советской – 190 л/сут. на человека.

Объемы водоснабжения на территории Торковичского сельского поселения определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Удельная норма водопотребления по территориям новой индивидуальной жилой застройки п. Торковичи принимается – 150 л/сут. на человека.

Таблица 9.4.4.1. Объемы водопотребления подключаемых в системе централизованного водоснабжения коммунально-бытовых потребителей

| Потребители, местоположение | Численность населения территории нового жилищного строительства, чел. | Этап реализации | Удельное водопотребление на одного жителя | Максимальный расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/сут. | м3/сут. | тыс. м3/год |
| многоквартирные жилые дома по ул. Торговая №№ 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, дом № 5 по ул. Стахановской, дом № 1 по ул. Советской | 90 | 1 очередь | 190 | 20,5 | 7,5 |
| территория новой индивидуальной жилой застройки в западной части п. Торковичи | 74 | 1 очередь | 150 | 13,3 | 4,9 |
| Всего |  | 1 очередь |  | 33,8 | 12,4 |
|  |  | расчетный срок |  | 33,8 | 12,4 |

В остальных населенных пунктах Торковичского сельского поселения на расчетный срок строительство централизованной системы водоснабжения не планируется. Водоснабжение населения будет осуществляется из личных или коллективных колодцев.

Расход воды по проектируемым социально значимым объектам (крытый спортивный комплекс, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры) в п. Торковичи составит на 1 очередь – 4,1 м3/сут, на расчетный срок 5,6 м3/сут.

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды промышленными предприятиями на первую очередь и расчетный срок определены из расчета среднего расхода 5 м3/сут. на 1 га промышленной территории. Таким образом, расход воды на хозяйственно-бытовые нужды промышленными предприятиями на первую очередь и расчетный срок составит 69,0 м3/сут.

Объемы хозяйственно-питьевого водопотребления из систем централизованного водоснабжения поселения составят на 1 очередь – 260,2 м3/сут, на расчетный срок 261,7 м3/сут.

Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека в целом по поселению составят: на 1 очередь – 179,4 л/сут, на расчетный срок 167,3 л/сут.

В сфере развития системы водоснабжения проектом генерального плана предлагается проведение следующих мероприятий:

на первую очередь (до 2020 г.):

- строительство скважины в п. Торковичи со строительством водоочистных сооружений и для организацией зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения в районе пересечения ул. Малая Торговая и ул. 1-го Мая;

- подключение муниципальных многоквартирных жилых домов к сети централизованного водоснабжения (дома по ул. Торговая №№ 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, дом № 5 по ул. Стахановской, дом №  1 по ул. Советской п. Торковичи);

- строительство водопроводных сетей для подключения социально-значимых объектов к сети централизованного водоснабжения (крытый спортивный комплекс, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры) в п. Торковичи;

- строительство 0,56 км водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок в существующей жилой застройке по ул. 1-я Гражданская и ул. Победы п. Торковичи;

- строительство 1,9 км водопроводных сетей для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки в западной части п. Торковичи.

### 9.4.5. Развитие системы водоотведения

Развитие системы централизованного водоотведения на расчетный срок на территории Торковичского сельского поселения планируется только в п. Торковичи. Централизованным водоотведением на расчетный срок предлагается полностью обеспечить многоквартирный муниципальный жилищный фонд, существующие и проектируемые социально-значимые объекты п. Торковичи. Для этого необходимо обеспечить подключение существующих муниципальных многоквартирных жилых домов к сети централизованного водоотведения (дома по ул. Торговая №№ 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, дом № 5 по ул. Стахановской, дом № 1 по ул. Советской) и проектируемых социально-значимых объектов (крытый спортивный комплекс, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры).

С целью подключения существующего здания школы, проектируемого детского сада и проектируемого крытого спортивного комплекса к сети централизованного водоотведения необходимо строительство нового участка сети водоотведения. Проектом генерального плана предлагается использовать трассу отслужившей канализационной сети, а также строительство канализационной насосной станции для прокачки стоков на значительное расстояние до врезки в действующую сеть централизованного водоотведения.

Для прочих территорий существующей и проектируемой жилой застройки Торковичского сельского поселения на расчетный срок предлагается децентрализованная система водоотведения посредством установки локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на территории каждого домовладения. При этом по мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов. Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п.2.3. СанПиН 42-128-4690-88.

Расчетные объемы сточных вод на первую очередь и расчетный срок приняты в соответствии со СНиП 2.04.03.85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Объем водоотведения от жилой и общественной застройки обеспеченной централизованным водоотведением принят по нормам водопотребления.

Удельная норма водопотребления многоквартирной жилой застройки принимается – 190 л/сут. на человека на расчетный срок. Прогнозный объем централизованного водоотведения от жилой многоквартирной застройки составит на расчетный срок – 149,5 м3/сут.

Прогнозные объемы водоотведения предприятий п. Торковичи в централизованную систему хозяйственно-бытовых стоков приняты соответствующими водопотреблению – 69,0 м3/сут.

Общий объем водоотведения составит на расчетный срок на канализационные очистные сооружения в п. Торковичи составит – 218,5 м3/сут.

Строительство системы дождевой канализации в населенных пунктах поселения не планируется.

Существующие канализационные очистные сооружения в п. Торковичи проектной производительностью 400 м3/сут. находятся в удовлетворительном состоянии и способны принимать прогнозные объемы водоотведения на расчетный срок. Однако требуется разработка проектно-сметной документации и строительство блока доочистки сточных вод.

В сфере развития системы водоотведения проектом предложений предлагается проведение следующих мероприятий:

на первую очередь (до 2020 г.):

- строительство блока доочистки на канализационных очистных сооружениях п. Торковичи для достижения эффективной очистки сточных;

- строительство 350 м сети водоотведения для подключения муниципальных многоквартирных жилых домов к сети централизованного водоотведения (дома по ул. Торговая №№ 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, дом № 5 по ул. Стахановской, дом № 1 по ул. Советской п. Торковичи);

- строительство канализационной насосной станции в южной части п. Торковичи для прокачки стоков от здания школы, проектируемого детского сада и проектируемого крытого спортивного комплекса;

- строительство 1100 м сети водоотведения для подключения социально-значимых объектов к сети централизованного водоотведения (крытый спортивный комплекс, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры) в п. Торковичи.

Развитие объектов инженерной инфраструктуры Торковичского сельского поселения отображено на схеме «Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура). П. Торковичи, д. Петрушина Гора, д. Овиновичи, д. Песочный Мох. 1: 5000. Инв. № ГП.03-04.13».

## 9.5. Решения по охране окружающей среды

К основным природоохранным проблемам Торковичского сельского поселения следует отнести вопросы санитарной очистки территории и качество используемых ресурсов подземных и поверхностных вод.

### 9.5.1. Охрана воздушного бассейна

Основным источником выбросов загрязняющих веществ и шумового воздействия с учётом газификации Торковичского сельского поселения  на расчётный срок останется автотранспорт, что требует рационального распределения пасажиро- и грузопотоков. В связи с этим рекомендуется техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов ЕВРО-5 по выбросам загрязняющих веществ.

Для улучшения качества атмосферного воздуха населённых пунктов Торковичского сельского поселения предложены следующие мероприятия:

на первую очередь (до 2020 г.):

- предотвращение незаконных поджогов и вырубок лесных массивов;

- ввод запрета на сжигание отходов и растительных остатков на территориях общего пользования;

на расчётный срок (до 2035 г.):

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон.

### 9.5.2. Защита от шума

Одним из источников шума и загрязнения воздушного бассейна является железнодорожный и автомобильный транспорт.

Полоса отвода железной дороги со всеми устройствами и путями проходит непосредственно по территории поселения, деля его на две части. Следствием этого является то, что работа железнодорожного транспорта оказывает прямое шумовое воздействия на жилую и общественную застройку п. Торковичи. При проведении реконструкции жилого фонда, расположенного в непосредственной близости к железной дороге, необходимо предусмотреть тройное остекление окон и возможный вынос части жилой застройки.

### 9.5.3. Охрана водных ресурсов

Серьезной природоохранной проблемой Торковичского сельского поселения является загрязнение р. Оредеж недостаточно очищенными и не очищенными сточными водами устаревших очистных сооружений и удобрениями, используемыми в сельскохозяйственном производстве выше по течению реки. Особенно актуальна для Торковичского сельского поселения проблема поддержки нормативного качества поверхностных вод, связанная с ухудшением технического состояния основных производственных фондов водного хозяйства и, в первую очередь, коммунальных очистных сооружений. В озёра и реки поступают органические и химические загрязняющие вещества, что приводит к трудно восстанавливаемым или необратимым последствиям (зарастанию, загрязнению и общему снижению качества водных ресурсов).

ОАО «Лужский водоканал» разработан план мероприятий по достижению нормативов допустимых сбросов очистных сооружений п. Торковичи на 2011-2015 гг. Данный план мероприятий включает в себя: промывка канализационных сетей и чистка приёмных отделений КНС; чистка иловых карт; капитальный ремонт здания биофильтров; чистка и капитальный ремонт первичного двухъярусного отстойника; капитальный ремонт вторичного отстойника; замена илового насоса; корректировка технологического режима работы КОС для достижения нормативных показателей (железо общее, нефтепродукты; полная биохимическая потребность в кислороде (БПКполн.); азот аммонийный; химического потребления кислорода (ХПК); взвешенные вещества; фосфор фосфатов; азот нитритный) на сбросе сточных вод в водоём. В свою очередь, ФГКУ комбинатом «Балтийский» планируется реконструкция собственных инженерных систем и системы очистки стоков с установкой оборудования для очистки хозяйственно-бытовых и ливневых стоков.

Для определения внешнего воздействия желательно проведение регулярного мониторинга за качеством воды и водных объектов в целом. Благоустройство территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов вместе с берегоукрепительными работами вблизи обнажений горных пород по берегам р. Оредеж должны решить проблемы не только защиты водных ресурсов, но и минимизировать ущерб от подъёма уровня в половодье и при паводках.

В качестве основных направлений по охране поверхностных вод рекомендуются при реализации проекта:

на первую очередь (до 2020 г.):

- организация системы удаления жидких бытовых отходов из частного сектора;

- строгий контроль над соблюдением режима водоохранных зон, прибрежных защитных полос, поддержание озеленения прибрежных защитных полос и водоохранных зон;

- разработать порядок по предоставлению гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования (в соответствии с ч. 3 ст. 27 Водного кодекса Российской Федерации);

на расчётный срок (до 2035 г.):

- организация отвода дождевых стоков по дренажной сети, в т.ч. вокруг кладбищ.

### 9.5.4. Охрана почв

В сфере охраны подземных вод на 1 очередь (до 2020 г.) необходимы:

- достижение нормативного качества питьевой воды;

- соблюдение режима использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (артезианских скважин);

на расчётный срок (до 2035 г.):

- установка индивидуальных герметичных септиков в неканализованных населённых пунктах, в том числе с использованием биофильтров (вблизи водоохранных и санитарно-защитных зон);

- ввести ограничения на применение ядохимикатов и удобрений;

- обеспечить постоянный контроль служб коммунального хозяйства за состоянием коллекторов промышленной и хозяйственно-бытовой канализации для предотвращения утечек сточных вод.

В сфере охраны почв требуются:

на первую очередь (до 2020 г.):

- организация санитарной очистки территории поселения и предупреждение возникновения несанкционированных свалок (см. ниже раздел «Санитарная очистка территории»);

на расчётный срок (до 2035 г.):

- соблюдение экологических требований при проведении строительных работ: снятие и складирование почвенного слоя с целью использования его для рекультивации нарушенных территорий после отработки месторождения и для использования при благоустройстве территории после окончания строительных работ.

### 9.5.5. Санитарная очистка территории

В целях соблюдения санитарно-гигиенических требований и обеспечения санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия на территории поселения необходимо совершенствование системы сбора и удаления бытовых отходов. Система санитарной очистки и уборки территорий населённых пунктов должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых и иных отходов.

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо организовать систему сбора и вывоза бытовых отходов и выполнение работ по летней и зимней уборке автодорог в населенных пунктах в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. Для увеличения рекреационной ёмкости ландшафтов поселения рекомендуется разработать систему мероприятий по благоустройству и реконструкции мест массового  отдыха.

Для сбора твердых бытовых отходов населения, в том числе и сезонного, организаций и учреждений рекомендуется контейнерная система сбора отходов с установкой контейнеров объемом 0,75 м3 и 5,0 м3. Использование преимущественно контейнеров малого объёма (0,75 м3) позволит перейти к селективному сбору ТБО, в том числе таких вторичных ресурсов как цветные и чёрные металлы, бумага, пластик и стекло. При использовании двух мусоровозов в качестве первой очереди раздельного сбора рекомендуется организация раздельного сбора двух потоков (двух контейнеров):

- «сухих» вторичных ресурсов на промышленную переработку в специализированные закрытые контейнеры типа КК-0,75;

- «прочих» отходов в имеющиеся контейнеры различного объёма.

Для сбора КГО рекомендуется бесконтейнерная система сбора отходов с накоплением их на площадке «временного хранения». Площадки временного хранения твердых бытовых отходов, включая крупногабаритные, должны иметь ограждение, препятствующее проникновению на территорию животных, навес для защиты от влаги, твердое покрытие и удобный подъезд для мусоровозного транспорта в любое время года. Графики работы мусоровозов должны вывешиваться обслуживающей организацией на каждой их остановке с указанием телефонов ответственных за перевозку отходов лиц.

Отходопроизводители обязаны осуществлять сбор отходов с предварительным разделением отходов на составляющие компоненты. Организации обязаны заключать договоры со специализированными предприятиями по вывозу ТБО. На территории Торковичского сельского поселения в п. Торковичи по ул. Стахановская д. 1 в здании администрации производится сбор и хранение компактных люминесцентных ламп в отдельном для этого помещении. Сбор и хранение аккумуляторов и шин производится на территории предприятия  индивидуального предпринимателя Иванова А.Б.

Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 16 августа 2011 года № 610 (во исполнение поручения Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Трутнева Ю.П. от 14 июня 2011 г. № 01-15/50-пр о разработке комплекса мер с целью недопущения накопления экологического ущерба на территориях субъектов Российской Федерации и о предупреждении несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на территории субъектов Российской Федерации) на территории Торковичского сельского поселения планируется ликвидация несанкционированных свалок.

В местах неорганизованной, но исторически сложившейся рекреации требуется организовать автомобильные стоянки и площадки сбора мусора, вне водоохранных зон озёр, оснастив такие площадки информационными щитами, содержащими информацию о регламентах рекреации.

Твердые бытовые отходы следует вывозить на санкционированные существующие полигоны хозяйственно-бытовых отходов от населения и предприятий. Рекомендуется разделение отходов на составляющие компоненты (пищевые отходы, текстиль, бумага и др.) уже на стадии сбора. Однако полноценно проблемы с вывозом ТБО могут быть решены лишь с появлением в пределах Лужского муниципального района нового объекта размещения отходов – полигона ТБО. Согласно проекту схемы территориального планирования Лужского муниципального района, появление такого полигона ТБО запланировано в Мшинском сельском поселении. Проект полигона ТБО разработан ООО «Экспресс» в соответствии с областным законом Ленинградской области от  06 сентября 2006 г. № 107-оз «О региональной целевой программе «Охрана окружающей среды в Ленинградской области на 2007-2010 гг.»» на основании государственного контракта «Регионального агентства природопользования и охраны окружающее среды» комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Полигон будет располагаться в 38 км от г. Луга, в 21 квартале Мшинского участкового лесничества. Площадь полигона  вместе с подъездными путями составляет 11 га. Полигон сможет принимать до 120 м3 в год. Срок наполнения полигона отходами 15 лет.

В тоже время приказом Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу от 13 марта 2012 года № 75 утверждено отрицательное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы от 12 марта 2012 года № 25 по материалам проектной документации «Полигон твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Лужском муниципальном районе Ленинградской области».

Территория, ранее выбранная под строительство, была расположена в зоне питания основного для района водосборного горизонта (ордовикского). В этом месте водоносный горизонт недостаточно защищён, имеется прямая связь горизонта с поверхностью. Кроме того, эта территория является ещё и областью питания четвертичного водоносного горизонта.

Подземные воды данных горизонтов широко используются для хозяйствено-питьевого водоснабжения населения, в том числе и в пределах Торковичского сельского поселения.

Территория, ранее выбранная под строительство, является подтопленной и потенциально подтопленной, местами уровень грунтовых вод 0,1–0,7 м и даже с учётом подсыпки на 1 м уровень грунтовых вод будет менее 2 м.

При этом до появления нового полигона твёрдые бытовые отходы следует вывозить на санкционированный существующий полигон ТБО и отдельных видов промышленных отходов ООО «Авто-Беркут», который действует с 2004 г. также в Мшинском сельском поселении.

Сбор и удаление отходов от населения должны осуществляться в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населённых мест. В районах застройки домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, планово-регулярную очистку следует осуществлять не менее 2 раз в неделю. Срок хранения отходов в дворовых сборниках до перехода на селективный сбор должен составлять не более трёх дней в холодное время года и не более суток в тёплое время.

Также необходимо организовать на постоянной или передвижной основе сбор вторичного сырья (макулатуры, металлолома, стеклотары) на дальнейшую переработку за пределами территории Торковичского сельского поселения. Сбор вторичного сырья позволит значительно уменьшить экологическую нагрузку при захоронении смешанных фракций отходов на полигоне ТБО и добыче природных ресурсов для производства первичного сырья. Для донесения информации о пользе сбора вторичных ресурсов до населения возможно проведение мероприятий в области экологического просвещения (субботников, открытых уроков по экологии и краеведению для школьников и их родителей).

Таким образом, проектом предлагается проведение следующих основных мероприятий по санитарной очистке территории:

на первую очередь (до 2020 г.):

- ликвидация существующих несанкционированных свалок;

- организация мест для сбора ТБО и КГО в населённых пунктах в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2., обустройство контейнерных площадок, комплектация их контейнерами;

- выход на периодичность вывоза ТБО и КГО от населения в соответствии с требованием СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2.1.;

- комплектование автопарка современным спецавтотранспортом, необходимым для вывоза ТБО, КГО и ЖБО;

- 100 % охват населения системой сбора и вывоза ТБО, КГО и ЖБО в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п.2.1. (включая индивидуальную застройку);

- 100 % охват организаций и предприятий договорами на вывоз отходов;

на расчётный срок (до 2035 г.):

- раздельный сбор ТБО: сухих (вторичных ресурсов) и прочих (пищевые отходы, различная ветошь и упаковочные материалы) отходов;

- доукомплектование необходимой современной уборочной техникой для выполнения работ по летней и зимней уборке автодорог, регулярный полив улиц в теплый период года;

- установка урн вдоль тротуаров, у остановок общественного транспорта, в зоне зеленых насаждений, входов многоквартирных жилых домов и строений общественного назначения, на территории лечебно-профилактических учреждений, на территории пляжей и стихийно сложившихся рекреационных зон населения.

### 9.5.6. Характеристика негативного воздействия планируемых объектов капитального строительства местного значения на окружающую среду

В целом экологическая обстановка на территории поселения характеризуется как удовлетворительная. Видами негативного воздействия на природную среду являются загрязнение, истощение, деградация, порча, уничтожение и иное вредное воздействие хозяйственной и иной деятельности.

Отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на земле, в пределах территории Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В отношениях человек-животные – регулируются постановлением правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

На территории поселения возможно строительство различных рыбохозяйственных сооружений на берегу р. Оредеж. Воздействие на воздушный бассейн в данном случае связано с этапом строительных работ и использования автотранспорта. В воздух будет поступать строительная пыль, углерода окись, двуокись азота, сернистый газ, углеводороды. Воздействие на землю обусловлено производством земельных работ при строительстве. Воздействие на почву – в результате образования строительных отходов. Наибольшее значение же при проектировании такого комплекса имеет минимизация воздействия на воды и биоразнообразие оз. Антоново в результате водопользования и разведения ценных пород рыб, а также охрана природного геологического памятника, его флоры и фауны.

Требования в области охраны окружающей среды при проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов прописаны в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (последняя редакция от 19 июля 2011 № 248-ФЗ), статья 36:

  - При проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

  - Запрещается изменение стоимости проектных работ и утвержденных проектов за счет исключения из таких работ и проектов планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства, реконструкции, технического перевооружения, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Требования в области охраны окружающей среды при строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов прописаны в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (последняя редакция от 19 июля 2011 № 248-ФЗ), статья 37:

1. Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных объектов должны осуществляться по утвержденным проектам с соблюдением требований технических регламентов в области охраны окружающей среды.

В процессе эксплуатации объектов автотранспортной инфраструктуры негативное воздействие связано с воздействием на воздушный бассейн автотранспорта. При эксплуатации объектов водного транспорта необходимо руководствоваться Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 № 74-ФЗ (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 12 апреля 2006 г.). Кроме того, требуется выполнение распоряжения «Правила пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок на водных путях и водоёмах Санкт-Петербурга и Ленинградской области», утверждённого Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области от 13 апреля 1998 г. № 347-Р/189-РГ

На объектах по обслуживанию автотранспорта негативное воздействие на окружающую среду обусловлено воздействием на воздушный бассейн, почвы, поверхностные воды. Эксплуатация данных объектов должна отвечать требованиям Федерального закона «Об охране окружающей среды».

Негативное воздействие на окружающую среду в процессе эксплуатации новых объектов физической культуры и спорта, (физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа) обусловлено шумовым воздействием во время проведения тренировок и соревнований. Требуется организация ориентировочных санитарно-защитных зон в соответствии СанПиН 2.2.1 2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Негативное воздействие на окружающую среду, в процессе эксплуатации жилого фонда, обусловлено:

- воздействием на воздушный бассейн (при наличии локальных тепловых источников) в результате сжигания топлива;

- воздействием на водные ресурсы в результате водопользования;

- воздействием на земельные ресурсы, в результате образования твёрдых бытовых отходов.

Строительство объектов капитального строительства местного значения в области промышленности проектом не запланировано, однако, выделяются 2 площадки под промышленное освоение: территория бывшего стекольного завода, а также территория в северной части п. Торковичи.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры местного значения:

По водоснабжению:

- строительство станций водоподготовки;

- строительство водозаборных сооружений.

Негативное воздействие на окружающую среду станций водоподготовки обусловлено воздействием на земельные ресурсы в результате образования осадка 5 класса опасности. Вывозится на полигон ТБО.

По водоотведению:

- строительство сооружений по обработке осадка;

- строительство централизованной системы водоотведения;

- строительство очистных сооружений канализации

В результате эксплуатации канализационных очистных сооружений образуется осадок 5 класса опасности. Вывозится на полигон ТБО. Воздействие на земельные ресурсы.

## 9.6. Охрана и сохранение объектов культурного наследия

На территории Торковичского сельского поселения находятся 3 объекта культурного наследия регионального значения. Зоны охраны объектов культурного наследия не установлены.

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Торковичского сельского поселения необходимо учитывать ограничения их использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия:

- при наличии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – в соответствии с предложениями указанных проектов по согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области;

- при отсутствии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – в соответствии с рекомендациями департамента государственной охраны сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области по ограничения использования территории, прилегающей к объектам культурного наследия.

Использование территорий объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо принятие следующих мер:

- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ может осуществляться при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия (п.2 ст. 35 Федерального закона № 73-ФЗ);

- при обнаружении на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения вышеперечисленных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законодательством;

- в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включённых в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия, или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

В соответствии с действующим законодательством необходимо выполнить:

- проектирование, согласование и утверждение границ и охранных зон объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории Торковичского сельского поселения.

- после разработки и утверждения границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны необходимо определить земельные участки, части земельных участков, находящиеся в границах зон охраны объектов культурного наследия и установить для них режим использования, ограничивающий хозяйственную деятельность.

Выполнение планируемых мероприятий обеспечит сохранность объектов культурного наследия для будущих поколений.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия документы проекта генерального плана Торковичского сельского поселения подлежат корректировке с внесением изменений и дополнений.

Для сохранения объектов культурного наследия в течение расчетного срока необходимо проведение следующих мероприятий:

- Определение списка объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия с целью подготовки документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения.

- Государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия представлен в разделе 3.10. Объекты культурного наследия.

## 9.7. Укрупнённый расчёт ориентировочной стоимости реализации мероприятий проекта генерального плана

Укрупненный расчет ориентировочной стоимости реализации мероприятий по капитальному строительству объектов местного значения выполнен с использованием справочников:

- «Укрупнённые показатели базисной стоимости строительства по объектам-аналогам УБПС-2001», с использованием индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ в I квартале 2013 года (письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 12 февраля 2013 года № 1951-ВТ/10);

- «Укрупнённые показатели стоимости сооружения (реконструкции) подстанций 35-750 кВ и линий электропередачи напряжением 6,10-750 кВ» (приложение 3 к протоколу заседания Правления РАО «ЕЭС России» от 21.01.2008 № 1805пр) с учётом уровня инфляции на февраль 2013 г.;

- «Укрупненный норматив цены строительства «Жилые здания» НЦС 81-02-01-2011» (приложение № 1 к приказу Министерства регионального развития Российской федерации от12 мая 2011 г. № 210);

- «Укрупненный норматив цены строительства «Малые архитектурные формы» (приложение № 2 к приказу Министерства регионального развития Российской федерации от12 мая 2011 г. № 210);

- «Государственные сметные нормативы УНЦС-08-2010 Автодороги»;

а также объемов финансирования на реализацию мероприятий по капитальному строительству региональных и муниципальных целевых программ (см. таблицу 9.7.1).

Таблица 9.7.1. Ориентировочная стоимость реализации мероприятий проекта генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Укрупненный показатель стоимости, включая НДС, тыс. руб./ед. измер. | Единица измерения | Количество |  | Стоимость, млн. руб. |  | Итого (за период 2013-2035 гг.), млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2013-2020 гг.) | расчётный срок (2020-2035 гг.) | 1 очередь (2013-2020 гг.) | расчётный срок (2020-2035 гг.) |  |
| В области жилищного строительства |  |  |  |  |  | 3,51 | 0,00 | 3,51 |
| 1 | Строительство муниципального жилищного фонда | 17,74 | м2 | 198 | 0 | 3,51 | 0,00 | 3,51 |
| В области развития социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | 15,96 | 8,05 | 24,01 |
| 2 | Строительство спортивного зала в п. Торковичи площадью 200 м2 | 8052,74 | объект | 0 | 1 | 0,00 | 8,05 | 8,05 |
| 3 | Строительство торгово-досугового центра в п. Торковичи | 10677,98 | объект | 1 | 0 | 10,68 | 0,00 | 10,68 |
| 4 | Реконструкция бани (50 мест) | 2209,90 | объект | 1 | 0 | 2,21 | 0,00 | 2,21 |
| 5 | Размещение спортивной площадки комплексного типа (возможности поля позволяют заниматься: бадминтоном, хоккеем на траве, теннисом, волейболом, баскетболом, футболом, гандболом) в центральной части п. Торковичи рядом с проектируемым детским садом площадью 1215 м2 | 2637,70 | объект | 1 | 0 | 2,64 | 0,00 | 2,64 |
| 6 | Размещение детской площадки в д. Петрушина Гора (100 м2) | 217,09 | объект | 1 | 0 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| 7 | Размещение спортивной площадки в д. Песочный Мох | 217,09 | объект | 1 | 0 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| В области развития улично-дорожной сети |  |  |  |  |  | 15,44 | 0,00 | 15,44 |
| 8 | Строительство основных улиц | 11382,44 | км | 0,05 | 0 | 0,57 | 0,00 | 0,57 |
| 9 | Строительство второстепенных улиц | 10044,97 | км | 1,48 | 0 | 14,87 | 0,00 | 14,87 |
| В области развития электро-сетевого хозяйства |  |  |  |  |  | 11,88 | 0,00 | 11,88 |
| 10 | Строительство воздушных линий 10кВ | 616,31 | км | 3,45 | 0 | 2,13 | 0,00 | 2,13 |
| 11 | Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 1х160 кВт | 4879,03 | объект | 2 | 0 | 9,76 | 0,00 | 9,76 |
| В области развития сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  | 13,89 | 0,00 | 13,89 |
| 12 | Строительство водопровода (полиэтилен, диаметр 100, глубина залегания 2 м) | 1854,59 | км | 2,46 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 4,56 |
| 13 | Строительство скважины в п. Торковичи со строительством водоочистных сооружений | 4962,99 | объект | 1 | 0,00 | 4,96 | 0,00 | 4,96 |
| 14 | Строительство канализационных сетей (железобетонные, диаметр 400 мм, глубина залегания 2 м) | 3007,56 | км | 1,45 | 0 | 4,36 | 0,00 | 4,36 |
| В области газоснабжения |  |  |  |  |  | 0,82 | 1,78 | 2,60 |
| 15 | Строительство распределительных сетей газоснабжения (сталь, 50 мм, 1,5 м) | 743,002 | км | 1,1 | 2,4 | 0,82 | 1,78 | 2,60 |
| В области теплоснабжения |  |  |  |  |  | 4,12 | 0,00 | 4,12 |
| 16 | Строительство сети теплоснабжения | 21706,18 | км | 0,19 | 0 | 4,12 | 0,00 | 4,12 |
| Итого |  |  |  |  |  | 65,62 | 9,84 | 75,46 |

Общие затраты на реализацию мероприятий проекта генерального плана за период 2013-2035 гг. составят 75,46 млн. руб. в ценах на I квартал 2013 г. Затраты на первую очередь составят 65,62 млн. руб., из них:

- в области жилищного строительства - 3,51 млн. руб. (5,4 % от общей суммы затрат на первую очередь);

- в области развития социальной инфраструктуры - 15,96 млн. руб. (24,4 %);

- в области развития улично-дорожной сети - 15,17 млн. руб. (23,2 %);

- в области развития электро-сетевого хозяйства - 11,88 млн. руб. (18,2 %);

- в области развития сетей водоснабжения и водоотведения - 13,89 млн. руб. (21,2 %);

- в области газоснабжения – 0,82 млн. руб. (1,3 %);

- в области теплоснабжения - 4,12 млн. руб. (6,3 %).

Ежегодные затраты на реализацию мероприятий на период 2013-2020 гг. составят (в ценах на I квартал 2013 г.):

- социальной сферы - около 2 млн. руб.;

- транспортной и инженерной инфраструктуры - около 6 млн. руб.

В 2011 г. доходы консолидированного бюджета Торковичского сельского поселения составили 15,9 млн. руб., из них 14,2 млн. руб. – безвозмездные поступления. При этом расходы на социальную сферу составляют 5-6 %, на развитие жилищно-коммунального хозяйства – около 80 %. Принимая во внимание показатели показателей инфляции и смены цен (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2011 г. (Протокол № 32)) и показателях долгосрочного прогноза индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года (прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года), доходы консолидированного бюджета Торковичского сельского поселения к 2020 г. составят порядка 25 млн. руб. (в ценах соответствующего года) при условии участия поселения в региональных и федеральных программах. Таким образом, затраты на реализацию мероприятий проекта генерального плана на первую очередь будут сопоставимы с ежегодными затратами бюджета в  настоящее время.

Общие затраты на реализацию мероприятий проекта генерального плана на расчётный срок за период 2020-2035 гг. составят 30,40 млн. руб. в ценах на I квартал 2013 г., из них:

- в области развития социальной инфраструктуры – 8,05 млн. руб. (26,5 % от общей суммы затрат на период 2020-2035 гг.);

- в области развития улично-дорожной сети – 12,88 млн. руб. (42,4 %);

- в области развития электро-сетевого хозяйства – 5,09 млн. руб. (16,8 %);

- в области развития сетей водоснабжения и водоотведения – 2,60 млн. руб. (8,5 %).

Ежегодные затраты на реализацию мероприятий на период 2013-2020 гг. составят (в ценах на I квартал 2013 г.):

- социальной сферы - около 0,54 млн. руб.;

- транспортной и инженерной инфраструктуры - около 1,4 млн. руб.

Таким образом, запланированные проектом генерального плана мероприятия могут быть реализованы за счёт средств местного бюджета при поддержке бюджетов других уровней, а также за счёт привлечения частных инвестиций.

## 10. Предложения по изменению границ земель различных категорий

Проектом генерального плана Торковичского сельского поселения предполагается изменение категорий земель:

- сельскохозяйственного назначения;

- населенных пунктов;

- лесного фонда;

- промышленности, транспорта, энергетики, связи, и иного специального назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения

Проектом генерального плана предлагается сокращение площади земель сельскохозяйственного назначения на 21,68 га к расчётному сроку с 455,65 га до 433,97 га (см. таблицу 10.1).

Из них на первую очередь (до 2020 г.) планируется включить в границы п. Торковичи СНТ «Торковичи» общей площадью 5,35 га, 5,89 га - земельных участков СНТ «Речное», 5,26 га ДНП Хвойлово, а также 4,91 га сельскохозяйственных угодий планируется включить в границы д. Петрушина Гора. Данные территории планируется также использовать для индивидуального жилищного строительства.

Также планируется перевод 0,27 га земель сельскохозяйственного назначения, занятого в настоящее время кладбищем, в категорию земель промышленности.

Таблица 10.1. Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, включаемых в границу населённых пунктов

| № п/п | Площадь |  | Кадастровый номер | Вид собственности | Собственник | Существующее положение |  | Планируемое использование |  | Удельные показатели кадастровой стоимости земель, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | га |  |  |  | категория | вид разрешенного использования | категория | вид разрешенного использования |  |
| 1 | 58900 | 5,89 | без номера | частная | СНТ «Речное» | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | населённых пунктов | Ж1, У | 269,56 |
| 2 | 53500 | 5,35 | без номера | частная | СНТ «Торковичи» | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | населённых пунктов | Ж1, У | 275,29 |
| 4 | 52600 | 5,26 | 47:29:0658002:31 | частная | Щерба С.Н. | сельскохозяйственного назначения | для дачного строительства | населённых пунктов | Ж1, У | 5,88 |
| 5 | 49100 | 4,91 | без номера | муниципальная (фонд перераспределения) |  | сельскохозяйственного назначения | сельскхозяйственные угодья | населённых пунктов | Ж1, У | 5,88 |
| 6 | 2700 | 0,27 | без номера | муниципальная (фонд перераспределения) |  | сельскохозяйственного назначения | сельскхозяйственные угодья | промышленности | СН1 | 5,88 |
| Итого | 216800 | 21,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Земли лесного фонда

Проектом генерального плана планируется перевод 0,43 га 406 квартала Жельцевского участкового лесничества Лужского лесничества (выдел 27). По материалам инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и данным земельного баланса ТУ Росреестра Ленинградской области по Лужскому району данный участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. По материалам регистрации права собственности Российской Федерации на лесные участки Лужского лесничества – к землям лесного фонда (защитные леса (нерестовая полоса леса)). В настоящее время на данной территории расположено кладбище. В соответствии с решением совета депутатов Торковичского сельского поселения от 14 ноября 2008 г. № 105 «Об утверждении Положения о порядке захоронения, содержания и посещения кладбищ на территории Торковичского сельского поселения», на территории Торковичского сельского поселения расположено 2 кладбища: в п. Торковичи – 1,5 га и в д. Петрушина Гора – 0,45 га. Однако фактическая площадь кладбища в д. Петрушина Гора составляет 0,7 га, которые и предлагается включить в состав земель промышленности.

Земли населенных пунктов

Необходимость увеличения границ земель населенных пунктов обоснована в разделе 8.4. Планируемые границы населённых пунктов тома 3.

Площадь земель населённых пунктов, соответственно, увеличится с 420,15 га до 441,56 га за счёт включения в границы населённых пунктов 21,41 га земель сельскохозяйственного назначения (см. таблицу 10.2).

Земли промышленности, энергетики, транспорта, и иного специального назначения

Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения увеличится на 0,7 га с существующих 107,24 га до 107,94 га за счёт перевода 0,27 га сельскохозяйственного назначения и 0,43 га лесного фонда, занятых кладбищем возле д. Петрушина Гора.

Таблица 10.2. Изменение границ земель различных категорий

| Категория земель | Площадь земель существующая (га) | Изменение за счет земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь земель на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельскохозяйственного назначения |  | Промышленности, энергетики, транспорта,… |  | Населенных пунктов |  | Лесного фонда |  | Водного фонда |  |  |
|  |  | Увеличение (га) | Уменьшение (га) | Увеличение (га) | Уменьшение (га) | Увеличение (га) | Уменьшение (га) | Увеличение (га) | Уменьшение (га) | Увеличение (га) | Уменьшение (га) |  |
| Сельскохозяйственного назначения | 455,65 (+1224,23) |  |  |  | 0,27 |  | 21,41 |  |  |  |  | 433,97 |
| Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | 107,27 | 0,27 |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  | 107,97 |
| Населенных пунктов | 420,15 | 21,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,56 |
| Лесного фонда | 10471,46 (-1224,23) |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  | 10471,03 |
| Водного фонда | 236,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,33 |
| ИТОГО | 11690,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11690,86 |

## 11. Основные технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2020 год | 2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 11690,83 | 11690,83 | 11690,83 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: | га | 420,15 | 441,56 | 441,56 |
| 1.1.1. | п. Торковичи | га | 336,38 | 341,73 | 341,73 |
| 1.1.2. | д. Петрушина Гора | га | 32,90 | 48,96 | 48,96 |
| 1.1.3. | д. Овиновичи | га | 11,59 | 11,59 | 11,59 |
| 1.1.4. | д. Песочный Мох | га | 39,28 | 39,28 | 39,28 |
| 1.2. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 455,65 1679,88 | 433,97 | 433,97 |
| 1.3. | Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | га | 107,24 | 107,94 | 107,94 |
| 1.4. | Площадь земель лесного фонда | га | 10471,4630 9247,2331 | 10471,03 | 10471,03 |
| 1.5. | Площадь земель водного фонда | га | 236,33 | 236,33 | 236,33 |
| 2. | Общая площадь земель в границах застройки | га | 322,02 | 547,06 | 547,09 |
|  |  | % | 2,75 | 4,68 | 4,68 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Жилая зона | га | 178,72 | 197,94 | 209,55 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 157,57 | 176,79 | 188,40 |
|  |  | % | 1,35 | 1,51 | 1,61 |
| 2.1.2. | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2 | га | 15,50 | 15,50 | 15,5 |
|  |  | % | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2.1.3. | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки Ж3 | га | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.1.4. | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования Ж4 | га | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
|  |  | % | 0,63 | 0,60 | 0,60 |
| 2.2. | Зона всех видов общественно-деловой застройки Д | га | 2,04 | 6,11 | 6,11 |
|  |  | % | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| 2.3. | Производственная зона | га | 39,08 | 42,56 | 42,56 |
|  |  | % | 0,33 | 0,36 | 0,36 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Зона промышленных объектов (размер СЗЗ до 100 м) П1 | га | 37,89 | 38,52 | 38,52 |
|  |  | % | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
| 2.3.2. | Зона промышленных объектов (размер СЗЗ до 50 м) П2 | га | 1,02 | 2,81 | 2,81 |
|  |  | % | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 2.3.3. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 0,17 | 1,23 | 1,23 |
|  |  | % | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 2.4. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 1,76 | 1,64 | 1,64 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 87,46 | 116,30 | 116,30 |
|  |  | % | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 34,16 | 36,57 | 36,57 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.5.2. | Зона автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта Т1 | га | 0,00 | 26,43 | 26,43 |
|  |  | % | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 2.5.3. | Зона объектов железнодорожного транспорта Т2 | га | 53,30 | 53,30 | 53,30 |
|  |  | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.6. | Рекреационные зоны | га | 1,52 | 137,67 | 126,09 |
|  |  | % | 0,01 | 1,18 | 1,08 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Зона зелёных насаждений общего пользования Р1 | га | 0 | 1,38 | 1,38 |
|  |  | % | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 2.6.2. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 129,65 | 118,07 |
|  |  | % | 0,0 | 1,1 | 1,0 |
| 2.6.3. | Зона спортивных объектов Р3 | га | 1,52 | 2,95 | 2,95 |
|  |  | % | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 2.6.4. | Зона размещения гостевых домов и баз отдыха Р4 | га | 0,00 | 3,69 | 3,69 |
|  |  | % | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 2.7. | Зона сельскохозяйственного использования С | га | 7,90 | 21,80 | 21,80 |
|  |  | % | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 2.8. | Зона специального назначения | га | 3,54 | 23,04 | 23,04 |
|  |  | % | 0,03 | 0,20 | 0,20 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.8.2. | Зона зелёных насаждений специального назначения СН2 | га | 0 | 19,50 | 19,50 |
|  |  | % | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 2.9. | Территории защитных лесов | га | 5586,00 | 5585,57 | 5585,57 |
|  |  | % | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| 2.10. | Территории эксплуатационных лесов | га | 4886,30 | 4886,30 | 4886,30 |
|  |  | % | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| 2.11. | Территории водных объектов | га | 292,54 | 292,44 | 292,44 |
|  |  | % | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 2.12. | Неиспользуемые территории | га | 177,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Общая площадь земель в границах населенных пунктов: |  |  |  |  |  |
| 3. | Общая площадь земель в границах п. Торковичи | га | 336,38 | 341,73 | 341,73 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилая зона | га | 128,39 | 138,81 | 138,81 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 38,17 | 40,6 | 40,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 107,24 | 117,66 | 117,66 |
|  |  | % | 31,9 | 34,4 | 34,4 |
| 3.1.2. | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2 | га | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
|  |  | % | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| 3.1.3. | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки Ж3 | га | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
|  |  | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3.1.4. | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования Ж4 | га | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
|  |  | % | 0,63 | 0,60 | 0,60 |
| 3.2. | Зона всех видов общественно-деловой застройки Д | га | 2,04 | 6,03 | 6,03 |
|  |  | % | 0,6 | 1,8 | 1,8 |
| 3.3. | Производственная зона | га | 11,78 | 15,26 | 15,26 |
|  |  | % | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Зона промышленных объектов (размер СЗЗ до 100 м) П1 | га | 10,59 | 11,22 | 11,22 |
|  |  | % | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| 3.3.2. | Зона промышленных объектов (размер СЗЗ до 50 м) П2 | га | 1,02 | 2,81 | 2,81 |
|  |  | % | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
| 3.3.3. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 0,17 | 1,23 | 1,23 |
|  |  | % | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| 3.4. | Зона инженерной инфраструктуры И | га | 1,76 | 1,64 | 1,64 |
|  |  | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.5. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 28,36 | 29,33 | 29,33 |
|  |  | % | 8,4 | 8,6 | 8,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 28,36 | 29,33 | 29,33 |
|  |  | % | 8,4 | 8,6 | 8,6 |
| 3.6. | Рекреационные зоны | га | 1,52 | 108,11 | 108,11 |
|  |  | % | 0,5 | 31,6 | 31,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Зона зелёных насаждений общего пользования Р1 | га | 0 | 1,38 | 1,38 |
|  |  | % | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| 3.6.2. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 100,16 | 100,16 |
|  |  | % | 0,0 | 29,3 | 29,3 |
| 3.6.3. | Зона спортивных объектов Р3 | га | 1,52 | 2,88 | 2,88 |
|  |  | % | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| 3.6.4. | Зона размещения гостевых домов и баз отдыха Р4 | га | 0,00 | 3,69 | 3,69 |
|  |  | % | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| 3.7. | Зона сельскохозяйственного использования С | га | 7,90 | 21,80 | 21,80 |
|  |  | % | 2,3 | 6,4 | 6,4 |
| 3.8. | Зона специального назначения | га | 1,51 | 19,47 | 19,47 |
|  |  | % | 0,4 | 5,7 | 5,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.8.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3.8.2. | Зона зелёных насаждений специального назначения СН2 | га | 0,00 | 17,96 | 17,96 |
|  |  | % | 0,0 | 5,3 | 5,3 |
| 3.9. | Территории водных объектов | га | 1,37 | 1,28 | 1,28 |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3.10. | Неиспользуемые территории | га | 151,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 45,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Общая площадь земель в границах д. Петрушина Гора | га | 32,90 | 48,96 | 48,96 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | Жилая зона | га | 26,29 | 33,53 | 42,77 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 79,9 | 68,5 | 87,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 26,29 | 33,53 | 42,77 |
|  |  | % | 79,9 | 68,5 | 87,4 |
| 4.2. | Зона всех видов общественно-деловой застройки Д | га | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | % | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 4.3. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 3,27 | 4,59 | 4,59 |
|  |  | % | 9,9 | 9,4 | 9,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 3,27 | 4,59 | 4,59 |
|  |  | % | 9,9 | 9,4 | 9,4 |
| 4.4. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 10,76 | 1,52 |
|  |  | % | 0,0 | 22,0 | 3,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 10,05 | 0,81 |
|  |  | % | 0,0 | 20,5 | 1,7 |
| 4.4.2. | Зона спортивных объектов Р3 | га | 0,00 | 0,71 | 0,71 |
|  |  | % | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| 4.5. | Неиспользуемые территории | га | 3,34 | 0 | 0 |
|  |  | % | 10,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Общая площадь земель в границах д. Овиновичи | га | 11,59 | 11,59 | 11,59 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.1. | Жилая зона | га | 6,86 | 7,81 | 10,18 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 59,2 | 67,4 | 87,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 6,86 | 7,81 | 10,18 |
|  |  | % | 59,2 | 67,4 | 87,8 |
| 5.2. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,49 | 0,61 | 0,61 |
|  |  | % | 4,2 | 5,3 | 5,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 0,49 | 0,61 | 0,61 |
|  |  | % | 4,2 | 5,3 | 5,3 |
| 5.3. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 3,11 | 0,77 |
|  |  | % | 0,0 | 26,8 | 6,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 3,11 | 0,77 |
|  |  | % | 0,0 | 26,8 | 6,6 |
| 5.3.2. | Зона спортивных объектов Р3 | га | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | Территории водных объектов | га | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | % | 0,35 | 0,26 | 0,26 |
| 5.5. | Территории водных объектов | га | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | % | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 5.6. | Неиспользуемые территории | га | 4,21 | 0 | 0 |
|  |  | % | 36,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Общая площадь земель в границах д. Песочный Мох: |  | 39,28 | 39,28 | 39,28 |
| 6.1. | Жилая зона | га | 17,18 | 17,79 | 17,79 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 43,7 | 45,3 | 45,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 17,18 | 17,79 | 17,79 |
|  |  | % | 43,7 | 45,3 | 45,3 |
| 6.2. | Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
|  |  | % | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
|  |  | % | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 6.3. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 16,40 | 16,40 |
|  |  | % | 0,0 | 41,8 | 41,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 16,33 | 16,33 |
|  |  | % | 0,0 | 41,6 | 41,6 |
| 6.3.2. | Зона спортивных объектов Р3 | га | 0 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | % | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 6.4. | Зона специального назначения | га | 1,50 | 3,04 | 3,04 |
|  |  | % | 3,8 | 7,7 | 7,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  |  | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 6.4.2. | Зона зелёных насаждений специального назначения СН2 | га | 0,00 | 1,54 | 1,54 |
|  |  | % | 0,0 | 3,9 | 3,9 |
| 6.5. | Территории водных объектов | га | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6. | Неиспользуемые территории | га | 18,55 | 0 | 0 |
|  |  | % | 47,2 | 0,0 | 0,0 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Общая численность постоянного населения по муниципальному образованию всего | чел. | 1 370 | 1 450 | 1550 |
|  |  | % от существующей численности постоянного населения муниципального образования | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе по населённым пунктам: |  |  |  |  |
| 1.1. | п. Торковичи | чел. | 1340 | 1385 | 1440 |
|  |  | % | 97,8 | 95,5 | 92,9 |
| 1.2. | д. Петрушина Гора | чел. | 8 | 20 | 45 |
|  |  | % | 0,6 | 1,4 | 2,9 |
| 1.3. | д. Овиновичи | чел. | 1 | 10 | 25 |
|  |  | % | 0,1 | 0,7 | 1,6 |
| 1.4. | д. Песочный Мох | чел. | 21 | 35 | 40 |
|  |  | % | 1,5 | 2,4 | 2,6 |
| 2. | Плотность населения по муниципальному образованию всего | чел. на га | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
|  | в том числе по населённым пунктам: |  |  |  |  |
| 2.1. | п. Торковичи | чел. на га | 0,29 | 0,28 | 0,27 |
| 2.2. | д. Петрушина Гора | чел. на га | 0,24 | 0,41 | 0,92 |
| 2.3. | д. Овиновичи | чел. на га | 0,05 | 0,12 | 0,25 |
| 2.4. | д. Песочный Мох | чел. на га | 0,03 | 0,25 | 0,64 |
| 3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 3.1. | Население младше трудоспособного возраста | чел. | 170 | 203 | 233 |
|  |  | % | 12,4 | 14,0 | 15,0 |
| 3.2. | Население в трудоспособном возрасте | чел. | 500 | 595 | 651 |
|  |  | % | 36,5 | 41,0 | 42,0 |
| 3.3. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 700 | 653 | 667 |
|  |  | % | 51,1 | 45,0 | 43,0 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 47,0 | 48,5 | 50,2 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда | м2 | 64340 | 70340 | 77840 |
| 3. | В общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.1. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | м2 | 43972 | 49163 | 56718 |
|  |  | % от общего объема жилфонда | 68,3 | 69,9 | 72,9 |
| 3.2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (1-3 этажей) | м2 | 4185 | 4185 | 4185 |
|  |  | % от общего объема жилфонда | 6,5 | 6,0 | 5,4 |
| 3.3. | Среднеэтажная жилая застройка (5 этажей) | м2 | 16183 | 16183 | 16183 |
|  |  | % от общего объема жилфонда | 25,15 | 23,01 | 20,79 |
| 3.4. | Общий объем нового жилищного строительства | м2 | 0 | 5191 | 7554 |
|  |  | % от общего объема жилфонда | 0 | 7,4 | 9,7 |
|  | в том числе из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | м2 | 0 | 5191 | 7554 |
|  |  | % от общего объема жилфонда | 0 | 7,4 | 9,7 |
| 3.4.2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (1-3 этажей) | м2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % от общего объема жилфонда | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.3. | Среднеэтажная жилая застройка (5 этажей) | м2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % от общего объема жилфонда | 0 | 0 | 0 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО- И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальному образованию |  |  |  |  |
| 1. | Объекты учебно-образовательного назначения | Объекты местного значения муниципального района |  |  |  |
| 1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 14 | 120 | 120 |
| 1.2. | Учреждения школьного образования | мест | 250 | 250 | 250 |
| 1.3. | Учреждения дополнительного образования детей | мест | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объекты здравоохранения | Объекты регионального значения |  |  |  |
| 2.1. | Стационары | коек | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Поликлиники | пос./смену | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | Объекты местного значения поселения |  |  |  |
| 3.1. | Спортивные залы | м2 | 0 | 324 | 324 |
| 3.2. | Открытые спортивные площадки | тыс. м2 | 1,8 | 3,7 | 3,7 |
| 3.3. | Бассейны | объектов | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 4.1. | Клубные учреждения | мест | 0 | 350 | 350 |
| 4.2. | Библиотеки | тыс. экз. | 2,452 | 10,875 | 11,625 |
| 4.3. | Учреждения по работе с молодёжью | м2 | 0 | 40 | 40 |
| 5. | Объекты торгового назначения | м2 | 328,9 | 706 | 754 |
| 6. | Объекты социального обеспечения | объектов | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Объекты общественного питания | мест | 0 | 58 | 62 |
| 8. | Объекты бытового обслуживания | рабочих мест | 0 | 10 | 11 |
| 9. | Объекты специального назначения | га | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (по муниципальному образованию) |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность железных дорог | км | 12,54 | 12,54 | 12,54 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 62,74 | 62,74 | 62,74 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | - федерального значения | км | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | - регионального значения | км | 6,9 | 0,00 | 0 |
|  | местного значения муниципального района | км |  | 15,37 | 15,6 |
| 2.3. | местного значения поселения | км | 55,84 | 47,37 | 47,14 |
| 3. | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км/% | 8,78/100 | 17,25/100 | 17,48/100 |
| 4. | Плотность автодорожной сети с твердым покрытием | км/км² | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 5. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 38,61 | 41,28 | 41,28 |
| 6. | Количество мостов | ед. | 16 | 16 | 16 |
| 6.1. | из них пешеходных | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Транспортная инфраструктура по п. Торковичи |  |  |  |  |
| 7.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 32,45 | 33,27 | 33,27 |
| 7.1.1. | Поселковая улица | км | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2. | Главная улица | км | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 7.1.3. | Основная улица в жилой застройке | км | 8,11 | 8,11 | 8,11 |
| 7.1.4. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 20,59 | 21,26 | 21,26 |
| 7.1.5. | Улица в производственной зоне | км | 1,38 | 1,53 | 1,53 |
| 8 | Транспортная инфраструктура по д. Петрушина Гора |  |  |  |  |
| 8.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,76 | 5,22 | 5,22 |
| 8.1.1. | Поселковая улица | км | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.2. | Главная улица | км | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.3. | Основная улица в жилой застройке | км | 1,21 | 1,47 | 1,47 |
| 8.1.4. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 2,55 | 3,75 | 3,75 |
| 9. | Транспортная инфраструктура по д. Овиновичи |  |  |  |  |
| 9.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,76 | 1,15 | 1,15 |
| 9.1.1. | Поселковая улица | км | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.2. | Главная улица | км | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3. | Основная улица в жилой застройке | км | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
| 9.1.4. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 0,21 | 0,55 | 0,55 |
| 10. | Транспортная инфраструктура по д. Песочный Мох |  |  |  |  |
| 10.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 10.1.1. | Поселковая улица | км | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.2. | Главная улица | км | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.3. | Основная улица в жилой застройке | км | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 10.1.4. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | Всего | тыс. м³/сут. | 0,153 | 0,329 | 0,331 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | На хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м³/сут. | 0,128 | 0,26 | 0,262 |
| 1.1.2. | На производственные нужды | тыс. м³/сут. | 0,026 | 0,069 | 0,069 |
| 1.2. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | тыс. м³/сут. | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| 1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л в сутки на чел. | 111,6 | 226,9 | 213,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.3.1. | На хозяйственно-питьевые нужды | л в сутки на чел. | 88,4 | 179,4 | 167,3 |
| 1.4. | Протяженность сетей | км | 3,99 | 6,3 | 6,3 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс. м³/сут. | 0,096 | 0,218 | 0,218 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м³/сут. | 0,086 | 0,149 | 0,149 |
| 2.1.2. | Производственные сточные воды | тыс. м³/сут. | 0,010 | 0,069 | 0,069 |
| 2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м³/сут. | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.3. | Протяженность сетей | км | 2,87 | 4,18 | 4,18 |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт∙ч/в год | 3,15 | 3,15 | 3,36 |
| 3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт∙ч | 2172 | 2172 | 2168 |
| 3.3. | Источники покрытия электронагрузок | наименование | ПС № 531 «Торковичи», ПС № 260 «Милодеж», ПС № 35 «Оредеж» |  |  |
| 3.4. | Протяженность сетей 20/10 кВ | км | 23,7 | 27,2 | 27,6 |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1. | Расход тепла на теплоснабжение | тыс. Гкал | 6,2 |  |  |
| 4.2. | Мощность централизованных источников теплоснабжения всего | Гкал/час | 5,815 | 5,815 | 5,815 |
| 4.3. | Протяженность сетей | км | 3,5 | 3,8 | 3,8 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе поселения (применительно к котельным) | % | 0 | 100 | 100 |
| 5.2. | Потребление газа всего | млн. м³/год | 49,5 т СУГ | 1,55 | 1,95 |
| 5.3. | Источники подачи газа | наименование | ГУ СУГ №10, газонаполнительная станция (г. Луга) | ГРС Суйда | ГРС Суйда |
| VII | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |
| 1 | всего | млн. руб. |  | 67,12 | 9,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилищное строительство | млн. руб. |  | 3,51 | 0 |
|  | социальная инфраструктура | млн. руб. |  | 15,96 | 8,05 |
|  | транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. |  | 16,94 | 0,00 |
|  | инженерное оборудование | млн. руб. |  | 30,71 | 1,78 |
|  | удельные затраты: |  |  |  |  |
|  | на одного жителя | тыс. руб. |  | 3356,00 | 218,44 |
|  | на 1 га территории | тыс. руб. |  | 5,7 | 0,8 |

Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утверждённые Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244

См. Том 2 Исходно-разрешительная документация

Кочеткова Л. Торковичам- 500 лет //Лужская правда. 2000. 15 авг. с. 2

Краткая справка о дате основания стекольного завода Торковичи. Государственный исторический архив Ленинградской области. 1962 г., 10 мая  со ссылкой на: Ф. 260. оп. 1. дер. 56, оп. 2. дер. 121, ф. 256. оп. 12. дер. 64, оп. 26, дер. 691, ф. 1229. оп. 1. дер. 1175 //Лужский историко-краеведческий музей

Барышников М. Н. «Деловой мир Петербурга: исторический справочник». СПб. 2000. с. 267

Рысин А. Новости с волости //Лужская правда. 2001. 4 сент. с. 2

Историческая справка, подготовленная стекольным заводом Тарковичи в июле 1970 г. к 100-летию завода. Л. 1-2 //Лужский историко-краеведческий музей; Сенин Б. В заводском музее //Лужская правда. 1985. 27 февр.

Административно-экономический справочник по Ленинградской области. Л. 1936. с. 22.

Административно-территориальное деление Ленинградской области /Сост. В. Г. Кожевников. СПб. 1997. с. 15

По материалам регистрации права собственности Российской Федерации на лесные участки Лужского лесничества

По материалам инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и данным земельного баланса ТУ Реестра Ленинградской области по Лужскому району

По материалам инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и данным земельного баланса ТУ Реестра Ленинградской области по Лужскому району

По материалам регистрации права собственности Российской Федерации на лесные участки Лужского лесничества

По материалам регистрации права собственности Российской Федерации на лесные участки Лужского лесничества

По материалам инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и данным земельного баланса ТУ Реестра Ленинградской области по Лужскому району

См. Том ИРД письмо № 04-05-3978/12-0-0 от 11 июля 2012 г.

См. Том ИРД письмо от администрации Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области от 15.08.2012 г. № 472.

Решением совета депутатов Лужского муниципального района от 17 мая 2011 года № 157» О реализации программы проектирования и развития сети образовательных учреждений Лужского муниципального района на 2011-2013 годы, утверждённой решением совета депутатов Лужского муниципального района 120.04.2011 года № 148» была проведена реорганизации МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная школа» путём присоединения к нему МОУ «Торковичская средняя общеобразовательная школа»», таким образом, МОУ «Торковичская средняя общеобразовательная школа» получила статус филиала.

См. Том ИРД письмо от администрации Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области от 15.08.2012 г. № 472.

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

В таблице представлены данные Выписки из реестра недвижимого имущества по администрации Торковичского сельского поселения на 25 мая 2010 года (см. том 2 ИРД)

Источники информации:

- http://www.spb.mts.ru/help/zone_russia/stpeterburg/ - официальный сайт ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;

- http://spb.megafon.ru/help/coverage/ - официальный сайт ОАО «Мегафон»;

- http://maps.beeline.ru/spb/3g - официальный сайт ОАО «Билайн»;

- http://www.spb.tele2.ru/coverage_region.html - официальный сайт ОАО «Теле-2»;

- http://www.skylink.ru/spb/main/coverage/ - официальный сайт ОАО «Скайлинк».

Рекомендации для органов местного самоуправления поселений

Наименование предприятия приведено в соответствии с Генеральным планом посёлка городского типа Торковичи Лужского района Ленинградской области разработан институтом «Ленгражданпроект» в 1990 г.

См. Отчет о социально-экономическом развитии Торковичского сельского поселения за 2010 год (Том 2 ИРД)

В настоящее время баня не функционирует - распоряжение администрации Торковичского сельского поселения от 30.09.2011 г. № 35 «О приостановлении МУП БО "Белоснежка"»

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждены постановлением Правительства Ленинградской области № 83 от 22 марта 2012 г.

Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р (с изменениями и дополнениями от 23 ноября 2009 г.)

Здесь и далее по тексту: 1224,23 га относятся к категории земель лесного фонда; по материалам инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и данным земельного баланса ТУ Росреестра Ленинградской области по Лужскому району 1224,23 га относится к категории земель сельскохозяйственного назначения

По материалам регистрации права собственности Российской Федерации на лесные участки Лужского лесничества

По материалам инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и данным земельного баланса ТУ Реестра Ленинградской области по Лужскому району